Изготовление, поставка, монтаж мебели по индивидуальному проекту

| \№ п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во | Ед. изм-ия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол письменный с проводником компьютерный | Конфигурация стола: изогнутый анатомический* Ширина стола: ≥ 1180 и ≤ 2800 ММ* Глубина стола: ≥ 650 и ≤ 950 ММ* Высота стола: ≥ 737 и ≤ 757 ММ* Сертификаты (номер указать) Поворот правый/левый и изгибы стола по замерам помещения | 3 | шт. |
|  |  | Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком* Детали стола должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Кромка АБС не менее 2 мм толщиной, в цвет ЛДСП. Стол должен состоять из столешницы с закругленными краями толщиной не менее 36 мм с кабель – каналом для скрытой проводки, опор, царги. Столешница должна быть толщиной не менее 36 мм с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Царга стола должна быть толщиной не менее 16 мм, с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Столешница должна быть укомплектована кабель - каналом для скрытой проводки (сторона согласовывается индивидуально в каждом кабинете), и закрыта пластиковой заглушкой в цвет столешницы. Заглушка должна быть круглая, с диаметром не менее 60 мм. Царга должна быть высотой не менее 400 мм. Опоры стола должны быть установлены на регулируемые металлические ножки с подпятником из пластика. Диапазон регулировки опор должен составлять 5-15 мм. Стол должен собираться на двухкомпонентную эксцентриковую. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком. |  |  |
| 2 | Приставка к столу для принтера и документов | Ширина приставки: ≥ 500 и ≤ 1000 ММ* Глубина приставки: ≥ 500 и ≤ 950 ММ* Высота приставки: ≥ 737 и ≤ 757 ММ* Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком* Детали приставки должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Кромка АБС не менее 2 мм толщиной, в цвет ЛДСП. Приставка должна состоять из столешницы толщиной не менее 36 мм с кабель – каналом для скрытой проводки, опор, царги. Приставка должна быть толщиной не менее 36 мм с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Царга приставки должна быть толщиной не менее 16 мм, с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Столешница должна быть укомплектована кабель - каналом для скрытой проводки (сторона согласовывается индивидуально в каждом кабинете), и закрыта металлической заглушкой в цвет столешницы. Заглушка должна быть круглая, с диаметром не менее 60 мм. Царга должна быть высотой не менее 400 мм. Опоры приставки должны быть установлены на регулируемые металлические ножки с подпятником из пластика. Диапазон регулировки опор должен составлять 5-15 мм. Приставка должен собираться на двухкомпонентную эксцентриковую. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком. | 1 | шт. |
| 3 | Тумба мобильная для документов и канцелярии | Вид тумбы: Для документов и канцелярских принадлежностей* (конструкция согласовывается индивидуально) Ширина: ≥ 412 и ≤ 522 ММ* Глубина: ≥ 500 и ≤ 520 ММ* Высота: ≥ 594 и ≤ 705 ММ* Сертификаты (номер указать) (конструкция согласовывается для каждого кабинета индивидуально) | 4 | шт |
|  |  | Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком* Детали тумбы изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Кромка на видимых торцах – АБС не менее 2 мм. Цвет кромки повторять оттенок ЛДСП. Тумба мобильная состоит из: верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно, задней стенки), трех ящиков, колесных опор. Каркас тумбы, верхняя крышка и фасады ящиков толщиной не менее 16 мм, с АБС кромкой, толщиной не менее 2 мм. Выдвижные ящики тумб установлены на роликовые направляющие полного выдвижения, обеспечивающие плавный бесшумный ход с плавным закрыванием. На фасады должны быть установлены металлические ручки, форма и цвет ручек согласовывается с Заказчиком. Размер ручек должен быть: длина не менее 128 мм. Ручки должны быть установлены на фасады горизонтально или вертикально (согласовывается с Заказчиком отдельно для каждого кабинета). Крепление ручек должно быть с внутренней стороны фасада. Корпус ящиков выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Тумба устанавливается на двухколесные вращающиеся опоры, с диаметром роликов не менее 40 мм. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком. |  |  |
| 4 | Шкаф-гардероб для одежды и для документов трехуровневый | Высота шкафа: ≥ 2150 и ≤ 2400 ММ* Глубина шкафа: ≥ 490 и ≤ 600 ММ* Ширина шкафа: ≥ 800 и ≤ 1300 ММ* Сертификаты (номер указать) (конструкция согласовывается для каждого кабинета индивидуально) | 3 | шт |
|  |  | Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком* Шкаф -гардероб и для документов) корпусный, трехуровневый. Гардероб должен быть с четырьмы накладными фасадами. Гардероб должен быть на панельном каркасе. Детали гардероба должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Видимые торцы деталей гардероба должны быть облицованы кромкой АБС толщиной не менее 2 мм. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП. Гардероб должен состоять из топа, каркаса (боковые стенки, дно), задней стенки, двух полок, четырех фасадов, ручек, push-открывание верхних фасадов, регулируемых опор, штанги для плечиков/выдвижная штанга (по согласованию для каждого кабинета). Внутреннее наполнение гардероба должно состоять из трех уровней, второй уровень должен представлять секционное отделение под хранение одежды на поперечной штанге/выдвижная штанга. Все три уровня гардероба должны быть закрыты глухими фасадами. Топ гардероба должен быть изготовлен из двусторонней ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Торцы топа должны быть облицованы АБС кромкой толщиной не менее 2 мм. Каркас, полки, фасады должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Видимые торцы каркаса должны быть облицованы кромкой толщиной не менее 2 мм АБС. Фасады следует установить на металлические петли плавного закрывания с регулировкой и системой быстрого монтажа и декоративными заглушками всех крепежей. Задняя стенка должна быть изготовлена из ХДФ, толщиной не менее 3 мм и зафиксирована в пазах по периметру (в цвет фасадов). Внутреннее наполнение гардероба должно быть укомплектовано пластиковыми амортизаторами не менее 2 штук, для плавного и бесшумного закрывания распашных фасадов. На фасады должны быть установлены металлические ручки, форма ручек согласовывается с Заказчиком. Размер ручек должен быть: длина не менее 128 мм. Ручки должны (оттенок по согласованию с Заказчиком). Ручки должны быть установлены на фасады горизонтально или вертикально (согласовывается с Заказчиком). Крепление ручек должно быть с внутренней стороны фасада. Штанга (цвет согласовывается с Заказчиком). Тип штанги и её крепеж согласовывается с Заказчиком. Гардероб должен собираться на двухкомпонентную эксцентриковую стяжку. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Гардероб устанавливается на регулируемые опоры из стеклопластика, квадратной формы. Размер опор должен быть: ширина не менее 60 мм, глубина не менее 60 мм, высота не менее 18 мм. Регулировки опор должна составлять 5-12 мм. Дополнительно по согласованию с Заказчиком устанавливаются полки для документов. Имеется спил под плинтус. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком. |  |  |
| 5 | Стол с перегородками | Ширина стола: ≥ 1180 и ≤ 2800 ММ* Глубина стола: ≥ 650 и ≤ 950 ММ* Высота стола: ≥ 737 и ≤ 757 ММ* Пеегородки высотой ≥ 1300 и ≤ 1500 ММ* Глубина перегородки: ≥ 700 и ≤ 950 ММ* Сертификаты (номер указать) Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком* Детали стола должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Кромка АБС не менее 2 мм толщиной, в цвет ЛДСП. Стол должен состоять из столешницы с закругленными краями толщиной не менее 36 мм с кабель – каналом для скрытой проводки, опор, царги. Столешница должна быть толщиной не менее 36 мм с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Царга стола должна быть толщиной не менее 16 мм, с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Столешница должна быть укомплектована кабель - каналом для скрытой проводки (сторона согласовывается индивидуально в каждом кабинете), и закрыта пластиковой заглушкой в цвет столешницы. Заглушка должна быть круглая, с диаметром не менее 60 мм. Царга должна быть высотой не менее 400 мм. Опоры стола должны быть установлены на регулируемые металлические ножки с подпятником из пластика. Диапазон регулировки опор должен составлять 5-15 мм. Стол должен собираться на двухкомпонентную эксцентриковую. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Перегородки между столами должны ограничивать боковую видимость, иметь закругленный край. Столешница должна быть укомплектована кабель - каналом для скрытой проводки (сторона согласовывается индивидуально в каждом кабинете), и закрыта металлической/пластиковой заглушкой в цвет столешницы. Заглушка должна быть круглая, с диаметром не менее 60 мм. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком. | 12 | шт. |
| 6 | Кресло руководителя | Механизм качания Топ-Ган (возможность регулировать жесткость и зафиксировать два положения)– наличие. Ролики для ламината и паркета – наличие. Экокожа «Santorini/Oregon» - цвет по согласованию с Заказчиком. Цвет согласовывается с Заказчиком. Высокая спинка, анатомически комфортное сиденье и округлые подлокотники с накладками. Кресло изготавливается по заказу. Газ-лифт 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, h=230 мм, длина штока 100 мм. Ширина и глубина кресла согласовывается с Заказчиком. Тиснение кожи термоклешированием. Механизм газлифт позволяет адаптировать высоту сиденья изделия под любой рост. Крестовина выполнена из высокотехничного алюминия, легкая и эффектная благодаря хромированному покрытию. Кресло выдержит массу до 120 кг. Сертификаты и модель (номер указать). | 3 | шт. |
| 7 | Эргономичное кресло специальное | Спинка: S-L2.K00.08 (T04F-01) Описание компонента: Спинка с регулируемой 3D поясничной поддержкой. Размер спинки: ширина 510 мм (L), высота 710 мм (2). Каркас стальной с полимерным покрытием черного цвета. 3D поясничная поддержка регулируется по высоте, глубине и жесткости. Обивочный материал спинки: сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, цвет черный. Сиденье: StM-L.N02.00 (T09-01) Описание компонента: Натяжное сиденье с двухзонной регулировкой жесткости. Размер сиденья: ширина 510 мм, глубина 480 мм (L). Механизм регулировки угла атаки сиденья РУА (угла наклона). Каркас стальной с полимерным покрытием черного цвета. Обивочные материалы сиденья: сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, дублированная обивочной тканью с повышенной износостойкостью, цвет черный. Подлокотники: ArD-04.03 (TP01-01) Описание компонента: 4D подлокотники с регулировкой по высоте, ширине, углу поворота, вперед-назад. Каркас стальной, комбинированное покрытие: хром, полиамид. Мягкая полиуретановая накладка, цвет черный. Кронштейн подголовника: HrB-31.02 (T00) Описание компонента: 3D кронштейн для подголовника с регулировкой положения подголовника по высоте, глубине и углу наклона. Каркас стальной, покрытие: хром, полимерное покрытие черного цвета. Подушка подголовника: HrP-13.03.00 (T04-01) Описание компонента: Мягкий подголовник серии R на стальном каркасе с полимерным покрытием черного цвета и хромированным молдингом. Обивочный материал: сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, цвет черный. Механизм качания: Синхромеханизм M26 мультиблок NBC004S (MSS 3.2) с узлом крепления Описание компонента: Литой алюминиевый корпус, регулировка по высоте, раздельное синхронное отклонение спинки и сиденья. Отличается более глубоким отклонением спинки. Регулировка глубины сиденья благодаря функции "слайдер" с фиксацией в 6 положениях. Синхромеханизм позволяет телу периодически разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины (отсутствует проблема задирания рубашки). Увеличенный диапазон регулировки по высоте. Смещенный вперед центр качания позволяет ногам оставаться на полу при отклонении кресла и исключает сдавливание сосудов ног. Система фиксации спинки позволяет выбрать удобное положение Газлифт: Газлифт G24 ч/м 120/100 Описание компонента: Стальной, полимерное покрытие черного цвета (ход штока 100 мм), класс 4 (выдерживает вес до 200 кг.) Пятилучье: Пятилучие B11 пластиковое с прямоугольным сечением D - 680мм Описание компонента: Полиамидное с прямоугольным сечением лучей, отличающееся повышенной прочностью, цвет черный. Ролики: Ролик W04 D=60мм Описание компонента: Дизайнерский полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, сертификат BIFMA, D- 60 мм. Цвет согласовывается с Заказчиком. Сертификаты и модель (номер указать). | 2 | шт |
| 8 | Стул пациента | Материал обивки-Экокожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Материал набивки Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м. Полозья хромированные. Каркас монолитный. Минимальная высота (общая) не менее 760 мм. Минимальная высота сиденья не более 440 мм. Глубина (общая) не менее 510 мм. Допустимая нагрузка не менее 120 мм. Сертификаты и модель (номер указать) | 12 | шт |
| 9 | Стул для персонала и посетителей | Размер (ШхГхВ) не менее 490х570х955 мм. Высота, мм: не менее 955. Глубина, мм: не мене 570. Ширина, мм: не менее 490. Материал сиденья: Велюр. Цвет каркаса и цвет обивки по согласованию с Заказчиком. Сертификаты и модель (номер указать). | 2 | шт. |
| 10 | Кресло руководителя с увеличенной нагрузкой | Массивное кресло руководителя с эргономичной спинкой и поясничной поддержкой. Увеличенные подушки и выраженный подголовник обеспечивают комфорт. Металлическая рама усиливает каркас. Механизм качания мультиблок с регулировкой под вес пользователя фиксирует спинку вертикально и позволяет отклонять её назад в 5 положениях. Жесткость отклонения регулируется пружинным блоком. Кресло выдерживает нагрузку до 210 кг. Материал крестовины – металл. Ролики для ламината и паркета – наличие. Экокожа «Santorini/Oregon» - цвет по согласованию с Заказчиком. Цвет согласовывается с Заказчиком. Высокая спинка, анатомически комфортное сиденье и округлые подлокотники с накладками. Сертификаты и модель (номер указать). | 1 | шт. |