- Монтажная пена под монтажный пистолет.

- Сезонность.  всесезонная (от –10 до +30 °C).

- Объём выхода пены.  (не менее 65 л).

- Адгезия (сцепление).  бетон, кирпич, дерево, металл, ПВХ.

- Вторичное расширение. (15–30%)

- Срок годности и условия хранения.  с даты производства (12–18 месяцев).

Пистолет под монтажную пену

- Назначение: точное и дозированное нанесение монтажной пены

- Класс: профессиональный.

- Конструкция: разборный металлический корпус (сталь) с тефлоновым покрытием внутренних поверхностей ствола и клапана.

- Регулировка подачи: винтовой механизм с плавным ходом.

- Эргономика: рукоятка с противоскользящими накладками, курок, встроенный в рукоять.

- Длина ствола: не менее 198 мм.

- Комплектация: 2 пластиковые насадки-удлинителя и 2 конические насадки для работы в труднодоступных местах.

Промывочная жидкость для монтажной пены:

- Название: «Промывочная жидкость для пистолетов и поверхностей».

- Объём: 500 мл.

- Форма выпуска: аэрозоль.

- Назначение: удаление свежей пены с пистолетов, инструментов, поверхностей и клапанов баллонов.

- Совместимость: с большинством профессиональных пистолетов (стандартная резьба).

- Безопасность: легковоспламеняющееся средство, требует использования перчаток и очков.

- Условия хранения: вертикально, в сухом месте, при температуре от +5 °C до +25 °C, вдали от источников огня.

Применение:

- Для промывки пистолета: привинтить баллон, выпустить струю до чистой жидкости.

- Для очистки поверхностей: нанести через распылитель, выдержать 1–2 минуты, удалить салфеткой.

Состав: смесь органических растворителей (ацетон, этилацетат), пропеллент (сжиженный газ).

Особенности: не содержит фреонов, безопасен для озонового слоя.

Дополнение: перед применением на окрашенных или лакированных поверхностях провести тест на незаметном участке.