Техническое задание

Предмет закупки:

Техническое обслуживание систем кондиционирования.

| № п/п | Место выполнения работ | Тип сплит системы | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснодар, ул. Маяковского, 158 | 7-9 | 20 |  |
|  |  | 12 | 6 |  |
|  |  | 18 | 5 |  |
|  |  | 24 | 2 |  |
| 2 | г. Майкоп, ул. Ветеранов, 201 | 7-9 | 7 |  |
| 3 | г. Сочи ул. Курортный проспект д. 21 | 24 | 1 |  |
| Итого: |  |  | 41 |  |

НМЦК  141 200,01  рублей

1.Место выполнения работ: г. Краснодар ул. Маяковского д. 158,

г. Майкоп ул. Ветеранов д. 201,

г. Сочи ул. Курортный проспект д. 21.

2.Срок выполнения: в течение  10 рабочих дней от даты заключения контракта;

4. Источник финансирования: федеральный бюджет;

5. Требования к выполнению работ: в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства Российской Федерации на данный вид работ.

6. ОКПД2:   33.12.19.000

7. Срок и условия оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения работ, на основании счёта на оплату и Акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

.

Перечень выполняемых работ:

Чистка:

- разборка внутреннего блока, снятие верхней крышки, снятие ванночки для конденсата;

- установка сервис-пакета для сбора грязных отходов и снятие после чистки;

- мойка испарителя внутреннего блока и лопастей барабана водой и спец. жидкостью;

- обработка парогенератором испарителя внутреннего блока;

- чистка крышки и других пластиковых частей внутреннего блока;

- сборка внутреннего блока;

- чистка испарителя внешнего блока аппаратом высокого давления.

Исполнитель предоставляет Заказчику Акт с указанием  перечня необходимых запасных частей для оперативного (аварийного) восстановления и ремонта.