Приложение № 1

Техническое задание

на оказание услуг по проверке защитной эффективности боксов микробиологической безопасности для нужд ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России на 2026 год

- Оказание услуг по проверке защитной эффективности боксов микробиологической безопасности для нужд ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России на 2026 год (код ОКПД-2 71.20.19.190).

- Требования к оказанию услуг:

- Исполнитель должен иметь лицензию, выдаваемую Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения по техническому обслуживанию медицинских изделий.

- Исполнитель должен быть аккредитован в национальной системе аккредитации. Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) должна включать перечень проверок эксплуатационных характеристик боксов микробиологической безопасности (БМБ).

3. Требования к качеству и безопасности оказания услуг установлены следующей нормативно-правовой и нормативно- технической документацией:

- Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации;

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности».

4.  Контроль технического состояния: проверка общего состояния оборудования, проверка действия всех защитных устройств и блокировок, проверка наличия и ведения эксплуатационной документации, проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинского изделия требованиям нормативной и эксплуатационной документации:

4.1. боксов микробиологической безопасности 2 класса – 4 шт.:

- проверка скорости, расхода и однородности нисходящего воздушного потока;

- проверка скорости и расхода входящего воздушного потока;

- проверка направлений потоков воздуха;

- проверка целостности установленных НЕРА фильтров дискретным счетчиком частиц.

4.2. изолирующего устройства – 1 шт.:

- проверка скорости, расхода и однородности нисходящего воздушного потока;

- проверка концентрации аэрозольных частиц и класса чистоты;

- проверка целостности установленных НЕРА фильтров дискретным счетчиком частиц.

5. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное, технологическое и испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по проверке защитной эффективности боксов микробиологической безопасности, указанных в перечне медицинских изделий, подлежащих проверке защитной эффективности. Применяемые средства измерения поверены, технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, аттестовано.

6. Исполнитель представляет результаты проверок в виде протоколов на каждую единицу медицинского изделия.

7. Результаты проверок оформляются в виде протоколов на каждую единицу медицинского изделия.

8.  Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 01.12.2026 года.

9. Место оказания услуг: 614054, Пермский край, г. Пермь, ул. Целинная, д. 27.

10. Перечень медицинских изделий, подлежащих проверке защитной эффективности

| №№ п/п | Наименование медицинского изделия | Модель (марка) | Наименование производителя | Страна происхождения | Год выпуска | Заводской номер | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности | БAВп-01 «Лaминaр-С»-1,2 (220.120) | ЗАО «Ламинарные системы» | Россия | 2010 | 72 | КДЛ Заказчика |
| 2 | Бокс микробиологической безопасности | БAВп-01 «Лaминaр-С»-1,8 (14.180-02) | ЗАО «Ламинарные системы» | Россия | 2009 | 15 | КДЛ Заказчика |
| 3 | Бокс микробиологической безопасности | БAВп-01 «Лaминaр-С»-1,2 (221.120) | ЗАО «Ламинарные системы» | Россия | 2013 | 1151 | КДЛ Заказчика |
| 4 | Бокс микробиологической безопасности | БМП-II-«Лaминaр-С»-1,2 | ЗАО «Ламинарные системы» | Россия | 2021 | 221.120.00.6301 | КДЛ Заказчика |
| 5 | Ламинарное укрытие | БAВнп-01 «Лaминaр-С»-1,2 (220.120) | ЗАО «Ламинарные системы» | Россия | 2010 | 2572 | КДЛ Заказчика |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 5 шт. |

Заведующий эпидемиологическим отделом                                                                                         А.Н. Шадрин