Техническое задание

Сплит-система LESSAR LS-H24KFE2/LU-H24KFE2 в количестве 1 шт с услугой адаптации зимнего комплекта (диапазон рабочей температуры сплит-системы при работе на охлаждение до -30°С) c монтажом.

Характеристика:

Тип компрессора – Роторный

Подключение электропитания - К внутреннему блоку

Электропитание - Ф/В/Гц1 / 220 / 50

Максимальный ток-  А11,10 / 10,30

производительность, охлаждение, кВт7,03

Производительность, нагрев, кВт7,33

Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER)3,21 (A)

Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP)3,61 (A)

Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт2,191

Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт2,030

Жидкостная линия, мм9,52

Газовая линия, мм15,9

Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм16

Максимальная длина трассы, м25

Максимальный перепад высот, м10

Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С18

Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С43

Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С-7

Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С24

Тип хладагента R32

Марка компрессора GMCC

Сечение кабеля питания, мм3 х 2,5

Сечение соединительного кабеля, мм5 х 2,5

Автомат токовой защиты, A20

Рекомендуемая площадь помещения, м2до 70

Уровень звукового давления наружного блока, дБ60,5

Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ34,5/45,5/49

Габариты:

Блок внутренний LS-H24KFE2

Размеры (ШхВхГ), мм1080x335x226

Блок наружный LU-H24KFE2

Размеры (ШхВхГ), мм890x673x342

Функции:

- Самодиагностика

-  Регулировка направления воздушного потока

-  Ночной режим

-  Режим осушения воздуха

-  Таймер включения / выключения

-  Авто-рестарт

-  Адаптация низкотемпературным комплектом

-  Режим вентиляции

-  Теплый пуск

Комплектация:

Блок внутренний LS-H24KFE2

Блок наружный LU-H24KFE2

Пульт

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

Условия установки товара:

Монтаж наружного блока на 1 этаже кирпичного здания, с облицовкой – вентилируемый фасад. Прокладка коммуникаций по фасаду разрешена. Применение автовышки или альпинистов не требуется. Материал – кирпичная кладка.

Прокладка трасс хладагента и электрокабеля внутри помещения допускается по стене с использованием кабель-канала.

Длина трубопроводов для хладагента и электрокабеля между внутренним и внешним блоком кондиционера: 5-7 метра.

Отвод конденсата (дренаж) от внутреннего блока осуществляется самотеком на улицу. Прокладка дренажной трубки осуществляется через отверстие для монтажа трассы.

Условия исполнения контракта

| Срок поставки, установки и монтаж товара | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего контракта. |
| --- | --- |
| Место поставки товара | 394052, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 231 |
| Порядок поставки, установки и монтажа товара | Доставка товара производится Поставщиком на склад Заказчика по адресу: 394052, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 231. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Товар должен соответствовать по качеству характеристикам, указанным в описании объекта закупки |
| Порядок оплаты: | в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа (далее – УПД) |

Поставщик обязан осуществить монтаж и наладку Товара своими силами с использованием своего оборудования и материалов.

Вывоз отходов после выполнения ремонта осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

При оказании услуг Исполнитель несет полную имущественную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества Исполнитель возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества по рыночной стоимости.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций (инструктаж перед началом оказанием Услуг, контроль выполнения работниками требований по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, наличие свидетельства на право выполнения ответственных Работ и др.) обеспечивает Исполнитель.

Исполнителю необходимо строго соблюдать технику безопасности при выполнении всех работ во избежание производственных травм и несчастных случаев. В случае возникновения производственных травм и несчастных случаев ответственность несет Исполнитель.

В цену контракта входит: стоимость товара, расходы на доставку до Заказчика, упаковку, погрузку, разгрузку, монтаж, установку, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также другие расходы

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)