Техническое задание

на изготовление информационно-вывесочной продукции и элементов навигационного оформления особо охраняемой природной территории

- Вывеска входная (главный идентификационный элемент) (см. макет в отдельном файле)

Габаритные размеры (Д×В): 2454 × 1285 мм (±0,5 мм на пропил)

Материал основы: Алюминиевый композитный лист (АКП) класса горючести Г1, лицевая и тыльная стороны – покрытие RAL 7004 (сигнальный серый), толщина материала не менее 3 мм.

Логотип заповедника:

Материал – ПВХ 19 мм (экструзионный, повышенной жёсткости, не менее 650 кг/м³).

· Поверхность – полная обтяжка (выклейка) с формированием припусков на торцы самоклеящейся виниловой плёнкой серии ORACAL 751 (либо аналог с классом устойчивости к УФ не ниже 7 лет).

Объёмные буквы «БАСЕГИ»:

· Материал – ПВХ 5 мм (фрезеровка по векторному контуру). Борт глубиной 7 см., пластик 3 мм., лицевая часть молочный акрил 3 мм.

· Оклейка – виниловая плёнка ORACAL 641 (матовый/глянец – по согласованию макета).

· Тип – не световые, крепление на монтажный скотч 3M VHB (либо скрытый крепёж на бобышках).

Остальные элементы («Минприроды России», «РусГидро», «Заповедник», стилизованное изображение гор):

· Технология – полноцветная УФ-печать на плоскость АКП (разрешение не менее 1200 dpi, лакирование глянцевое).

· Требование к адгезии – контроль по методу решётчатого надреза (ГОСТ 31149-2014).

Количество: 1 шт.

- Аншлаги-указатели (дорожно-тропиночная сеть) – тип «большой» (см. макет в отдельном файле)

Габаритные размеры (Д×В): 1100 × 130 мм

Основа: АКП 3 мм, цвет RAL 7004.

Штрип-кодовые позиции:

1. Кордон «Северные луга» – 1 шт.

2. Кордон «Визит центр» – 1 шт.

3. Научный стационар – 1 шт.

Надписи: выполняются методом УФ-печати по белой подложке с итоговым цветом текста и графических элементов RAL 9003 (сигнальный белый). Требование – сплошная заливка без растрирования, толщина красочного слоя не менее 12 мкм.

Дополнительные требования к стрелкам:

· Направляющие элементы – в виде трапециевидных полигональных контуров.

· Контрастность фона и символов не менее 70% (по шкале CIELAB).

Количество позиций: 3 шт. (разные текстовые блоки).

- Аншлаги-указатели (локальная навигация) – тип «малый» (см. макет в отдельном файле)

Габаритные размеры (Д×В): 600 × 130 мм

Основа: АКП 3 мм, цвет RAL 7004.

Адресные объекты:

1. Экотропа – 4 шт.

2. Родник – 1 шт.

Технология нанесения надписей: УФ-печать, цвет текста и пиктограмм RAL 9003 с обязательным промежуточным слоем праймера по АКП.

Особые условия:

· Угол прочтения – прямой.

· Края указателей – скругление радиусом 8 мм с фрезерной обработкой без заусенца.

Количество позиций: 5 шт. (из них 4 с идентичным текстом «Экотропа»).

- В стоимость включено:

· Фрезеровка основы.

· Калибровка ПВХ-элементов.

· Плёнкообтяжка с форвакуумной подготовкой поверхности.

· УФ-печать с цветопробой (не менее 8 каналов CMYK+W+клир).

· Упаковка (блистерная + транспортировочный гофрокартон).

· Доставка по адресу: Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 100

- Макеты в формате .ai (CS6) с растровыми эффектами 300 dpi предоставляются после подписания договора; пересчёт размера букв производится по 4-точечной системе привязки.

- Поставщик обязан предоставить протокол испытаний адгезии плёнки ORACAL к АКП при температуре -35°C (имитация Уральского региона)

- Гарантия 36 месяцев на отсутствие отслоения плёнки по угловым зонам (испытание влажной губкой по ASTM D3359)

Зам. директора по экологическому просвещению                                  Н.А. Ляпина