Техническое задание на оказание услуги по ремонту многофункциональных устройств (МФУ)

- Цель и описание работ

Целью работ является проведение ремонта многофункциональных устройств (МФУ) Заказчика для устранения неисправностей, снижения производительности либо некорректной работы оборудования.

- Состав и объем работ

  - Исполнитель проводит ремонтные работы МФУ Заказчика, в соответствии со следующим списком

| N п.п. | Модель | Инв.номер | Краткое описание работ по ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kyocera ECOSYS M2540dn | 101 342 000 657 | Замена роликов захвата (3 шт.) |
| 2 | HP LaserJet M1132 | 101 342 000 102 | Замена ролика захвата |
| 3 | Samsung Xpress M2020W | 101 344 000 096 | Замена узла захвата Замена тормозной площадки |
| 4 | Pantum M7200FDN | 101 347 000 008 | Замена узла термозакрепления Замена ролика отделения |
| 5 | Canon i-SENSYS mf645cx | 101 342 000 662 | Замена узла термозакрепления |
| 6 | Kyocera ECOSYS M2540dn | 101 344 001 019 | Замена термопленки с подложкой Замена блока фотобарабана |
| 7 | Samsung ML-1665 | 110 270 060 322 | Замена ролика захвата |
| 8 | Canon i-Sensys MF226 | 101 342 000 269 | Замена ролика захвата Замена петли автоподатчика документов |
| 9 | Kyocera ECOSYS M2040dn | 101 342 000 350 | Замена термопленки с подложкой Замена роликов захвата (3 шт.) |
| 10 | Canon imageRUNNER2520 | 101 342 000 261 | Закрепить (приклеить) прижимную пластину к крышке сканера |

  - В процессе ремонта производится замена следующих узлов, модулей, запасных частей и расходных материалов

| N п.п. | Инв. номер | Производится замена (наименование/ производитель/part number) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101 342 000 657 | Комплект оригинальных роликов захвата (Kyocera 302F909171, 302HN06080, 302F906230) – 1 комплект (3 шт.) |
| 2 | 101 342 000 102 | Оригинальный ролик захвата RL1-2593 – 1 штука |
| 3 | 101 344 000 096 | Оригинальный узел захвата Samsung JC93-00525A – 1 штука Оригинальная тормозная площадка Samsung JC93-00522A – 1 штука |
| 4 | 101 347 000 008 | Оригинальный узел термозакрепления Pantum 301022227001 – 1 штука Оригинальный ролик отделения Pantum 301022320001 – 1 штука |
| 5 | 101 342 000 662 | Оригинальный узел термозакрепления Canon FM1-W286 – 1 штука |
| 6 | 101 344 001 019 | Оригинальная термопленка с подложкой Kyocera – 1 комплект Оригинальный блок фотобарабана Kyocera dk-1150 – 1 штука |
| 7 | 110 270 060 322 | Оригинальный ролик захвата Samsung JC73-00321A – 1 штука |
| 8 | 101 342 000 269 | Оригинальный ролик захвата Canon RL1-3642 – 1 штука Шарнир (петля) автоподатчика документов Canon FE-4952 – 1 штука |
| 9 | 101 342 000 350 | Оригинальная термопленка с подложкой Kyocera – 1 комплект Комплект оригинальных роликов захвата (Kyocera 302F909171, 302HN06080, 302F906230) – 1 комплект |
| 10 | 101 342 000 261 | Клей, двухсторонний скотч |

  - В состав работ входят

    - Входной контроль состояния:

      - Визуальный осмотр устройства, проверка целостности корпуса и внешних элементов;

      - Проверка наличия и состояния расходных материалов (картриджи, бумага и пр.);

      - Фиксация внешних дефектов или механических повреждений.

    - Техническое обслуживание

      - Очистка лазерного узла (зеркал, линз, блока сканирования)

      - Очистка роликов подачи и захвата бумаги

      - Очистка внутренних поверхностей от пыли, остатков тонера и бумаги

      - Продувка вентиляционных отверстий

      - Очистка оптического стекла сканера/копира

    - Аппаратная диагностика

      - Проверка работоспособности блока питания, кабелей, разъёмов;

      - Тестирование механизмов подачи бумаги, захвата, протяжки, роликов, датчиков;

      - Диагностика сканирующего узла (оптика, матрица, движение каретки);

      - Оценка состояния узлов термозакрепления (печки/фьюзера), нагрева, термодатчиков;

      - Проверка двигателя и приводных механизмов на шум, вибрации, проскальзывания;

      - Выявление ошибок механики и электроники (по кодам ошибок, логам устройства).

    - Программная диагностика

      - Проверка встроенного ПО/прошивки на наличие сбоев;

      - Чтение журналов ошибок (если доступно);

      - Проверка сетевых настроек (IP, шлюз, DNS), доступности по протоколам (SMB, FTP, AirPrint и др.);

      - Диагностика драйверов и взаимодействия с ОС (при необходимости на стороне клиента);

      - Проверка обновлений прошивки и рекомендации при необходимости перепрошивки.

    - Ремонт оборудования с заменой узлов, модулей, запасных частей и расходных материалов в соответствии с п. 2.2 настоящего технического задания

    - Тестирование функционала

      - Тестовая печать, копирование, сканирование (при наличии);

      - Проверка качества печати: равномерность, полосы, артефакты, пробелы;

      - Проверка сканирования (при наличии): равномерность, искажения, цветопередача;

      - Проверка функций двусторонней печати, автоподачи документов (ADF), сетевой печати (при наличии).

    - Составление отчета

      - Подробное описание устраненных неисправностей;

      - Описание технического состояния устройства;

      - Рекомендации по профилактике и обслуживанию устройства;

- Требования к Исполнителю

  - Наличие необходимого инструментария, тестовых материалов (бумага, картриджи и пр.);

  - Специалист с опытом не менее 3 лет по ремонту и обслуживанию МФУ и принтеров;

  - Соблюдение техники безопасности и сохранности имущества Заказчика.

- Условия проведения работ

Ремонт производится на территории Заказчика;

  - Срок выполнения: не более 5 рабочих дней с момента заключения договора;

  - В случае невозможности ремонта на территории Заказчика, Исполнитель (по согласованию с Заказчиком) производит транспортировку оборудования в сервис-центр и обратно за свой счет (без изменения стоимости и сроков работ по договору).