Приложение

Техническое задание

1. Паяльный жир (не менее 100 мл) – 1 шт.

Назначение: Пайка в качестве нейтрального или активного флюса, облуживание наконечника паяльника.

Тип: Нейтральный или активный.

Агрегатное состояние: Пастообразное.

Упаковка: пластиковая банка.

Особенности: Хорошо держится на металлических контактах, обеспечивает точное дозирование. Не требует удаления остатков после пайки (при использовании нейтрального), легко удаляется изопропанолом или бензином «Калоша».

2. Перчатки рабочие – 50 пар

Назначение: Защита рук при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ.

Материал: Полиэстер, нейлон, акрил с полимерным (латексным, полиуретановым, нитриловым) покрытием.

Покрытие: Обеспечивает защиту от порезов, проколов, улучшает сцепление с деталями.

Размер: Универсальный (M, L, XL).

Количество: 20 пар.

3. Припой ПОС 61 (в бухте ≥ 100 гр.) – 8 шт.

Назначение: Лужение и пайка электро- и радиоаппаратуры, печатных схем.

Состав: Sn60Pb40 (олово 59-61 %, свинец — остальное).

Диаметр: от 1,0 мм до 3,0 мм.

Рабочая температура: 160 -200 °C.

Содержание флюса: 2,5 % (для трубчатого припоя с канифолью).

Применение: Для пайки электро- и радиоаппаратуры, где недопустим перегрев.

4. Спирт изопропиловый (для очистки печатных плат) – 5 бут.

Назначение: Очистка печатных плат, удаление остатков флюса, обезжиривание поверхностей, протирка деталей перед пайкой.

Внешний вид: Прозрачная, бесцветная жидкость.

Запах: Спиртовой.

Плотность при 25 °C: 0,785 г/см³.

Температура воспламенения: 12 °C.

Объем: 1 л. В бутылке.

Применение: Превосходное средство для мягкой, но эффективной очистки печатных плат, контактов реле, компонентов и оборудования.

5. Суперклей-гель – 30 шт.

Назначение: Быстрое склеивание различных материалов.

Тип: Суперклей-гель.

Цвет: Прозрачный.

Время схватывания: 5–15 секунд.

Время отвердевания: 1 минута.

Термоустойчивость: от -30 до +90 °C.

Прочность соединения: ≥ 204 кг/см².

Количество: 20 туб/флаконов ≥ 3 гр.

6. Цапонлак бесцветный – 2 шт.

Назначение: Защита печатных плат и мест пайки от влаги, коррозии, пыли, окисления, искрения, короткого замыкания и пробоя.

Состав: Раствор целлюлозы (нитроцеллюлозы или акрилового сополимера) в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов и органических красителей.

Время высыхания: Не более 20 минут при температуре 20±2 °C.

Особенности: Водостойкий, крышка с кисточкой.

Объем: 20–30 мл.

7. Смазка ЦИАТИМ-201 (1 банка) (аналог запрошенной смазки «Циатим 1») – 4 шт.

Назначение: Смазывание малонагруженных узлов трения качения и скольжения, защита от износа и коррозии.

Тип: Пластичная, антифрикционная, морозостойкая литиевая смазка.

Внешний вид: Однородная мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета.

Рабочий диапазон температур: От −60 °C до +90 °C (кратковременно до +140 °C).

Температура каплепадения: Не ниже 170–175 °C.

Вязкость при −50 °C: Не более 1100 Па·с.

Упаковка: Металлическая или пластиковая банка.

Вес:≥ 0,8 кг (≥800 г).