Техническое задание

на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. индивидуального теплового пункта

1.      Наименование выполняемых работ: выполнение работ по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. индивидуального теплового пункта (далее – работы).

2. Место выполнения работ: 101000 г. Москва ул. Жуковского, д.16.

3. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4.  Виды выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения: до 100 мм | Метр | 21 |
| 2 | Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения: до 50 мм | Метр | 54 |
| 3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | Шт | 8 |
| 4 | Притирка кранов пробочных диаметром: до 20 мм (ревизия запорной арматуры и соединений) | Шт. | 10 |
| 5 | Демонтаж грязевиков | Шт. | 1 |
| 6 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | Шт. | 1 |
| 7 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | Шт. | 2 |
| 8 | Установка фильтров диаметром: 100 мм | Шт. | 1 |
| 9 | Прочистка и промывка конденсационных горшков (грязевик) | Шт. | 2 |
| 10 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками | Метр | 5 |
| 11 | Демонтаж манометров | Шт. | 43 |
| 12 | Установка манометров: с трехходовым краном (поверка манометров) | Шт. | 43 |
| 13 | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | Шт. | 1 |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | Шт. | 1 |
| 15 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм (2 окраски) | Метр квадратный | 5 |
| 16 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | Шт. | 2 |
| 17 | Чистка манометров | Шт. | 43 |

5.  Материалы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1.5 | Шт. | 10 |
| 2 | Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МП, номинальный диаметр 15мм | Шт. | 8 |
| 3 | Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 89 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | Шт. | 1 |
| 4 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от – 200 до + 110 С, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм | Метр | 5,5 |
| 5 | Регулятор давления прямого действия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | Шт. | 1 |
| 6 | Краска масляная МА-15, цветная | Литр | 1,5 |

6. Условия выполнения работ:

Работы ведутся только в рабочие дни, с целью быстрого их завершения при необходимости проводить в две смены с соблюдением технологических норм и требований. Мусор от ведения работ  вывезти, путем заказа контейнера. До начала работ завезти на объект все необходимые материалы и изделия. Подрядчик (исполнитель работ)  до  начала проведения работ  представляет список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных. Также предоставляет копию приказа по предприятию о назначении ответственного лица за выполнение работ и номера телефонов для оперативной связи.

7.Требования к применяемым материалам:

7.1. При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства, позволяющие повысить эксплуатационные свойства объекта в целом.

7.2. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Допускается предоставление эквивалента равноценного или превосходящего по качеству. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

7.3. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Контракта.

8.Общие требования к выполнению работ:

8.1. О пожарной безопасности при проведении работ.

Для обеспечения пожарной безопасности все производственные процессы при ремонтно-строительных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующего Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Постановление Правительства РФ от 16.09.2020  № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

8.2. Об охране труда при ведении работ.

Для обеспечения требований по охране труда все производственные процессы при ремонтно-строительных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

-Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;

- Приказ Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

8.3. При проведении работ:

- ГОСТ 34059-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования;

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 921/пр;

- СП 73.13330 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий», утвержденный, приказом Минстроя России от 30.09.2016 №689/пр;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок №115 (утверждено Приказом Минэнерго России от 24.03.2003).

9.  Требования по объему гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.   Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2-х дней устранять дефекты после информации, полученной от Заказчика, о выявленных им в процессе эксплуатации дефектах.

11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению оказания услуг:

11.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие оригиналы документов:

- акта приемки в эксплуатацию системы отопления индивидуального теплового пункта подписанный ОАО «МОЭК»;

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экз.;

- счет на оплату выполненных работ.