УТВЕРЖДАЮ

Специалист по закупкам ФГБУ ПОО 
«ГУОР г. Бронницы МО»

________________ Е. Н. Астудина

(утверждено установленным порядком)

«______» ____________2026 г.

Техническое задание на поставку комбинезонов для конькобежного спорта

- Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ОКВЭД2 | ОКПД2 | КТРУ |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Комбинезон для конькобежного спорта | шт. | 14.19 | 14.19.22.190 | - | Комбинезон для скоростного бега на коньках. Кол-во: 5 шт. Материал: Бифлекс, плотность материала 200 г/м, состав материала 20% Licra, 80% Polyester; Материал: Прорезиненный материал, плотность материала 210 г/м, состав материала 90% Poliamide, 10%ЕА, покрытие - 100% polyurethane; Воздухопроницаемость: 42 дм3/м2с; Паропроницаемость: 18 м2РА/W; Гигроскопичность: 13 %; Износостойкость: 4 600 циклов; Разрывная нагрузка по основе: 246 Н; Разрывная нагрузка по утку: 196 Н; Описание штрипков: штрипки представляют собой цельно выкроенную (единую) тесьму в виде петель, пришитые к нижнему краю рукавов товара, которые охватывают кисти руки (ладони), защищающие кисти рук (ладони) от половины ладони до фаланг пальцев и не позволяющие рукавам задираться при использовании товара. Описание застежки: застежка представляет собой тесьму-молнию полуавтомат, предназначенной для их быстрого разъединения или соединения. Дополнительные характеристики: предмет верхней одежды анатомического кроя представляет собой соединение брюк и куртки, с воротником, со штрипками и центральной застежкой. Товар при его использовании обеспечивает плотное прилегание к телу человека, обеспечивая при этом свободу движения. Размеры: изготавливаются по индивидуальным меркам Принт: выполнен по индивидуальному дизайну заказчика методом сублимационной печати Макет: эмблема Учреждения в соответствии с приложением №1 к техническому заданию. Место расположение эмблемы по согласованию с заказчиком. Комбинезон для шорт-трека: Кол-во: 5 шт. Материал: Бифлекс, плотность материала 200 г/м, состав материала 20% Licra, 80% Polyester; Материал защиты: Непрорезаемый материал типа «Кевлар» - Kevlar Dupont (пара-арамидное волокно); Воздухопроницаемость: 42 дм3/м2с; Паропроницаемость: 18 м2РА/W; Гигроскопичность: 13 %; Износостойкость: 4 600 циклов; Разрывная нагрузка по основе: 246 Н; Разрывная нагрузка по утку: 196 Н; Описание защитных элементов: передняя половина паховой области; задняя часть в области ягодиц; сзади под коленями для защиты связок коленного сустава; стойка воротника для защиты шеи; полочка на груди для защиты верхней части груди, подмышек; рукава для защиты предплечья. Колено защищено пластиной из поливинилхлорида.. Размеры: изготавливаются по индивидуальным меркам Принт: выполнен по индивидуальному дизайну заказчика методом сублимационной печати Макет: эмблема Учреждения в соответствии с приложением №1 к техническому заданию. Место расположение эмблемы по согласованию с заказчиком. | 10 |

В отношении объекта закупки в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ от 23.12.2024 № 1875) установлен:

## - запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), (устанавливается при закупке согласно приложению N 1 к ПП РФ от 23.12.2024 № 1875).

## Основания для неприменения запрета к данной закупке:

## в соответствии с подпунктом и) пункта 5 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875:

ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн рублей;

- Адрес поставки товара:

| № п/п | Адрес поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д. 53 |

- Срок поставки товара:

| № п/п | Срок поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Поставка осуществляется до 01.11.2026 г. |

- Иные условия поставки товара:

| № п/п | Иные условия поставки товара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Поставка за счет сил и средств Поставщика. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы универсального передаточного документа (УПД) и счет, подписанные Поставщиком в двух экземплярах, а также сопроводительную документацию, подтверждающую качество Товара (сертификаты/паспорта или декларацию соответствия, оформленные в соответствие с законодательством Российской Федерации). Дата поставки товара оговаривается заблаговременно с заказчиком не менее чем за 2 дня до поставки. Гарантия – 12 месяцев с даты подписания документа о приеме. Перед основной поставкой изделий Поставщик предоставляет контрольный макет изделия для согласования с Заказчиком. Поставка готовых изделий осуществляется силами Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Поставка выполняется в рабочее время: пн.-пт. с 08-00 до 17-00. Поставка в выходные дни не допускается. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки. Поставка товаров должна быть осуществлена в полном объеме, с учетом доставки, разгрузки согласно срокам и условиям настоящего технического задания и контракта. |
| 2 | Маркировка готового изделия. Все изделия маркируют: - товарным ярлыком; - этикеткой размерной с изображением товарного знака (при наличии); - этикеткой с составом, символами по уходу за изделием во время эксплуатации, и голограммой; - этикетка c составом, символами по уходу за изделием в процессе эксплуатации. На изнаночной стороне изделия присутствует маркировка (ярлык) следующего содержания: размер, состав материала, из которого изготовлено изделие, страна производства, знаки по уходу за изделием. На изделия должна иметься навесная картонная бирка, на которую наклеен QR-код изделия в системе «Честный знак» (по товарам, попадающим в список прослеживаемой продукции). |
| 3 | Упаковка готового изделия. Изделия упакованы в индивидуальные полиэтиленовые упаковки, на которых указано наименование и размер изделия. Вид упаковки изделий: пакет с пластиковой молнией многоразового использования. Индивидуальный полиэтиленовый пакет с системой zip-lock (двумя плотно соединяющимися и разъединяющимися друг с другом полипропиленовыми полосами, выполняющими функцию герметичного закрывания), с размером изделия на упаковке. Материал упаковки изделий: прозрачный полиэтилен плотностью ≥ 60 мкр. Упаковка изделий: изделие упаковано таким образом, чтобы при визуальном осмотре (без вскрытия пакета) был возможен доступ к ленте с изображением товарного знака и товарному ярлыку изделия с необходимой для Заказчика информацией. |
| 4 | Требования к безопасности товара. Отсутствие вредных примесей и выделений в изделиях в соответствии со стандартами EN14362-1-2/ISO 14184-1/ISO 11885 , ISO 105 E04/BS EN 1483/ISO 17070/ ISO 25101/ ISO 17353 и EN14362-1-2/ISO 14184-1/ISO 11885 , ISO 105 E04/BS EN 1483/ISO 17070/ ISO 25101/ ISO 17353. Поставляемый товар должен соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям качества, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, государственным стандартом и правилами, техническим регламентам или техническим условиям производителей поставляемого товара и требованиям контракта, технического задания. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида товаров и гарантировать безопасность при его использовании. |
| 5 | Снятие мерок и согласование макета. Снятие мерок выполняется Поставщиком при личном присутствии спортсменов заказчика на территории Поставщика. Заказчик обеспечивает прибытие спортсменов в согласованные дату и время, при этом дата визита не может быть ранее середины сентября 2026 года. Процедура согласования макетов реализуется на этапе исполнения Договора и допускается исключительно после подписания Договора и фактического снятия мерок со спортсменов заказчика. |

- Коды ОКВЭД2:

| № п/п | Код ОКВЭД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |

- Коды ОКПД2:

| № п/п | Код ОКПД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 14.19.22.190 | Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |

- Коды КТРУ:

| № п/п | Код КТРУ | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - | - |

Инициатор закупки:

Заведующий спортивной частью_____________	Е.И. Рубцова						«____» ______________ 2026 г.

(подписано установленным порядком)

Приложение №1 к техническому заданию

на поставку комбинезонов для конькобежного спорта

Эмблема Учреждения