Техническое задание (описание объекта закупки)

| № | Код ОКПД2 / КТРУ | Наименование товара | Характеристики |  | Требования к упаковке / фасовке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32.50.50.190 | Стекло | Стекло используется для микроскопии. Область применения предметного стекла – цитологические, иммуногистохимические исследования и для парафиновых срезов. Края стекла шлифованные с колорированным краем. Предметные стекла не влияют на ферментативную предварительную обработку. Устойчивы к нагреванию. Изготовлены из высококачественного сырья В упак 50 шт |  |  | Упаковка | 10 |
|  |  |  | Размеры стекла: | Длина 75,0 мм. Допуск ±1 мм Ширина 25,0. Допуск ±1 мм Толщина: 1,1 мм. Допуск ± 0,1 мм |  |  |  |
|  |  |  | Химические свойства: | Кремниевый Диоксид SiO2 72,20% Оксид натрия Na20 14,30% Оксид калия K2O 1,20% Негашеная известь CaO 6,40% Окись магния MgO 4,30% Алюминиевый Окисный Fe2O3 0,03% Железный Окисный Fe2O3 0,03% Трехокись серы SO3 0,30% |  |  |  |
|  |  |  | Физические свойства: | Показатель преломления: n (λ=546.07 нм): 1,5171 Средний коэффициент расширения, не более: 90,6х10-7/0С (20-300 0С) Температура размягчения по Литлтону, не менее 7200С Температура деформации стекла не менее 5130С Доля пропускаемого под углом 300 солнечного света, от нормального падающего не менее 91,5% Удельный вес стекла не более 2,479 Н/м3 |  |  |  |

*Описание товара сформировано с учетом пункта 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требований статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, так как в КТРУ в отношении закупаемого товара (согласно коду) функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики не установлены.

** – Параметр не требует конкретизации.

В характеристиках товара допускаются отклонения согласно ГОСТ, ТУ и другой нормативно-технической документации.

В случае, если значения показателей в техническом задании указаны со словами: «не ниже...», «не выше...», «не более», «не менее...», «...или...», «не менее... и не более...», «±…», «от..и..до»… то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, соответствующие установленным требованиям.

Некоторые значения и параметры, приведенные в данном техническом задании (описании объекта закупки), не могут быть указаны конкретно. В этом случае участник закупки при составлении заявки может не конкретизировать эти значения и параметры. При этом такие неконкретизированные значения и параметры в заявке должны сопровождаться пометкой (например, в скобках), что значение или параметр невозможно конкретизировать (желательно указать причину, например, исходя из инструкции производителя).

Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), фирменное наименование (при наличии), марка товара (при наличии), страна происхождения товара – указываются участником закупки.

Участник закупки может предложить иную фасовку товара с сохранением общего объема поставки товара (или предложить больший, например, общий объем). При этом количество предлагаемого товара не может быть меньше, чем затребовано в графе «Кол-во».

Товар должен иметь Регистрационное удостоверение Росздравнадзора или Минздрава РФ. Копия РУ прикладывается участником закупки или указывается номер РУ в составе заявки.

В целях идентификации предлагаемого в заявке товара в качестве медицинского изделия, разрешенного к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, наименование медицинского изделия в текстовой части заявки должно совпадать с наименованием медицинского изделия в регистрационном удостоверении в составе заявки.

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 мес. (параметр (значение) не требует конкретизации).