| НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| Тренажер «Отработка базовых хирургических навыков наложения швов и завязывания узлов» |  |  |
| Назначение | Отработка базовых хирургических навыков наложения швов и завязывания узлов. |  |
| Описание | Тренажер настольного исполнения представляет собой подмакетник, на котором расположены следующие модули для отработки ветеринарно-хирургических навыков: «Трубки для отработки навыков завязывания узла на тканях под натяжением», «Цилиндр с крючком для завязывания узла», «Цилиндр для отработки хирургических навыков работы в труднодоступных местах», «Блок для отработки навыков подкожного шва», «Имитатор кожи» и «Имитатор кишки». Тренажер предоставляет возможность выполнения следующих практических работ: - выполнение разрезов на коже, кишке; - наложение хирургических швов на коже, кишке; - наложение различных видов хирургических швов, в том числе в труднодоступных местах; - перевязка сосудов, в том числе в труднодоступных местах. |  |
| Габаритный размер тренажера, длина | ≥ 500 | мм |
| Габаритный размер тренажера, ширина | ≥ 420 | мм |
| Габаритный размер тренажера, высота | ≥ 110 | мм |
| Требования к модулю "Имитатор кожи" | Модуль представляет собой имитационную накладку (имитацию кожи). Имитация кожи позволяет: - проводить медианный разрез стенки кожи; - делать разрезы и накладывать швы. Конструкция модуля обеспечивает возможность: - закрепления имитации кожи над имитацией кишки; - регулировки высоты расположения имитации кожи. |  |
| Модуль «Имитатор кожи», материал исполнения имитации кожи | Эластичный полимерный материал |  |
| Требования к модулю "Имитатор кишки" | Модуль представляет собой имитационную накладку (имитацию кишки). Имитация кишки позволяет делать разрезы и накладывать швы. Конструкция модуля обеспечивает возможность закрепления имитации кишки на ложементе. |  |
| Модуль «Имитатор кишки», материал исполнения имитации кишки | Эластичный полимерный материал |  |
| Модуль «Имитатор кишки», слоевая структура имитации кишки | Наличие |  |
| Свойство имитации кишки: армирование | Наличие |  |
| Слой имитации кишки: наружный слой (серозный), толщина | ≥ 1,5 | мм |
| Слой имитации кишки: наружный слой (серозный), цвет | Телесный мокрый |  |
| Слой имитации кишки: внутренний слой (мышечный), толщина | ≥ 2 | мм |
| Слой имитации кишки: внутренний слой (мышечный), цвет | Красный |  |
| Длина имитации кишки | ≥ 270 | мм |
| Внешний диаметр имитации кишки | ≥ 35 | мм |
| Требования к модулю "Блок для отработки навыков подкожного шва" | Модуль представляет собой имитационную накладку (имитация кожи), расположенную в ложементе. Имитация кожи позволяет делать разрезы и накладывать швы . |  |
| Требования к модулю "Трубки для отработки навыков завязывания узла на тканях под натяжением" | Модуль состоит из основания и расположенных на нем сосудов в виде мягких трубок. Конструкция модуля обеспечивает возможность отработки навыков перевязки сосудов. |  |
| Материал исполнения трубок модуля "Трубки для отработки навыков завязывания узла на тканях под натяжением" | Эластичный полимерный материал |  |
| Количество трубок модуля "Трубки для отработки навыков завязывания узла на тканях под натяжением" | ≥ 2 | штука |
| Модуль "Цилиндр с крючком для завязывания узла" | Модуль представляет собой стакан, в котором расположен крючок. Смещение стакана при проведении хирургических манипуляций служит оценивающим фактором. |  |
| Модуль "Цилиндр для отработки хирургических навыков работы в труднодоступных местах" | Модуль представляет собой стакан, в котором расположен шарик. Смещение стакана при проведении хирургических манипуляций служит оценивающим фактором. |  |
| Комплект поставки | - тренажер – 1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт. |  |
| Объем осуществляемых работ | - упаковка и доставка товара; - монтаж. |  |
| Требования к упаковке | Упаковка защищает от следующих видов воздействий: механических повреждений, погодных условий. Оборудование (груз) в упаковке надежно защищено как при транспортировке, так и при погрузочно-разгрузочных работах. |  |
| Требования безопасности | Оборудование не токсично. Оборудование не оказывает в ходе эксплуатации вредное влияние на человека, окружающую среду |  |
| Условия эксплуатации | Условия эксплуатации оборудования: - температура окружающего воздуха +5 °С…+30 °С; - относительная влажность воздуха 45 … 80% при температуре окружающего воздуха +25 °С; - атмосферное давление 630…800 мм. рт. ст. |  |
| Гарантийный срок | ≥ 12 | месяцы |