Техническое задание

на поставку Кабеля соединительного для электрических медицинских изделий, многоразового использования

| № п/п | Наименование товара | Характеристика Товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель соединительный для электрических медицинских изделий, многоразового использования | Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00000159 ОКПД 2: 32.50.50.190 Описание: Не контактирующий с пациентом изолированный электрический кабель с разъемом (штепселем) на обоих концах, предназначенный для передачи электроэнергии и/или сигнала (данных) между медицинскими изделиями (например, для подключения отведения, электрического катетера, наконечника или монитора к родительскому устройству). Не предназначен для подключения к электродам (т.е. это не отведение) и подключения к сети (т.е. это не сетевой кабель), не производит сам никакой энергии и/или сигнала и не имеет дополнительных функций неэлектрической проводки или обработки. Некоторые модели могут включать электроизолятор для предотвращения поражения электрическим током. Это изделие для многоразового использования. Дополнительные Технические характеристики*: |  |  |  | шт | 1 |
|  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению |  |  |
|  |  | Длина кабеля | м | ≥4 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Максимальная электрическая нагрузка | В | 1000 | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Подключение |  | mit MF-Stecker | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Очистка |  | Машинная | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Метод стерилизации |  | Автоклавирование | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Максимальная электрическая нагрузка | В | 1000 | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Совместимость |  | С резектоскопами производства KARL STORZ, используемыми Заказчиком | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Изделие |  | Многоразовое | Значение характеристики указывается без изменения |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации | месяц | ≥12 | Указывается конкретное значение характеристики |  |  |