Описание объекта закупки


Объект закупки: медицинские расходные материалы
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.

	1. 
	комплект для краниотомии
	Набор в составе: простыня для ограничения операционного поля размером не менее 160х140 см с U-образным вырезом размером 30х30 ±0,5 см с адгезивным краем вокруг, с впитывающей зоной и карманом для сбора и отвода жидкости - 1 шт, простыня на операционный стол размером не менее 200х180 см – 1 шт, чехол на инструментальный стол размером не менее 140х80 см с впитывающей зоной размером не менее 80х70 см - 1 шт, простыня для ограничения операционного поля размером не менее 200х140 см с адгезивным краем - 1 шт, простыня для ограничения операционного поля размером не менее 40х30 см с адгезивным краем - 2 шт, фиксатор операционный - 1 шт. Простыни для ограничения операционного поля и на операционный стол должны быть изготовлены из 2-х слойного материала суммарной плотностью не менее 70 г/м², состоящего из впитывающего и влагонепроницаемого слоев: первый слой – впитывающий нетканый материал, состоящий из волокон вискозы не менее 90% и полиэфира не более 10% плотностью не менее 35 г/м²; второй слой - влагонепроницаемый пленочный материал толщиной не менее 45 мкм и плотностью не менее 35 г/м². Простыни должны иметь ровные края, во избежание отрыва частиц материала и попадания их в операционное поле. Материал простыней не должен иметь дефектов, части полотна должны соединяться друг с другом герметично, наличие швейной прострочки недопустимо. Вырез в простыне должен иметь ровные края, во избежание отрыва частиц материала и попадания их в операционное поле. Адгезивный край  - полоса гипоаллергенного медицинского клея для обеспечения плотной фиксации простыни к телу пациента, адгезивный край закрыт специальной бумажной полоской с элементом для легкого удаления перед применением, липкий край не вызывает мацерацию кожи и не отслаивается при намокании. В простыню встроен карман размером не менее 70х49 см, изготовленный из полиэтилена высокой прочности толщиной не менее 60 мкм. Карман имеет край с интегрированным аппликатором для удобства проведения процедуры, отвод длиной не менее 80 см и герметично встроен в простыню. Чехол на инструментальный стол должен быть изготовлен из полиэтилена высокой прочности толщиной не менее 60 мкм. Впитывающая зона чехла должна быть изготовлена из мягкого нетканого материала сетчатой структуры продольно-поперечного формования, состоящего из вискозы не менее 55% и полиэфирных волокон не более 45%, плотностью не менее 60 г/м², с высокой впитываемостью и минимальным ворсоотделением. Чехол должен быть выполнен в форме мешка, иметь специальное телескопическое сложение с отворотом для размещения рук при надевании его на стол. Фиксатор операционный выполнен из нетканого полипропиленового  4-х слойного материала (спанбонд-мелтблаун-мелтблаун-спанбонд),  плотностью не менее 42 г/м2. По всей поверхности нанесен адгезивный слой – полоса гипоаллергенного медицинского клея для обеспечения плотной фиксации ленты к телу пациента, адгезивный край закрыт специальной бумажной полоской с элементом для легкого удаления перед применением, липкий край не вызывает мацерацию кожи и не отслаивается при намокании. На изделиях должна быть нанесена специальная маркировка (стрелочки, рисунки) для указания направления безопасного (асептического) процесса раскладывания белья. Набор должен быть сложен специальным образом для безопасного и асептического раскрытия усилиями одного человека. Упаковка индивидуальная, двойная. Внутренняя упаковка должна иметь форму конверта и должна позволять развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Наружная упаковка имеет форму пакета, выполненного из многослойного прозрачного полиэфирно-полиэтиленового ламината, который обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, газов, а также хорошей термической стабильностью. Пакет имеет поле легкого вскрытия, позволяющее вскрывать упаковку без использования инструментов и обладает возможностью вакуумирования с целью уменьшения объема изделия. На этикетке, вложенной в упаковку, должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя, номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, с указанием названия каждого наименования товара, входящего в состав набора, данные о производителе. Каждое наименование товара, входящее в состав набора, должно быть подтверждено наличием действующего регистрационного удостоверения.
	шт

	2. 
	комплект для лапаротомии позвоночный
	Набор в составе: простыня для ограничения операционного поля размером не менее 320х260 см с отверстием размером 9х22 см с адгезивным краем вокруг, с фиксатором - 1 шт, простыня на операционный стол размером не менее 190х140 см с впитывающей зоной  размером не менее 190х75 см – 1 шт, чехол на инструментальный стол размером не менее 145х80 см с впитывающей зоной размером не менее 80х70 см – 1 шт,  фиксатор операционный размером не менее 12х50 см – 1 шт, полотенце - 4 шт. Простыня для ограничения операицонного поля должна быть изготовлена из 3-х слойного материала суммарной плотностью не менее 81 г/м², состоящего из впитывающего, влагонепроницаемого и защитного слоев: первый слой - впитывающий нетканый материал, состоящий из волокон вискозы не менее 90% и полиэфира не более 10% плотностью не менее 35 г/м²;  второй слой -влагонепроницаемый пленочный материал толщиной не менее 45 мкм, плотностью не менее 31 г/м²; третий слой - защитный нетканый материал, состоящий из волокон полипропилена плотностью не менее 15 г/м².  Адгезивный край - полоса гипоаллергенного медицинского клея для обеспечения плотной фиксации простыни к телу пациента, адгезивный край закрыт специальной бумажной полоской с элементом для легкого удаления перед применением, липкий край не вызывает мацерацию кожи и не отслаивается при намокании. Над отверстием на простыни расположен фиксатор размером 2,5х20 ±0,2 см. Фиксатор состоит из двух разъединяемых частей. На одной части фиксатора находятся петли из полиамидных мононитей, на второй части фиксатора находятся петли из полиамидных мононитей с боковым разрезом. При соединении петель одной части фиксатора с петлями с боковым разрезом другой части фиксатора происходит быстрое и прочное сцепление частей между собой.  Фиксатор операционный изготовлен из нетканого 4-х слойного материала СММС, плотностью не менее 42 г/м², на которую нанесен адгезивный слой – полоса гипоаллергенного медицинского клея для обеспечения плотной фиксации ленты к телу пациента, адгезивный край закрыт специальной бумажной полоской с элементом для легкого удаления перед применением, липкий край не должен вызывать мацерацию кожи, не должен отслаиваться, ворситься при намокании. Простыня на операционный стол должна быть изготовлена из материала плотностью не менее 70 г/м², состоящего из впитывающего и влагонепроницаемого слоев: первый слой - впитывающий нетканый материал, состоящий из волокон вискозы не менее 90% и полиэфира не более 10% плотностью не менее 35 г/м²; второй слой - влагонепроницаемый пленочный материал толщиной не менее 45 мкм и плотностью не менее 35 г/м², впитывающая зона должна быть изготовлена из мягкого нетканого материала спанлейс продольно-поперечного формования сетчатой структуры, состоящий из полиэстера не более 45% и волокон целлюлозы не менее 55%, плотностью не менее 60 г/м² с высокой впитываемостью и минимальным ворсоотделением. Простыни должны иметь ровные края, во избежание отрыва частиц материала и попадания их в операционное поле. Материал простыней не должен иметь дефектов, части полотна должны соединяться друг с другом герметично, наличие швейной прострочки недопустимо. Чехол на инструментальный стол должен быть изготовлен из полиэтилена высокой прочности толщиной не менее 60 мкм со впитывающей зоной из мягкого нетканого материала сетчатой структуры продольно-поперечного формования, состоящий из полиэстера не более 45% и волокон целлюлозы не менее 55%, плотностью не менее 60 г/м² с высокой впитываемостью и минимальным ворсоотделением.  Чехол должен быть выполнен в форме мешка, иметь специальное телескопическое сложение с отворотом для размещения рук при надевании его на стол. Полотенца изготовлены из материала на основе целлюлозы со специальным тиснением, исключающим прилипание к рукам.  На изделиях должна быть нанесена специальная маркировка (стрелочки, рисунки) для указания направления безопасного (асептического) процесса раскладывания белья. Упаковка индивидуальная, двойная. Внутренняя упаковка должна иметь форму конверта и должна позволять развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Наружная упаковка имеет форму пакета, выполненного из многослойного прозрачного полиэфирно-полиэтиленового ламината, который обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, газов, а также хорошей термической стабильностью. Пакет имеет поле легкого вскрытия, позволяющее вскрывать упаковку без использования инструментов и обладает возможностью вакуумирования с целью уменьшения объема изделия. На этикетке, вложенной в упаковку, должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя, номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, с указанием названия каждого наименования товара, входящего в состав набора, данные о производителе. Каждое наименование товара, входящее в состав набора, должно быть подтверждено наличием действующего регистрационного удостоверения.
	шт

	3. 
	комплект для ризотомии
	Набор в составе: простыня для ограничения операционного поля размером не менее 200х180 см с отверстием 10х12 ±0,5 см с инцизионной пленкой – 1 шт, фиксатор операционный размером 2,5х30 ±0,5 см - 2 шт, чехол на инструментальный стол размером не менее 140х80 см с впитывающей зоной размером не менее 80х70 см  – 1 шт, простыня на операционный стол размером не менее 180х140 см – 1 шт, халат хирургический р-р 54-56 - 3 шт. Простыня для ограничения операционного поля должна быть изготовлены из 2-х слойного материала суммарной плотностью не менее 70 г/м², состоящего из впитывающего и влагонепроницаемого слоев: первый слой – впитывающий нетканый материал, состоящий из волокон вискозы не менее 90% и полиэфира не более 10% плотностью не менее 35 г/м²; второй слой - влагонепроницаемый пленочный материал толщиной не менее 45 мкм и плотностью не менее 35 г/м². Материал простыней не должен иметь дефектов, части полотна должны соединяться друг с другом герметично, наличие швейной прострочки недопустимо. Простыни должны иметь ровные края, во избежание отрыва частиц материала и попадания их в операционное поле. Отверстие в простыне должно иметь ровные края, т.е. выполнено на оборудовании, а не вручную, во избежание отрыва частиц материала и попадания их в операционное поле. Инцизионная пленка – встроенная, эластичная, полиуретановая разрезаемая, с нанесенным полиакрилатным гипоалергенным клеем. Обеспечивает изоляцию тканевых волокон поверхности кожи, не вызывая раздражения, защиту от проникновения бактерии, изготовлена из полиэфира, толщиной не более 0,025 мм для проведения оперативных вмешательств на любых поверхностях тела, включая рельефные. Пленка должна пропускать кислород и влагу наружу, «дышать», обладать хорошей растяжимостью и адгезией к краям раны, не содержать латекса. Фиксатор операционный состоит из двух разъединяемых частей. На одной части фиксатора находятся петли из полиамидных мононитей, на второй части фиксатора находятся петли из полиамидных мононитей с боковым разрезом. При соединении петель одной части фиксатора с петлями с боковым разрезом другой части фиксатора происходит быстрое и прочное сцепление частей между собой. На внутренней стороне одной части фиксатора  нанесен адгезивный слой, защищенный бумажной полосой, имеющей свободный край. Замена фиксатора липкой лентой или липким пластырем невозможна, липкая лента или липкий пластырь не являются аналогом фиксатора. Чехол на инструментальный стол должен быть изготовлен из полиэтилена высокой прочности толщиной не менее 60 мкм. Впитывающая зона чехла должна быть изготовлена из мягкого нетканого материала спанлейс сетчатой структуры продольно-поперечного формования, состоящего  из полиэстера не более 45% и волокон целлюлозы не менее 55%, плотностью не менее 60 г/м² с высокой впитываемостью и минимальным ворсоотделением. Чехол должен быть выполнен в форме мешка, иметь специальное телескопическое сложение с отворотом для размещения рук при надевании его на стол. Простыня на операционный стол и халаты должна быть изготовлена из 4-х слойного материала (спанбонд-мельтблаун-мельтблаун-спанбонд) суммарной плотностью не менее 42 г/м². Мягкий, легкий материал, не раздражает кожных покровов. Длина халата должна быть не менее 140 см. Крой халата должен обеспечивать максимальную свободу движения во время хирургических манипуляций. Длина рукава не менее 58 см, глубина проймы не менее 33 см. Система четырех завязок обеспечивает стерильность спины, а увеличенная задняя часть запаха халата исключает нарушение стерильности спины. Завязки расположены за линией плеча для исключения попадания в область операционного поля. Внешние завязки продеты в картонный фиксатор с цветовыми зонами, исключающие расстерилизацию халата во время надевания. Крой халата должен быть без боковых швов. Горловина халата должна быть обработана обтачкой и фиксироваться на застежке тип – «липучка». Рукава должны иметь герметичный шов и мягкие трикотажные манжеты длиной не менее 11 см. Халат в упаковке должен быть сложен специальным образом для удобства асептического и стерильного надевания халата усилиями одного человека без дополнительной помощи со стороны медицинского персонала. Рукава должны быть уложены таким образом, чтобы можно было самостоятельно надеть халат без нарушения его стерильности, вставив руки в проймы рукавов. На изделиях должна быть нанесена специальная маркировка (стрелочки, рисунки) для указания направления безопасного (асептического) процесса раскладывания белья. Набор должен быть сложен специальным образом для безопасного и асептического раскрытия усилиями одного человека. Упаковка индивидуальная, двойная. Внутренняя упаковка должна иметь форму конверта и должна позволять развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Наружная упаковка имеет форму пакета, выполненного из многослойного прозрачного полиэфирно-полиэтиленового ламината, который обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, газов, а также хорошей термической стабильностью. Пакет имеет поле легкого вскрытия, позволяющее вскрывать упаковку без использования инструментов и обладает возможностью вакуумирования с целью уменьшения объема изделия. На этикетке, вложенной в упаковку, должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя, номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, с указанием названия каждого наименования товара, входящего в состав набора, данные о производителе. Каждое наименование товара, входящее в состав набора, должно быть подтверждено наличием действующего регистрационного удостоверения.
	шт

	4. 
	простынь стерильная 80*70
	Набор в составе: простыня стерильная размером не менее 80х70 см - 1шт, салфетка хирургическая нетканая размером не менее 5х5 см -1 шт. Простыня должна быть изготовлена из мягкого нетканого материала спанлейс продольно-поперечного формования, состоящий из полиэстера не более 45% и волокон целлюлозы не менее 55%, плотностью не менее 60 г/м² с высокой впитываемостью и минимальным ворсоотделением. Простыня должна иметь ровные края, во избежание отрыва частиц материала и попадания их в операционное поле. Салфетка должна быть изготовлена из мягкого нетканого материала спанлейс сетчатой структуры продольно-поперечного формования, состоящий из полиэстера не более 45% и волокон целлюлозы не менее 55%, плотностью не менее 60 г/м² с высокой впитываемостью и минимальным ворсоотделением. Упаковка индивидуальная, двойная. Наружная упаковка имеет форму пакета, выполненного из многослойного прозрачного полиэфирно-полиэтиленового ламината, который обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, газов, а также хорошей термической стабильностью. Пакет имеет поле легкого вскрытия, позволяющее вскрывать упаковку без использования инструментов и обладает возможностью вакуумирования с целью уменьшения объема изделия. На этикетке, вложенной в упаковку, должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя, номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, с указанием названия каждого наименования товара, входящего в состав набора, данные о производителе. Каждое наименование товара, входящее в состав набора, должно быть подтверждено наличием действующего регистрационного удостоверения.
	шт

	5. 
	простынь стерильная 200*140
	Простыня на операционный стол размер не менее 200х140 см должна быть изготовлена из нетканого полипропиленового 4-х слойного материала СММС плотностью не менее 42 г/м². Мягкий, легкий материал, не раздражает кожных покровов. Простыня должна иметь ровные края, во избежание отрыва частиц материала и попадания их в операционное поле. Материал простыни не должен иметь дефектов, части полотна должны соединяться друг с другом герметично, наличие швейной прострочки недопустимо. Упаковка индивидуальная, двойная. Наружная упаковка имеет форму пакета, выполненного из многослойного прозрачного полиэфирно-полиэтиленового ламината, который обладает высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, газов, а также хорошей термической стабильностью. Пакет имеет поле легкого вскрытия, позволяющее вскрывать упаковку без использования инструментов и обладает возможностью вакуумирования с целью уменьшения объема изделия. На этикетке, вложенной в упаковку, должна быть нанесена информация, содержащая артикул производителя, номер партии, срок годности, схематическое изображение изделия, данные о производителе. Изделие должно иметь действующее регистрационное удостоверение. Изделие должно соответствовать стандарту ГОСТ ЕN 13795-1-2011, ГОСТ ЕN 13795-2-2011, ГОСТ ЕN 13795-3-2011, подтвержденному в сертификационном документе.
	шт

	6. 
	пленка инцизная
	Пленки прозрачные - прозрачное полупроницаемое стерильное разрезаемое покрытие для защиты операционного поля, непроницаемое для бактерий, водостойкое, пропускает кислород и пар, не препятствуя кожному дыханию. Пленка эластичная, стойкая на разрыв. Состав: полиуретановая пленка, эластичная, не бликует, антистатична. Адгезивный слой нанесен методом распыления, состав: однородная масса, полученная путем смешивания сополимера акрилата и деривата абиетиновой кислоты (производной канифоли). Клейкая поверхность защищена антиадгезионной силиконовой бумагой. Края, свободные от адгезива, окрашены в контрастный цвет для удобства удаления нелипких кромок перед операцией. Размер клейкой поверхности 30х20 см. Плотность пленки: 59 г/м². Толщина пленки: 50 мкм. паропроницаемость 900 g/m² * 24h, сила адгезии 4,5 N/25mm. Стерильно. Упаковка: 10 индивидуально упакованных шт. в картонной раздаточной коробке. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, 10993.5-99, 10993.10-99.
	шт

	7. 
	шовный Optilene 8-0 C3090880
	Мононить хирургическая нерассасывающаяся синтетическая из полипропилена и полиэтилена. Игла колющая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 3/8, длина 9,2 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити ЕР (0,5), USP (7/0), длина нити 45 см, синяя. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки).
	уп

	8. 
	шовный Optilene 9-0 C3090482
	Мононить хирургическая нерассасывающаяся синтетическая из полипропилена и полиэтилена. Игла колющая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 3/8, длина 10 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити ЕР (0,5), USP (7/0), длина нити 45 см, синяя. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки).
	уп

	9. 
	шовный армасилк 0 без иглы АК 43576
	Нить хирургическая нерассасывающаяся шелковая, с покрытием из силикона, плетеная. Размер нити EP (3,5) USP (0), длина нити 150 см, черная. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки).
	уп

	10. 
	шовный армакрил 0 игла 30.3 с2358030.3111
	 Нить хирургическая нерассасывающаяся шелковая, с покрытием из силикона, плетеная. Игла колющая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 30 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (3,5), USP (0), длина нити 75 см, черная. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки).
	уп

	11. 
	шовный армасилк 0 игла 31 к 4357531111
	 Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция.  Прочность (срок сдерживания тканей): 18-21 день. Срок полного рассасывания нити: 50-70 дней.  Игла колющая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 30 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (3,5), USP (0), длина нити 75 см, фиолетовая. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки).
	уп

	12. 
	шовный армакрил монофаст 3-0 игла 24.3 G 1207624.3241
	 Мононить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с е-капролактоном (в соотношении 75:25). Прочность (срок сдерживания тканей): 5-7 дней. Срок полного рассасывания нити: 90-120 дней. Игла обратно-режущая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 3/8, длина 25 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити ЕР (2), USP (3/0), длина нити 75 см, фиолетовая. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки).
	уп

	13. 
	шовный капрон 1 МР4 75 см HS -40 15140В400750
	 Нить хирургическая нерассасывающаяся полиамидная (капроновая), крученая. Игла колющая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 40 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (4), USP (1), длина нити 75 см, неокрашенная. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки).
	уп

	14. 
	шовный флорекс 0 МР 3,5 75 см HS -30 14435В300750
	 Нить хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная (лавсановая), крученая. Размер нити EP (3,5) USP (0), длина нити 150 см, зеленая. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки).
	уп

	15. 
	шовный лавсан - К 0 АS 535152
	Нить хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная (лавсанова), плетеная. Игла обратно-режущая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 30 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (3,5), USP (0), длина нити 75 см, неокрашенная. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки)
	уп

	16. 
	Лезвие одноразовое для скальпеля №11
	Назначение:
· лезвия хирургические стерильные одноразовые предназначены для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств;

· лезвия хирургические стерильные одноразовые для снятия швов предназначены для снятия послеоперационных швов.

Варианты исполнения:
· лезвие хирургическое;

· лезвия хирургическое для снятия швов.

Отличительной особенностью скальпелей является наличие съемного колпачка, защищающего рабочую поверхность (лезвие) скальпеля от повреждений и предотвращающего возможность получения травм медицинским персоналом при извлечении инструмента из индивидуальной упаковки. Полоска антикоррозионной бумаги, находящаяся внутри колпачка, исключает возникновение коррозионных процессов на поверхности лезвия. Наличие измерительной линейки на поверхности ручки скальпеля позволяет измерить длину операционного разреза, размер опухоли, особенности внутренних органов.

· Скальпель стерильный одноразового применения

· Способ стерилизации: гамма-излучение

· Лезвие стерильное одноразового применения

· Способ стерилизации: гамма — излучение

· Материал лезвия: нержавеющая сталь или углеродистая сталь

· Острота (угол заточки и качество полировки)режущей кромки стабильна по всей длине

· Материал индивидуальной упаковки: алюминиевый композитный материал

Срок хранения (стерильности) 5 лет
	шт

	17. 
	Лезвие одноразовое для скальпеля №23
	Назначение:
· лезвия хирургические стерильные одноразовые предназначены для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств;

· лезвия хирургические стерильные одноразовые для снятия швов предназначены для снятия послеоперационных швов.

Варианты исполнения:
· лезвие хирургическое;

· лезвия хирургическое для снятия швов.

Отличительной особенностью скальпелей является наличие съемного колпачка, защищающего рабочую поверхность (лезвие) скальпеля от повреждений и предотвращающего возможность получения травм медицинским персоналом при извлечении инструмента из индивидуальной упаковки. Полоска антикоррозионной бумаги, находящаяся внутри колпачка, исключает возникновение коррозионных процессов на поверхности лезвия. Наличие измерительной линейки на поверхности ручки скальпеля позволяет измерить длину операционного разреза, размер опухоли, особенности внутренних органов.

· Скальпель стерильный одноразового применения

· Способ стерилизации: гамма-излучение

· Лезвие стерильное одноразового применения

· Способ стерилизации: гамма — излучение

· Материал лезвия: нержавеющая сталь или углеродистая сталь

· Острота (угол заточки и качество полировки)режущей кромки стабильна по всей длине

· Материал индивидуальной упаковки: алюминиевый композитный материал

Срок хранения (стерильности) 5 лет
	шт


