|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___________________________ |  |  |  |
|  |  |  | "____"____________________г. |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| Замена линолеума в помещениях МКДОУ №189 г. Кирова |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед/ изм | Объем | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | 1 этаж. Помещения № 1а, 10, 20, 21, 29а |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | 1 м | 56,6 | (((2,36+3,43)*2+(4,18+1,96)*2+(2,28+4,24)*2+ (2,54+4,18)*2+(2,03+3,35)*2)-(0,9*5)) |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 1 м2 | 43,3725 | (2,36*3,43+4,18*1,96+2,28*4,24+ 2,54*4,18+2,03*3,35) |
| 3 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой | 1 м2 | 43,3725 |  |
| 4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 1 м2 | 43,3725 |  |
| 5 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 1 м | 0,9 |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 1 м | 56,6 |  |
|  | 1 этаж. Коридор №23. Зеленое фойе №17 |  |  |  |
| 7 | Разборка плинтусов деревянных | 1 м | 54,84 | ((18,23*2+1,38*4+1,2*2+1,41*2+2,9*2+4,27*2+5,65*2)- (20*0,9)) |
| 8 | Разборка покрытий полов из линолеума | 1 м2 | 55,2 | (31,4+23,8) |
| 9 | Устройство стяжек из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 10 мм | 1 м2 | 55,2 |  |
| 10 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 1 м2 | 55,2 |  |
| 11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 1 м | 18 |  |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 1 м | 54,84 |  |
|  | 2 этаж. Помещение № 8а |  |  |  |
| 13 | Разборка плинтусов деревянных | 1 м | 14,26 | ((1,9+5,68)*2-0,9) |
| 14 | Разборка покрытий полов из линолеума | 1 м2 | 10,792 | 1,9*5,68 |
| 15 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой | 1 м2 | 10,792 |  |
| 16 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 1 м2 | 10,792 |  |
| 17 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 1 м | 0,9 |  |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 1 м | 14,26 |  |
|  | Помещения №2, 12а |  |  |  |
| 19 | Разборка плинтусов деревянных | 1 м | 29,24 | (((2,67+5,68)*2+(2,4+5,67)*2)-(4*0,9)) |
| 20 | Разборка покрытий полов из линолеума | 1 м2 | 28,7736 | (2,67*5,68+2,4*5,67) |
| 21 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой | 1 м2 | 28,7736 |  |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 1 м2 | 28,7736 |  |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 1 м | 29,24 |  |
| 24 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 1 м | 3,6 |  |
|  | 1 этаж. Помещения №14, 19 |  |  |  |
| 25 | Разборка плинтусов деревянных | 1 м | 17,96 | (((2,06+3)*2+(2,5+2,32)*2)-1,8) |
| 26 | Разборка покрытий полов из линолеума | 1 м2 | 12 | (5,8+6,2) |
| 27 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой | 1 м2 | 12 |  |
| 28 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 1 м2 | 12 |  |
| 29 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 1 м | 1,8 |  |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 1 м | 17,96 |  |
| 31 | Погрузка мусора строительного экскаваторами | т | 0,8968391 | (0,015686+0,0507224+0,25944+0,060324+0,06226+ 0,2038508+0,033164+0,1352359+0,0564+0,019756) |
| 32 | Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами на расстояние 12 км | т | 0,8968391 |  |

Составил:

Инженер-сметчик ________________________Н. В. Лисицына