Техническое задание

на поставку лабораторного грохота

КТРУ2 28.92.40.110-00000032

Таблица 1 – Описание оборудования

| Наименование |  | Грохот лабораторный ГР 30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение и принцип работы |  | Грохот лабораторный ГР 30 (далее – «Грохот») предназначен для сухого рассева сыпучих материалов по классам крупности в непрерывном режиме. Элементом, генерирующим высокочастотное воздействие с определенной амплитудой, является Вибропривод ВП 30 Т; исполнительный орган - комплект сит с поддоном и крышкой, сформированный исходя из требований к определению классов крупности частиц. Вибропривод генерирует возвратно-поступательные винтовые колебания и передает их на сита. |  |
| Состав комплекта |  | Вибропривод ВП 30Т – 1 шт., устройство крепления сит – 1 шт., поддон грохота ГР 30 диаметром 300 мм – 1 шт., Сито ГР 30 нормальной точности с сеткой (материал - нерж. сталь) Размер ячейки: 0,315 мм - 1 шт., 0,400 мм - 1 шт., 0,500 мм - 1 шт., 1,000 мм - 1 шт., 2,000 мм - 1 шт., крышка грохота ГР 30 с крышка с мембраной ( отверстием для подключения гибких шлангов) – 1 шт., тара, Руководство по эксплуатации, Формуляр, паспорта на сита. |  |
| Технические характеристики |  |  |  |
| Грохот относится к вибрационному оборудованию с электромеханическим приводом. Климатическое исполнение Анализатора – УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69. Анализатор не должен применяться для работы с радиоактивными и взрывоопасными материалами. |  |  |  |
| № п/п | Параметры, единицы измерения |  | Значения параметров |
| Технологические параметры Грохота |  |  |  |
| 1 | Количество сит, шт. (стандартная комплектация), не более |  | 5 |
| 2 | Размер ячеек сетки, мм |  | 0,315-5,0 |
| 3 | Диаметр сит мм |  | 300 |
| 4 | Размер отверстий перфорированного полотна, мм |  | 0,8-5,0 |
| 5 | Колебания платформы |  | Возвратно-поступательные винтовые |
| Технические параметры Грохота |  |  |  |
| 1 | Частота колебаний, кол./мин |  | 1500 |
| 2 | Амплитуда колебаний, мм (в зависимости от массы пробы и количества сит), мм |  | 0,5-1,5 * |
| 3 | Напряжение питания, 50 Гц, В |  | 220 |
| 4 | Мощность привода, Вт |  | 10 |
| 5 | Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) |  | 390х350х550 |
| 6 | Масса, кг, не более |  | 33 |
| 7 | Тип управления |  | Таймер с ЖК-дисплеем |
| 8 | Устанавливаемое время работы, час:мин |  | 0:01-99:59 |
| Технические параметры сит |  |  |  |
| 1 | Тип исполнения просеивающей поверхности сита ГР 30 |  | Металлотканая сетка нормальной точности (материал - нерж.сталь) Размер ячейки: 0,315 мм - 1 шт., 0,400 мм - 1 шт., 0,500 мм - 1 шт., 1,000 мм - 1 шт., 2,000 мм - 1 шт. |
| 2 | Материал просеивающей поверхности сита |  | нержавеющая сталь |
| 3 | Материал обечайки сита |  | Нержавеющая сталь |
| 4 | Внутренний диаметр обечайки сита, мм |  | 300 ±0,78 |
| 5 | Габаритные размеры, не более, мм Ширина х Высота |  | 326 х 66 |
| 6 | Масса сита, кг, не более |  | 1,2 |
| * Зависит от массы установленных на платформу элементов и веса материала. |  |  |  |
| Отличительные признаки |  |  |  |
| № п/п | Параметр |  | Значение параметров |
| 1 | Окраска деталей Грохота долговечным порошковым полимерным покрытием. |  | Наличие |
| 2 | Оснащен таймером , обеспечивающим управление работой Грохота, сигнализацию о состоянии его работы, а также защиту электрических цепей от токов перегрузки и короткого замыкания. |  | Наличие |
| 3 | Возможность установки времени работы Грохота от 1 минуты до 59 часов и 59 минут с шагом 1 минута. |  | Наличие |
| 4 | Надежная фиксация траверсы устройства крепления сит и прижатия сит маховичками со скошенной резьбой |  | Наличие |
| 5 | Защита шва примыкания просеивающей поверхности сита к обечайке, исключающего застревание и потери просеиваемого материала за счёт попадания в стыковой шов. |  | Наличие |
| 6 | Отбойник на сите, направляющий материал в надситовом пространстве к разгрузочному патрубку сита. |  | Наличие |
| 7 | Нанесенная методом лазерной гравировки маркировка на сите с указанием производителя, характеристик, заводского номера и даты выпуска. |  | Наличие |
| 8 | Резиновое кольцо для уплотнения стыка между крышкой/ситами/поддоном. |  | Наличие |
| 9 | Возможность установки промежуточного поддона для разделения колонны сит при одновременном рассеве более одного образца. |  | Наличие |
| 10 | Возможность изготовления сит с перфорированными полотнами и отверстиями по индивидуальным требованиям. |  | Наличие |

- Гарантийный срок: 12 месяцев.

- Требования к сопроводительной документации: все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке; недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

- Требования к товару: поставляемый Товар должен быть новым, собранным в промышленных условиях; товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими Стандартами; весь Товар, подключаемый к сети электропитания, должен комплектоваться силовыми кабелями, имеющими евровилку с заземлением.

- Требования к таре: тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке; комплектация должна иметь отдельную упаковку производителя.

- Место поставки: Московская область, г. Черноголовка, пр-т академика Семёнова, д. 1, ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Разгрузка силами Поставщика на склад (1 этаж) Заказчика. Приемка Товара осуществляется в один этап.

- Срок поставки:  60 рабочих дней с момента заключения договора

- Расходы, входящие в стоимость договора: все затраты поставщика, в том числе сборка оборудования, доставка, разгрузка.