|  | Техническое задание на оказание услуг по метрологическому и техническому обслуживанию лабораторного оборудования и приборов для нужд Федерального казенного учреждения «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское») 1.Наименование и объем оказываемых услуг: № п/п; Наименование; Единица измерения по ОКЕИ; Количество. 1; Метрологическое и техническое обслуживание Ретрорефлектометра для дорожных знаков, защитной одежды и других световозвращающих материалов ZRS 6060. EN Zehntner GmbH; усл. ед.; 1. 2; Метрологическое и техническое обслуживание Ретрорефлектометра для дорожной разметки ZRM-6006 Zehntner GmbH; усл. ед.; 1. Перечень оказываемых услуг № п/п; Наименование. Метрологическое и техническое обслуживание. 1; Метрологическое и техническое обслуживание Ретрорефлектометра для дорожных знаков, защитной одежды и других световозвращающих материалов. 1.1; Диагностика прибора. Услуги по диагностике и заводской калибровке на стенде завода-изготовителя прибора - проверка электроники, программного обеспечения, оптики, анализ технического состояния прибора. 1.2; Чистка оптики - очистка оптических деталей прибора, настройка в соответствии с требованиями производителя.. 1.3; Калибровка прибора на эталонном образце - проведение калибровочных работ на эталонном образце. 1.4; Проверка излучателя: Контроль стабильности светового потока встроенного источника света. 1.5; Контрольные измерения в лаборатории: Использование сертифицированных световозвращающих пластин.. 1.6; Обновление ПО: Установка актуальных прошивок для корректного расчета геометрии измерений.. 1.7; Выпуск нового сертификата о калибровке с выдачей сертификата о калибровке. 1.8; Поверка прибора на эталонном образце в Центре Сертификации ФГУП ВНИИОФИ (г. Москва) -Российская поверка в Центре Сертификации ФГУП ВНИИОФИ (г. Москва) с оформлением протокола о поверке средств измерений в соответствии с МП 61.Д4-12 «Ретрорефлектометры ZRS. Методика поверки». 1.9; Выпуск нового Свидетельства о Поверке -изготовление Свидетельства о российской поверке по форме аккредитованного центра Российской Федерации ФГУП ВНИИОФИ (г. Москва) - Внесение информации о поверке в АРШИН. 2; Метрологическое и техническое обслуживание Ретрорефлектометра для дорожной разметки. 2.1; Диагностика прибора Услуги по диагностике и заводской калибровке на стенде завода-изготовителя прибора - проверка электроники, программного обеспечения, оптики, анализ технического состояния прибора. 2.2; Чистка оптики - очистка оптических деталей прибора, настройка в соответствии с требованиями производителя.. 2.3; Калибровка прибора на эталонном образце - проведение калибровочных работ на эталонном образце. 2.4; Проверка излучателя: Контроль стабильности светового потока встроенного источника света. 2.5; Контрольные измерения в лаборатории: Использование сертифицированных световозвращающих пластин.. 2.6; Обновление ПО: Установка актуальных прошивок для корректного расчета геометрии измерений.. 2.7; Выпуск нового сертификата о калибровке с выдачей сертификата о калибровке. 2.8; Поверка прибора на эталонном образце в Центре Сертификации ФГУП ВНИИОФИ (г. Москва) -Российская поверка в Центре Сертификации ФГУП ВНИИОФИ (г. Москва) с оформлением протокола о поверке средств измерений в соответствии с МП 61.Д4-12 «Ретрорефлектометры ZRM. Методика поверки». 2.9; Выпуск нового Свидетельства о Поверке -изготовление Свидетельства о российской поверке по форме аккредитованного центра Российской Федерации ФГУП ВНИИОФИ (г. Москва) - Внесение информации о поверке в АРШИН. 1.3 Перечень оборудования подлежащего метрологическому и техническому обслуживанию: № п/п; Наименование оборудования; Ед. изм.; Кол-во. 1; Ретрорефлектометр для дорожных знаков, защитной одежды и других световозвращающих материалов ZRS 6060.EN Zehntner GmbH; Шт.; 1. 2.; Ретрорефлектометр для дорожной разметки ZRM-6006 Zehntner GmbH; Шт.; 1. 4. Требования к оказываемым услугам: Приборы передаются в технически исправном состоянии. Метрологическое и техническое обслуживание ретрорефлектометров включает в себя: диагностику, чистку (удаление пыли и т.п.), калибровку приборов на эталонном образце, проверку излучателя, контрольные измерения в лаборатории, обновление ПО, выпуск нового сертификата о заводской калибровке, поверка прибора на эталонном образце в Центре Сертификации ФГУП ВНИИОФИ (г. Москва), выпуск нового Свидетельства о Поверке для стабильной работы ретрорефлектометров. В стоимость услуг по метрологическому и техническому обслуживанию лабораторного оборудования и приборов должна входить стоимость всех используемых расходных материалов. Расходные материалы должны быть новыми. Метрологическое и техническое обслуживание ретрорефлектометров должно осуществляться в соответствии с их технической документацией, с применением оригинальных расходных материалов. Услуги должны оказываться Исполнителем на его территории. 5. Требования к качеству оказываемых услуг: При оказании услуг Исполнитель обеспечивает качество предоставляемых услуг в соответствии с руководством по техническому обслуживанию, технической документацией фирмы-производителя данного вида ретрорефлектометров и другой нормативно-технической документацией. 6. Требования к безопасности оказываемых услуг: Исполнитель в ходе предоставления услуг должен: - соблюдать технику безопасности; - соблюдать требования по охране окружающей среды. 7. Гарантийные требования: Исполнитель должен предоставить следующие виды гарантии: - на оказанные услуги – в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев; - на расходные материалы – в течение установленного срока завода изготовителя. Исполнитель должен выполнить метрологическое и техническое обслуживание ретрорефлектометров без дополнительных расходов со стороны Заказчика. В стоимость услуг по метрологическому и техническому обслуживанию лабораторного оборудования и приборов входит: - доставка до и после оказания услуг при передаче лабораторного оборудования и приборов от Заказчика Исполнителю. Исполнитель осуществляет доставку собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц и обеспечивает сохранность, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений лабораторного оборудования и приборов. - погрузочно-разгрузочные работы в помещение Заказчика (осуществляются силами Исполнителя). Основные условия исполнения контракта: № п/п; Наименование; Значение. 1; Требования к порядку поставки продукции, выполнения работ, оказанию услуг; Место оказания услуги: Территория расположения Исполнителя. Срок оказания услуги: в один этап с даты заключения контракта, и не позднее 01 ноября 2026 г. Срок исполнения контракта (включая приемку и оплату Заказчиком) - с даты заключения по 24 ноября 2026 г.. 2; Порядок приемки и оплаты оказанных услуг.; Приемка оказанных услуг осуществляется в части соответствия их требованиям, установленным настоящим контрактом, путем оформления Исполнителем документов о приемке предоставленного права, первичных учетных документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и их представления Заказчику. В течение 5 (пяти) дней с момента оказания Услуг Исполнитель обязан предоставлять Заказчику документы о приемке оказанных услуг, первичные учетные документы. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления документов о приемке оказанных услуг Заказчик обязан их подписать, либо в те же сроки направить Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней по факту оказания услуг, после подписания Исполнителем и Заказчиком вышеуказанных документов в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Аванс не предусмотрен. Платежи производятся в безналичной форме в денежной валюте Российской Федерации (рублях).. 3; Размер обеспечения заявки и исполнения контракта; Не установлено. 4; Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества; Гарантийный срок на оказанные услуги – 12 месяцев. 5; Порядок формирования цены контракта; Цена Контракта включает в себя: стоимость всех расходных материалов, необходимых для оказания услуги, а также все необходимые расходы, в том числе расходы на доставку, перевозку, погрузку, выгрузку у Заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.. 6; Иная информация для включения в заявку; Участник должен соответствовать единым требованиям к участникам закупок, установленных ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.. |  |
| --- | --- | --- |