ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие положения

Настоящее техническое задание разработано с целью определения состава и содержания услуг по проведению специальной проверки, установки и настройке средств защиты информации, проведения оценки эффективности защиты (защищенности) информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа, проведения оценки эффективности защиты (защищенности) акустической речевой информации, циркулирующей в выделенном помещении (ВП), от утечки по техническим каналам, обрабатываемой на объектах информатизации ФБУН НИИ Эпидемиологии и Микробиологии им. Пастера.

- Используемые сокращения

АС – автоматизированная система;

ВП – выделенное помещение;

ОИ – объект информатизации;

ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки;

СИРД – средство изготовления и размножения документов;

СЗИ – средство защиты информации;

СЗИ от НСД – средство защиты информации от несанкционированного доступа;

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

- Цель и правовые основания оказания услуг

  - Цель работ: проведение оценки эффективности защиты (защищенности) информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа, проведение оценки эффективности защиты (защищенности) акустической речевой информации, циркулирующей в выделенном помещении (ВП), от утечки по техническим каналам., обрабатываемой на объектах информатизации ФБУН НИИ Эпидемиологии и Микробиологии им. Пастера.

В соответствии с п.37 Приказа ФСТЭК России от 28.09.2020г. № 110, владелец объектов информатизации письменно уведомляет орган по аттестации о планируемой доработке объектов информатизации или планируемых к внесению изменениях в условия их эксплуатации.

  - Услуги, порядок их организации, проведения, сдачи и приемки, реализованные в рамках указанных услуг, организационно-технические решения и отчетная документация должны соответствовать требованиям следующих нормативно-правовых актов, нормативно-технических и методических документов:

- Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1.

- Положение о порядке организации и проведения работ по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2023 № 2131-69.

- Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006№ 149-Ф3.

- Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Приказ ФСТЭК России от 20.10.2016 № 025.

- Порядок организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации, содержащей сведения составляющие государственную тайну, Приказ ФСТЭК России от 28.09.2020г. № 110.

- Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1.

- Методика оценки эффективности защиты информации, обрабатываемой объектами вычислительной техники, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок. Утверждена приказом ФСТЭК России от 27.11.2017 № 043.

- Сборник методических материалов по проведению специальных исследований технических средств АСУ и ЭВТ, предназначенных для работы с секретной информацией. НИИАА МРП СССР, 1979.

- Модель иностранных технических разведок на период до 2030 года (Модель ИТР-2030), утв. приказом ФСТЭК России от 27.11.2023 № 0171, введена в действие с 01.03.2024.

- Методики оценки возможностей ИТР (МВТР-2010).

- РД. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации (утвержден решением председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992).

- РД. Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (утвержден решением председателя Гостехкомиссии России от 04.06.1999).

- ГОСТ Р 50752-95. Информационная технология. Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений при ее обработке средствами вычислительной техники. Методы испытаний.

- ГОСТ 29339-92. Информационная технология. Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений при ее обработке средствами вычислительной техники. Общие технические требования.

- ГОСТ Р51320-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств-источников индустриальных радиопомех.

- ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения.

- ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа информации. Общие технические требования.

- ГОСТ РО 0043-003-2012. Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Общие положения.

- ГОСТ РО 0043-004-2013. Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Программа и методики аттестационных испытаний.

- Иным нормативным и правовыми актами ФСТЭК и ФСБ России.

- Описание объекта

  - Наименование и количественный состав ОИ:

- проведение оценки эффективности защиты (защищенности) информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа;

- проведение оценки эффективности защиты (защищенности) акустической речевой информации, циркулирующей в выделенном помещении (ВП), от утечки по техническим каналам.

  - Объекты информатизации располагаются по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 14.

- Содержание и этапы оказания услуг

  - Результатом оказания услуг является проведение дополнительных аттестационных испытаний объектов вычислительной техники и проведение оценки эффективности защиты (защищенности) информации, обрабатываемой на объекте информатизации Заказчика, и предоставление отчётной документации в соответствии с требованиями действующих руководящих и нормативно-методических документов ФСБ России, ФСТЭК России и ГОСТ в области защиты информации.

  - Состав и стоимость оказываемых услуг приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара (услуг) | Цена (руб.) с НДС 20% | Кол-во (усл. ед.) | Стоимость (руб.) с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка, установка, настройка Dallas Lock PCI-E (ФСТЭК), (с проведением СП) |  | 1 |  |
| 2 | Проведение оценки эффективности защиты (защищенности) информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа |  | 1 |  |
| 3 | Проведение оценки эффективности защиты (защищенности) акустической речевой информации, циркулирующей в выделенном помещении (ВП), от утечки по техническим каналам |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| В т.ч. НДС_____ |  |  |  |  |

5.3. Требования к отчетным документам по итогам оказанных услуг.

    - Разработка и согласование отчетных материалов по итогам оказанных услуг производится в строгом соответствии с действующими руководящими и нормативно-методическими документами ФСБ России, ФСТЭК России и ГОСТ в области защиты информации.

    - Отчетные материалы должны быть представлены в описательной, графической (при необходимости) и табличной форме, в одном экземпляре на бумажном носителе.

    - Отчетные документы должны быть исполнены без грамматических и орфографических ошибок, опечаток и описок. Официальным языком системы аттестации является русский язык, на котором оформляются все документы, используемые и выдаваемые в рамках системы аттестации.

    - Гриф секретности отчетных документов должен соответствовать степени секретности сведений, содержащихся в документах.

    - Приемка услуг Заказчиком производится после получения документов по результатам оказанных услуг.

  - Перечень отчетных документов по результатам оказанных услуг (документы оформляются на каждый объект информатизации отдельно):

    - По результатам проведения специальной проверки ТС:

- Заключение на проверенные ТС.

    - По результатам проведения оценки эффективности защиты (защищенности) речевой информации, обрабатываемой в ВП:

- протокол оценки эффективности защиты (защищенности) речевой информации;

- заключение по результатам оценки эффективности защиты (защищенности) речевой информации.

    - По результатам проведения оценки эффективности защиты (защищенности) информации, обрабатываемой в АС:

- протокол оценки эффективности защиты (защищенности) информации от несанкционированного доступа;

- протокол оценки эффективности защиты (защищенности) информации от утечки за счет ПЭМИН;

- заключение по результатам оценки эффективности защиты (защищенности) информации.

- Требования к порядку оказания услуг

  - В ходе оказания услуг по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой на ОИ, Заказчик должен обеспечить выполнение следующих условий:

- обеспечить наличие технических средств объектов информатизации, в соответствии с п. 4.1., в работоспособном состоянии, с установленным лицензионным программным обеспечением и сертифицированными средствами защиты, по адресу оказания услуг;

- обеспечить выполнение требований, установленных законодательными и методическими документами Российской Федерации к объектам информатизации, на которых производиться обработка информации ограниченного доступа.

  - Перед началом работ Заказчик предоставляет Исполнителю:

- материалы аттестационных испытаний объектов информатизации;

- сведения о вносимых изменениях, с приложением протоколов специальных исследований и заключений по результатам специальных проверок (при необходимости).

- Сроки оказания услуг

  - Сроки оказания услуг: 90 (девяносто) рабочих дней с момента получения Исполнителем исходных данных в соответствии с пунктом 37 Приказа ФСТЭК России от 28.09.2020 г. № 110дсп.

- Требования к Исполнителю

  - Исполнитель не должен являться офшорной компанией и должен иметь необходимые лицензии государственного образца на следующие виды деятельности:

  - Исполнитель должен обладать следующими действующими лицензиями:

- лицензия на осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Федеральной службой безопасности Российской Федерации;

- лицензия на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации), выданная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации;

  - Испытания проводятся специалистами Исполнителя.

  - Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой при проведении инструментального обследования, АС, определяется Исполнителем, и должен соответствовать требованиям (иметь сертификаты соответствия) для обеспечения полноты и качества оказания заявленных услуг.

  - Для выполнения работ допускаются лица, имеющие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, с грифом не ниже «секретно».

  - Допуск сотрудников Исполнителя на объект информатизации Заказчика будет осуществляться после предъявления справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, и предписания на выполнение работ.

| Заказчик: ФБУН НИИ Эпидемиологии и Микробиологии им. Пастера |  | Исполнитель: АО «НИИ «Рубин» |
| --- | --- | --- |

Настоящий контракт подписан усиленными квалифицированными электронн