ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований производственных факторов на рабочих местах сотрудников университета в рамках производственного контроля

Период оказания услуг: со дня заключения Контракта, в срок по 31.08.2026

Место оказания услуг:

- 665083, г. Иркутск, ул.Лермонтова, 83;

- 665470, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д.65

.

Основания для оказания услуг:

1. Федеральный закон от 30.09.1999г. № 52-ФЗ

2. СП 1.1.1058-01 (с дополнением и изменением № 1 СП 1.1.2193-07) «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

3. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

5. МР 2.2.0244-21.2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Методические рекомендации» (утв.Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021)

Объем оказываемых услуг: проведение лабораторно-инструментальных исследований   производственных факторов на объектах Заказчика:

| № | Наименование исследований (измерений) | Ед. изм. | Определяемые показатели | Точки отбора | Объем оказываемой услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерения и оценка микроклимата на рабочих местах | усл.ед | Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха | В помещениях университета | 72 |
| 2 | Измерения и оценка освещенности рабочих мест | усл.ед | Уровни естественной, искусственной и совмещенной освещенности; коэффициент естественной освещенности; коэффициент пульсации | В помещениях университета | 48 |
| 3 | Измерения и оценка уровней шума на рабочих местах (объектах) | усл.ед | Эквивалентный уровень звука, дБ | В помещениях университета | 45 |
| 4 | Измерения и оценка уровней локальной вибрации на рабочих местах (объектах) | усл.ед | Вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ | Места проведения работ | 33 |
| 5 | Измерения и оценка уровней общей вибрации на рабочих местах (объектах) | усл.ед | Вибрация общая, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ | В транспортных средствах | 6 |
| 6 | Измерения и оценка уровней электромагнитных полей на рабочих местах | усл.ед | В зависимости от вида применяемого оборудования | Места проведения работ | 16 |
| 7 | Измерение и оценка уровней биологического фактора на рабочих местах | усл.ед | Патогенные микроорганизмы: IV группа – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических инфекций) | Места проведения работ | 6 |
| 8 | Измерение и оценка на рабочих местах ионизирующего излучения | усл.ед | Рентгеновское излучение – 24 замера; Бета-излучение – 4 замера | Места проведения работ | 28 |
| 9 | Измерение и оценки на рабочих местах химического фактора | усл.ед | В зависимости от вида выполняемых работ | Места проведения работ | 30 |
| в том числе химический фактор |  |  |  |  |  |
| - Аэрозоли; Перитроиды; Производные кислот карбоминовых: - Азота неорганические соединения, кислоты органические |  |  |  | Склад хранения готовых форм | 5 |
| - Озон (используемое оборудование Система монохромной печати XeroxNuvera; Система полноцветной печати XeroxDocuColor; Полноцветная цифровая печатная машина Oce CS665 Pro с финишными модулями) |  |  |  | Рабочее место печатника-оператора цифровой печати | 6 |
| - Краски акриловые; уайт-спирит, сольвент; |  |  |  | Рабочее место маляра | 6 |
| - Полимеры; - Пластификаторы |  |  |  | Рабочее место облицовщика – плиточника | 2 |
| - Сероводород; Аммиак; - Метан и углекислый газ; - Пары кислот и щелочей; |  |  |  | Рабочее место слесаря-сантехника | 6 |
| - Железо в сварочном аэрозоле; - Марганец в сварочном аэрозоле; - Озон; Углерода оксид; Азота оксид |  |  |  | Рабочее место электросварщика ручной сварки | 5 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 284 |

Требования к порядку оказания услуг:

Производственный контроль за условиями труда осуществляется посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды.

Лабораторные исследования и испытания проводятся лабораторией (центром), аккредитовонной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»).

- Организация, проводящая производственный контроль, должна быть аккредитована в установленном порядке в качестве организации, оказывающей услуги по проведению инструментальных замеров производственных факторов;

- Организация, проводящая производственный контроль, должна обладать аккредитованной испытательной лабораторией, осуществляющей измерительные и оценочные работы, предусмотренные действующим порядком проведения производственного контроля, включая инструментальную оценку производственных факторов, оснащенной аттестованным испытательным оборудованием и поверенными средствами измерений, включая оборудование и средства измерения, предназначенные для измерения производственных  факторов указанных в Приложении 1 к настоящему техническому заданию.

- Персонал организации должен быть обучен по качеству измерительных и оценочных работ, а также системе учета и хранения результатов работ, выполненных при производственном контроле, и иметь соответствующие действующие квалификационные аттестаты свидетельства и удостоверения.

- В общую стоимость услуг должны быть включены расходы на проезд, проживание и командировочные расходы специалистов. Расходные материалы, необходимые для осуществления исследований, приобретаются исполнителем, их стоимость учтена в стоимости услуг.

Обязательные требования к участникам закупки:

Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории с приложением, устанавливающим область аккредитации испытательной лаборатории.

По результатам оказания услуг Исполнителем должны быть представлены:

- протоколы лабораторно-инструментальных исследований в соответствии с нормативными документами, определяющими методы и объемы исследований, с выводами и заключениями на бумажном и электронном носителях;

- Счёт; Счёт-фактура; Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Выезд специалистов Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется за счет средств и транспорта Исполнителя.

Забор материала для исследования осуществляется Исполнителем на территории Заказчика.

Проведение химических, физических лабораторно-инструментальных исследований с экспертизой результатов и последующей выдачей экспертных заключений на основании статьи 212 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок проведения замеров с даты заключения контракта до 31.08.2026 (по согласованию с Заказчиком).

Сводная ведомость рабочих мест для проведения лабораторно-инструментальных исследований производственных факторов в рамках производственного контроля в 2026 г. указана в приложении № 1

Приложение № 1

Сводная ведомость рабочих мест для проведения

лабораторно-инструментальных исследований производственных факторов

в рамках производственного контроля в 2026 г.

| Рабочее место | Световая среда | Микроклимат | Электромагнитные поля | Биологический фактор | Шум | Вибрация локальная | Вибрация общая | Ионизирующее излучение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество (точек), на которых будут проводиться замеры | 48 | 72 | 16 | 6 | 45 | 33 | 6 | 28 |
| Отделение профилактической дезинфекции (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 81/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место заведующей отделением профилактической дезинфекции Кабинет 109 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее место Дезинфектора Кабинет 109 | 3 |  | - | - | - | - | - | - |
| Центр медико-биологических исследований (г. Иркутск, ул. Ивана Франко, 28, 2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет функциональной диагностики | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Кабинет спортивного тестирования | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Биохимическая лаборатория | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| Кабинет физиотерапии | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Кабинет массажа и мануальной терапии | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| Кабинет процедурный | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| Центр издательских и полиграфических услуг (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.81/12а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переплётный цех № 1 рабочее место переплетчика | 8 | 8 | - | - | 6 | - | - | - |
| Служба главного инженера (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место маляра (измерения на основе рабочей операции) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее место облицовщика – плиточника (измерения на основе рабочей операции) | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Рабочее место плотника (измерения на основе рабочей операции) | 2 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Учебно-производственный автотранспортный центр (г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, 104-Хоз.двор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место машиниста экскаватора Экскаватор-погрузчик TLB-825 (шум и вибрация от двигателя при движении, уровни виброускорения) | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| Рабочее место машиниста экскаватора Универсальный погрузчик БобКэт-175 (шум и вибрация от двигателя при движении, уровни виброускорения) | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| УНПК «Инженерные системы» (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место слесаря-сантехника (измерения на основе рабочей операции) | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - |
| Рабочее место слесаря по ремонту электрооборудования | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Рабочее место слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (измерения на основе рабочей операции) | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Рабочее место электросварщика ручной сварки (измерения на основе рабочей операции) | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Филиал в г. Усолье-Сибирское (г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место маляра (измерения на основе рабочей операции) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее место плотника (измерения на основе рабочей операции) | 2 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Кафедра нефтегазового дела (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место доцента кабинет Е-218 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | - |
| Лаборатория исследования технологических остаточных напряжений и деформаций (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория К-04 Портативный рентгеновский дифрактометр "XStress3000 Stresstech" | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Лаборатория контроля металлов (г. Иркутск, ул. Игошина, д.1А) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория 114А Рентгеновский аппарат "ПИОН-2М", г. Иркутск, ул. Игошина д. 1А (рентгеновское излучение) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Лаборатория 114А Импульсивный рентгеновский аппарат "ПАМИР-300" (рентгеновское излучение) | 2 |  | - | - | - | - | - | 4 |
| Лаборатория 114А Портативный комплекс для радиографического контроля на базе рентгеновского аппарата Eresco 42 MF4 (рентгеновское излучение) | 2 |  | - | - | - | - | - | 4 |
| Лаборатория рентгеноструктурного анализа (г. Иркутск, ул. Игошина, д.1А) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория 110 Спектрометр рентгенофлуоресцентный S8 TIGER (рентгеновскоеизлучение) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Лаборатория 110 Рентгеновский дифрактометр XDR-7000 S SHIMADZU (рентгеновское излучение) | 2 |  | - | - | - | - | - | 4 |
| Лаборатория буровых растворов и крепления скважин «Блок нефтепромысловой химии» (г. Иркутск, ул. Игошина, д.1А) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория 203 Аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа "Хроматэк-кристалл 5000", BNi3.C10.1.R, Ni-63 (бета-излучение) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |

|  | Химический фактор | Точки замера |
| --- | --- | --- |
| Количество рабочих мест, для проведения замеров |  | 30 |
| Отделение профилактической дезинфекции (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, корпус Б-08) |  |  |
| Склад хранения готовых форм | - Аэрозоли; Перитроиды; Производные кислот карбоминовых: - Азота неорганические соединения, кислоты органические | 5 |
| Центр издательских и полиграфических услуг (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.81/12а) |  |  |
| Печатный цех № 2 Рабочее место печатника-оператора цифровой печати | - Озон (используемое оборудование Система монохромной печати XeroxNuvera; Система полноцветной печати XeroxDocuColor; Полноцветная цифровая печатная машина Oce CS665 Pro с финишными модулями) | 3 |
| Печатный цех № 3 Рабочее место печатника |  | 3 |
| Служба главного инженера (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83) |  |  |
| Рабочее место маляра (измерения на основе рабочей операции) | - Краски акриловые - Уайт-спирит, сольвент; | 3 |
| Рабочее место облицовщика – плиточника (измерения на основе рабочей операции) | - Полимеры; - Пластификаторы | 2 |
| УНПК «Инженерные системы» (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83) |  |  |
| Рабочее место слесаря-сантехника без разряда; 3 разряда; 5 разряда; 6 разряда (измерения на основе рабочей операции) | - Сероводород; - Аммиак; - Метан и углекислый газ; - Пары кислот и щелочей; | 6 |
| Рабочее место электросварщика ручной сварки (измерения на основе рабочей операции) | - Железо в сварочном аэрозоле; - Марганец в сварочном аэрозоле; - Озон; - Углерода оксид; - Азота оксид | 5 |
| Филиал в г. Усолье-Сибирское (г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 65) |  |  |
| Рабочее место маляра (измерения на основе рабочей операции) | - Краски акриловые - Уайт-спирит, сольвент; | 3 |