ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Поставка медицинских изделий

| № | Наименование товара | Код КТРУ/Код ОКПД2 | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара | Количество (ШТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторная батарея (14,8В; 5800мАч) для ИВЛ Mindray SV300 | 27.20.23.190 | Емкость (мАч) 5800 Напряжение (В) 14,8 Тип элемента-Li-ion Цвет-Grey Габариты-160.00 x 78.50 x 22.00mm | 12 |
| 2 | Трахеа-Сет для взятия проб из дыхательных путей (для катетеров без вакуум-контроля) контейнер 10мл арт 24006185 | 22.22.14.000-00000081 | Наименование характеристики; Значение параметра. Изделие в виде замкнутого контейнера с накручивающейся крышкой, из которой выходят две трубки; Соответствие. На первой трубке входной коннектор типа "елочка" для присоединения к аспирационному катетеру с воронкообразным коннектором; Соответствие. Длина трубки с коннектором "елочка"; ≥ 30 и ≤ 105. На второй трубке выходной охватывающий воронкообразный коннектор для присоединения к вакуум-аспиратору; Соответствие. Длина трубки с воронкообразным коннектором; ≥ 100. Контейнер прозрачный, с коническим дном, объем контейнера; ≥ 10 и ≤ 12. Самоклеящаяся наклейка в комплекте; Наличие. Дополнительная плотнозакручивающаяся крышка в комплекте; Наличие. | 300 |
| 3 | 198-39L Трубка для анестезиологии эндобронхиальная 39 FR, левая, шт. | 22.21.29.120 | Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. Эндобронхиальная двухпросветная трубка для раздельной ИВЛ с отдельным манжетами, тип Робертшоу (без крюка); соответствие; х. Размер; 39; Fr. Внутренний / внешний диаметр трубки; 6,6 / 14,2; мм. Назначение; для интубации левого главного бронха; х. Материал; прозрачный термопластичный ПВХ; х. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки; наличие; х. Длина трубки; ≥440; мм. Длина трубки в сборе с учетом гибких переходников-коннекторов; ≥600; мм. Трубка имеет два изгиба: в дистальном конце в соответствии с типичным расположением левого бронха; в проксимальном конце с углом 45 гр.; соответствие; х. Разметка по длине; наличие; х. Указание на трахеальный и бронхиальный размеры трубок; наличие; х. Дистальное (бронхиальное) отверстие конца трубки имеет уплощенную форму овала с гладкими закругленными краями; соответствие; х. Проксимально трубка раздваивается на два самостоятельных канала, для трахеальной и бронхеальной вентиляции, имеющих по два отверстия каждый, расположенных под углом 90 гр. относительно друг друга; соответствие; х. Четыре проксимальных отверстия, которыми трубка заканчивается, имеют круглую форму (два на трахеальной части и два на бронхиальной части): два отверстия расположены по ходу основной оси трубки для использования аспирационного катетера и бронхоскопа, и два расположены на Т-образном соединении под углом 90 гр. по отношению основной оси трубки для проведения ИВЛ; соответствие; х. Два встроенных (неразъемных) Т-образных соединения с 2-мя отверстиями на проксимальном конце трубки обеспечивают присоединение гибких переходников-коннекторов под прямым углом по отношению к оси трубки для защиты от возможных перегибов; соответствие; х. Предустановленный стилет-направитель расположен по всей длине бронхиальной части трубки и заведен в начало проксимального конца трахеальной части трубки; соответствие; х. На проксимальном конце трубки расположены съемные колпачки с отверстиями по центру (для бронхоскопа), с уплотнительными заглушками-крышечками, имеющими различную цветовую маркировку; соответствие; х. Трахеальная полупрозрачная деликатная манжета с бархатистой поверхностью большого объема низкого давления типа «Софт-Сеал», резистентная к закиси азота; соответствие; х. Форма трахеальной манжеты; грушевидная, типа «Профайл»; х. Два отверстия для раздувания-сдувания трахеальной манжеты; наличие; х. Бронхиальная манжета с цветовой индикацией; соответствие; х. Форма бронхеальной манжеты; эллипсовидная; х. Пилот-баллоны, раздувающиеся при увеличении давления в манжете, с красным невозвратным клапаном и с центральной осью жесткости для предотвращения слипания пилот-балона; соответствие; х. Цветовая индикация и надписи, указывающие на трахеальную и бронхиальную манжеты на пилот-балонах; наличие; х. Съемные колпачки на пилот-балонах для обеспечения гермитичности; наличие; х. Длина свободного конца линии раздува с пилотным баллоном для трахеальной / бронхиальной манжеты; ≥ 25 / ≥ 25; см. Два гибких переходника-коннектора (на 15 мм female) с цветовой индикацией и надписями, указывающими на бронхиальный и трахеальный просвет; наличие; х. Y-образный коннектор; наличие; х. Два 15 мм соединения типа male к пациенту; наличие; х. Одно соединение 15 мм female; наличие; х. Прямой вертлюжный коннектор 15 male/15 female 22 мм, вращение на 360 градусов; наличие; х. 4 санационных катетера типа «Капкон» в индивидуальных стерильных упаковках, с вакуум-контролем с помощью пальцевого клапана; соответствие; х. Размер катетеров; 10; Fr. Максимальный выступ катетера из бронхиальной / трахеальной трубки; 8±0,5 / 13±0,5; см. Стерильная упаковка; соответствие; х. | 3 |

Требования к упаковке: Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений и/или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

Требования к маркировке: Маркировка товара должна быть оформлена в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке», Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них». Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать».

Требования к условиям транспортировки: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

Требования к Товару: Товар должен быть произведен в процессе серийного производства. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае поставки товара, не совместимого с оборудованием, имеющимся у Заказчика, расходы по перекалибровке оборудования несет Поставщик. Гарантии качества предоставляются в полном объеме на весь поставляемый товар. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству Товара, действующим на территории Российской Федерации, подтверждаться сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), ветеринарными свидетельствами, иными документами, удостоверяющими соответствие Товара обязательным требованиям, действующим на территории Российской Федерации (заверенными надлежащим образом копиями указанных документов), передаваемыми одновременно с Товаром. Документы, подтверждающие качество и безопасность передаваемого Товара, должны быть оформлены в соответствии с установленными требованиями.

Условия поставки товара:

Сроки поставки: с даты заключения контракта по 31.10.2026г. по заявкам заказчика в течение 7ми календарных дней с даты отправки заявки поставщику.  Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 24 часа до момента поставки.

Место доставки товара – 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27 - склад ЗАКАЗЧИКА (ЦАО, Замоскворецкий район).