Техническое задание

Предмет государственного контракта: выполнение ремонтных работ в помещениях административного здания Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ОКПД2 43.39.19.190).

Начальная (максимальная) цена контракта: 596 300,00 рублей.

1. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Ильинка, д. 21.

2. Источник финансирования: средства федерального бюджета

3. Сроки выполнения работ: в течение 2 (двух) календарных дней от даты заключения государственного контракта.

4. Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры, Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ и материалов (зал совещаний 2 этаж) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 38 |
| 2 | Демонтаж покрытия пола из ламината | м2 | 66 |
| 3 | Монтаж кварцвинила на подложку (толщина 4,2 мм, Дуб - Мокко) | м2 | 66 |
| 4 | Монтаж нового плинтуса (плинтус пластиковый с учетом углов и заглушек) | м.п | 38 |
| 5 | Перенос стола (длинна 14 м.) | усл. | 3 |

6. Общие требования к выполнению работ:

1. Объект является действующим, режим работы государственных гражданских служащих: с 09:00 до 18:00 часов 5 дней в неделю, в связи с чем Подрядчик обязан проводить работы исключительно по согласованию с Заказчиком, в том числе в выходные дни.

2. Выполняемые работы должны соответствовать стандартам, строительным нормам, правилам, и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам, регулирующим указанный вид работ.

3. Материалы, используемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми, не восстановленными, в заводской упаковке.

4. Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

5. Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика.

6. Работы проводятся в помещении с установленным оборудованием Заказчика. Подрядчик обязуется выполнить упаковку оборудования с целью защиты от пыли.

7. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им надзора и контроля за ходом, порядком и сроком выполнения работ.

8. Работы должны быть выполнены рабочими соответствующей квалификации в данном направлении.

9. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Москвы, а также предписания надзорных органов.

10. Ввиду того, что выполняемые работы проводятся на режимном объекте, складирование материалов и мусора на территории не допускается, Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает вывоз материалов и мусора ежедневно, в конце рабочего дня.

11. Выполнение работ Подрядчиком не должно создавать угрозу здоровью сотрудников Заказчика и третьих лиц.

12. Перед началом работ Подрядчик должен предусмотреть и выполнить мероприятия по сохранению существующего имущества Заказчика.

7. Требования к гарантии качества выполненных Работ:

1. Гарантийный срок в части выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев, начиная с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийные сроки материалов определяются гарантиями их производителей.

2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, которые ухудшили качество работ, он должен исправить работы в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет.