ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по ремонту системы отопления в административном здании: г. Тулун, ул. Гидролизная, 2а для нужд Межрайонной ИФНС России № 20 по Иркутской области.

# 1. Наименование работ: подрядные работы (далее – работы) по  ремонту системы отопления здания в рамках подготовки инженерных коммуникаций к работе в зимний период.

# 2. Место нахождения объекта: г. Тулун, ул. Гидролизная,2а

# 3. При выполнении работ: Подрядчик должен обеспечить постоянный контроль за ходом выполнения работ и соблюдение персоналом Подрядчика требований безопасности проведения работ и внутреннего распорядка работы Заказчика. Все работы Подрядчик должен выполнять в рабочее время Заказчика понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45 или в иное время по согласованию с Заказчиком.

Все погрузо-разгрузочные работы производится силами Подрядчика, в том числе строительные материалы, вынос и вывоз мусора, перемещение имущества Заказчика, которое мешает проведению ремонтных работ (по согласованию с Заказчиком переносится Подрядчиком в отведенное место и после проведения работ устанавливается Подрядчиком на прежнее место).

Для осуществления допуска автотранспорта, водителей, грузчиков, рабочих и других лиц (сотрудников Подрядчика), участвующих в исполнении контракта Подрядчик письменно представляет список автотранспорта, с указанием марки и государственного регистрационного номера автомобилей, а также список сотрудников, участвующих в работах не менее, чем за 2 дня до планируемой даты прибытия транспорта или сотрудников Подрядчика на объект.

4. Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней c  момента подписания государственного контракта.

5. По мере образования строительного мусора, периодически, Подрядчик организует его вывоз.

6. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование, используемое Подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности.  Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

7. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.

8. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

9. Работы должны производиться Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, строительными нормами и правилами Российской Федерации.

10. При производстве работ Подрядчиком должны быть обеспечены нормы пожарной безопасности на период проведения работ, с соблюдением требований по безопасной эксплуатации здания, а также в соответствии с санитарно-гигиеническими и экологическими нормами на период проведения работ.

11. Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы составляет _____ месяцев.

12. Ведомость состава и объема выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт трубопроводов системы отопления и запорной арматуры |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | 100 м | 0,32 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,32 |  |
| 2.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 32 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0,03 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,03 |  |
| 4.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3 |  |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 12 |  |
| 5.1 | Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм | шт | 6 |  |
| 5.2 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм | шт | 6 |  |
| 6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 2 |  |
| 6.1 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |
| 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 2 |  |
| 7.1 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |
| 7.2 | Кран шаровой стальной для воды, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,34 |  |

13. Представители Сторон Заказчика по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:

- заместитель начальника хозяйственного отдела Егоров Евгений Владимирович (взаимодействие с Подрядчиком в ходе исполнения контракта), тел. (3952) 43-79-51 доб. 15-87.

- главный специалист-эксперт хозяйственного отдела Хохлов Алексей Владимирович (организация допуска на объект, размещение, подключение к сетям, пожарная безопасность, перемещение имущества Заказчика по необходимости), тел. (3952) 43-79-51 доб. 52-60;

- старший инспектор-делопроизводитель Лобчук Андрей Петрович (проверка сметы, актов выполненных работ КС2, справок КС3), (3952) 43-79-51, доб. 15-99.