ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Идентификационный код закупки — 261526010135252460200300130000000244

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лабораторных реактивов и материалов

для нужд Борской больницы филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России в 2026 году

| Место доставки товара, являющегося предметом договора | Нижегородская область, г.Бор, ул.Полевая, д.2а (поликлиника № 1) |
| --- | --- |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка товара осуществляется Поставщиком по отдельным заявкам заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки, на период с момента заключения договора по «11» сентября 2026г. включительно. |

1. Товар должен быть отпущен в упаковке, соответствующей ГОСТу РФ и обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

2. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать нормам, ГОСТам, СанПиНам и другим   нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, качество товара должно подтверждаться соответствующим сертификатом, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствие с законодательством РФ, либо декларацией, если декларирование качества товара, предусмотрено законодательством РФ (указанные документы передаются вместе с Товаром при поставке).

3. Качество лабораторных реактивов и материалов должно отвечать требованиям нормативной документации и иметь разрешительные документы;

4.Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в соответствии с действующими нормами и стандартами РФ, установленными для данного вида Товара.

5. Срок годности Товара должен быть не менее 80 % от общего срока годности, установленного заводом изготовителем на дату поступления Заказчику Товара.

6. Наименование Товара:

| № п/п | НКМИ | Номенклатура | Наименование по КТРУ | Код позиции КТРУ | Характеристика товара |  | Обоснование включения дополнительных характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Кол-во |
| 1 | 103420 | HDL-Холестерин №В13.04 (осадитель) | Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000588 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенных для количественного измерения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в клиническом образце методом ферментной спектрометрии |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | Набор |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество выполняемых исследований, шт | ≥ 330 и ≤ 360 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод | Селективная преципитация с осаждением | Совместим с анализатором заказчика |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска: | Жидкая, готовая к применению | Обеспечивает готовность к применению и сокращает объем работы при приготовлении, позволяет избежать дополнительных ошибок при разведении реагента |  |
|  |  |  |  |  | Состав: - Реагент Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл - Калибратор Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл | ≥ 2 ≥ 50 ≥ 1 ≥ 5 | Соответствует потребности заказчика — позволяет использовать набор без приобретения дополнительных компонентов |  |
|  |  |  |  |  | Тип исследуемого образца | Сыворотка (плазма) крови | У заказчика имеется потребность в проведении исследований с использованием указанного биоматериала |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность, ммоль/л | ≤ 0,15 | Позволяет точно определять нормальные и пониженные значения |  |
|  |  |  |  |  | Линейность, ммоль/л | ≤ 0,2 - ≥ 5,0 | Диапазон линейности дает возможность выявлять высокую патологию для большинства пациентов без повтора анализа с разведением проб. |  |
| 2 | 215410 | В 17.11 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ | Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000353 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения триглицеридов (triglyceride) в клиническом образце с использованием метода ферментного спектрофотометрического анализа. |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | Набор |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов, шт | ≥ 100 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод | энзиматический колориметрический метод | Совместим с анализатором заказчика |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска: | Жидкая, готовая к применению | Обеспечивает готовность к применению и сокращает объем работы при приготовлении, позволяет избежать дополнительных ошибок при разведении реагента |  |
|  |  |  |  |  | Состав: - Реагент Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл - Калибратор Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл | ≥ 2 ≥ 50 ≥ 1 ≥ 1 | Соответствует потребности заказчика — позволяет использовать набор без приобретения дополнительных компонентов |  |
|  |  |  |  |  | Тип исследуемого образца | Сыворотка (плазма) крови | У заказчика имеется потребность в проведении исследований с использованием указанного биоматериала |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность, ммоль/л | ≤ 0,25 | Позволяет точно определять нормальные и пониженные значения |  |
|  |  |  |  |  | Линейность, ммоль/л | ≤ 0,3 - ≥ 11,4 | Диапазон линейности дает возможность выявлять высокую патологию для большинства пациентов без повтора анализа с разведением проб. |  |
| 3 | 100290 | В 12.03 МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ | Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00011379 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения мочевой кислоты (uric acid) в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | Штука |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем, Кубический сантиметр; миллилитр | 100 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов, шт | ≥ 200 | Соответствует потребности заказчика |  |
|  |  |  |  |  | Метод | энзиматический колориметрический | Совместим с анализатором заказчика |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска: | Жидкая, готовая к применению | Обеспечивает готовность к применению и сокращает объем работы при приготовлении, позволяет избежать дополнительных ошибок при разведении реагента |  |
|  |  |  |  |  | Состав: - Реагент 1 Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл - Реагент 2 Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл - Калибратор Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл | ≥ 2 ≥ 40 ≥ 1 ≥ 20 ≥ 1 ≥ 1,5 | Соответствует потребности заказчика — позволяет использовать набор без приобретения дополнительных компонентов |  |
|  |  |  |  |  | Тип исследуемого образца | Сыворотка (плазма) крови | У заказчика имеется потребность в проведении исследований с использованием указанного биоматериала |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность, мкмоль/л | ≤ 25 | Позволяет точно определять нормальные и пониженные значения |  |
|  |  |  |  |  | Линейность, мкмоль/л | ≤ 30 - ≥ 2400 | Диапазон линейности дает возможность выявлять высокую патологию для большинства пациентов без повтора анализа с разведением проб. |  |
| 4 | 145640 | Мочевина -2 №В08.02 | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000768 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения мочевины/азота мочевины в крови (blood urea nitrogen (BUN)) и/или в других биологических жидкостях в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа. Он обычно применяется в качестве показателя функции почек и/или для дифференциации между преренальной и постренальной азотемией. |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | Набор |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество проводимых исследований, штука | 100 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод | уреазный/гипохлоридный | Совместим с анализатором заказчика |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска: | Жидкая, готовая к применению | Обеспечивает готовность к применению и сокращает объем работы при приготовлении, позволяет избежать дополнительных ошибок при разведении реагента |  |
|  |  |  |  |  | Состав: - Реагент 1 Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл - Реагент 2 Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл - Реагент 3 Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл - Калибратор Количество флаконов, штука Объем реагента во флаконе, мл | ≥ 1 ≥ 10 ≥ 1 ≥ 100 ≥ 1 ≥ 100 ≥ 1 ≥ 2 | Соответствует потребности заказчика — позволяет использовать набор без приобретения дополнительных компонентов |  |
|  |  |  |  |  | Тип исследуемого образца | Сыворотка (плазма) крови и моча | У заказчика имеется потребность в проведении исследований с использованием указанного биоматериала |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность, ммоль/л | ≤ 1,0 | Позволяет точно определять нормальные и пониженные значения |  |
|  |  |  |  |  | Линейность, ммоль/л | ≤ 2,0 ≥ 32,0 | Диапазон линейности дает возможность выявлять высокую патологию для большинства пациентов без повтора анализа с разведением проб. |  |
| 5 | 330980 | С-реактивный белок № 051.011 | C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический | 21.20.23.110-00002526 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения С-реактивного белка (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом экспресс-агглютинации. C-реактивный белок является маркером, связанным с бактериальными инфекциями и воспалительными процессами в организме. Этот экспресс-тест обычно используется в лабораторных анализах или в анализах вблизи пациента. Не предназначен для самотестирования. |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | Набор |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов, штука | 100 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Для ручной постановки анализа | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Исследуемый материал | Сыворотка крови |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод | визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест) |  |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность, мг/л | ≥ 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Реагент 1 (СРБ-латекс суспензия): латекс, сенсибилизированный антителами к СРБ, мл Реагент 2 (буфер-разбавитель): фосфатный буфер, 10 ммоль/л, рН 7,35, мл Реагент 3 (положительный контроль): СРБ > 6 мг/л, мл Реагент 4 (отрицательный контроль): СРБ < 6 мг/л, мл Реагент 5 (слабоположительный контроль): СРБ ≥ 6 мг/л, мл Тест-пластина (слайд) на полимерной основе (многоразовая); по не менее 10 лунок для проб на слайде. | ≥ 2 ≥ 10 ≥ 0,1 ≥ 0,2 ≥ 0,2 |  |  |
| 6 | 216880 | Ревматоидный фактор № 052.011 | Ревматоидный фактор ИВД, набор, реакция агглютинации | 21.20.23.110-00007529 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения иммуноглобулинов ревматоидного фактора в клиническом образце с использованием метода реакции агглютинации. |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | Набор |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов, штука | ≥ 100 | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Исследуемый материал | Сыворотка крови |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод | визуальный, латекс-агглютинация (латекс-слайд тест) |  |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность, МЕ/мл | ≥ 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Реагент 1 (РФ-латекс суспензия): латекс, сенсибилизированный человеческим IgG, мл Реагент 2 (буфер-разбавитель): фосфатный буфер, 10 ммоль/л, рН 7,35, мл Реагент 3 (положительный контроль): РФ > 8 МЕ/мл, мл Реагент 4 (отрицательный контроль): РФ < 8 МЕ/мл, мл Реагент 5 (слабоположительный контроль): РФ ≈ 8 МЕ/мл, мл Тест-пластина (слайд) на полимерной основе (многоразовая); по не менее 10 лунок для проб на слайде. | ≥ 2 ≥ 10 ≥ 0,1 ≥ 0,2 ≥ 0,2 |  |  |

Обоснование: В связи с тем, что по характеристикам, указанным в КТРУ невозможно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик товаров, имеющих существенное значение для Заказчика. Дополнительные характеристики установлены для обеспечения высокой специфичности анализа и снижения вероятности получения ложноположительных результатов, для выполнения необходимого числа исследований в лаборатории Заказчика с учетом имеющегося оборудования, потока исследований, возможных потерь реагентов.

При отсутствии характеристики по позиции КТРУ, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

Контрактный управляющий 	                                           		                                                                                           Летовальцев С.С.

«___» ______________ 2026 г.