# Приложение №1 к Электронной версии контракта

№ _______________ от «__» _________ 2026 г.

Техническое задание

на поставку сплит-системы ROYAL CLIMA RCI-AR22HN, включая выполнение работ по монтажу и пуско-наладке, а также демонтаж сплит-системы NeoClima

Предмет контракта: поставка сплит-системы ROYAL CLIMA RCI-AR22HN, включая выполнение работ по монтажу и пуско-наладке, а также демонтаж сплит-системы NeoClima.

Место поставки: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, стр. 1 (кабинет 226а).

Срок поставки, включая выполнение работ по монтажу и пуско-наладке, а также демонтаж сплит-системы NeoClima: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставка и работы осуществляются в будние дни с 9.00 до 17:00.

Порядок поставки товара:

1. Поставщик обязуется поставить сплит-систему  ROYAL CLIMA RCI-AR22HN с монтажом и пуско-наладкой, с демонтажем установленной сплит-системы NeoClima, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Поставщик устанавливает сплит - систему ROYAL CLIMA RCI-AR22HN, кронштейны, фреон для заправки (дозаправки) системы, другой расходный материал и оборудование своими силами и за свой счет.

Порядок действий:

2.1. Отключение старого внешнего и внутреннего блока от электросети и фреономагистрали.

2.2. Демонтаж сплит - системы NeoClima: внешнего блока, внутреннего блока, магистрали       (комплект коммуникаций , соединяющий внешний и внутренний блоки) и кронштейнов.

2.3. Монтаж сплит – системы ROYAL CLIMA RCI-AR22HN: внешнего блока, внутреннего блока, магистрали (комплект коммуникаций, соединяющий внешний и внутренний блоки) и кронштейнов.

2.4. Подключение к фреоновой трассе, дренажу и электрическому кабелю.

2.5. Пусконаладочные работы: вакуумирование системы (удаление влаги и воздуха), проверка герметичности соединений, заправка (дозаправка) фреоном, тестовый запуск во всех режимах работы.

3. Поставщик обязан обеспечить вывоз принадлежащего оборудования, инструментов и иного имущества, а также вывоз строительного мусора сразу после поставки сплит-системы  ROYAL CLIMA RCI-AR22HN с монтажом и пуско-наладкой и демонтажа установленной сплит-системы NeoClima.

4. Монтаж с пуско-наладкой выполняются с привлечением работников, имеющих гражданство Российской Федерации (п.10 Постановления Правительства РФ от 11.10.2002 N 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение.

5. После заключения контракта в течение 1 (одного) рабочего дня Поставщик должен предоставить копии (по электронной почте mochalovav@fcitep.ru или нарочным):

- паспортные данные специалистов (граждан РФ), (для оформления пропуска в административное здание).

## Квалификационные требования:

Квалификация сотрудников, производящих монтаж, демонтаж, пуско-наладку регламентируется профессиональными стандартами и нормативными документами:

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок (Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204);

- ПОТ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н);

- ПТЭЭП - Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811);

Срок приемки:

Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки, включая выполнение работ по монтажу и пуско-наладке, а также демонтаж сплит-системы NeoClima. При обнаружении недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара составляет акт и направляет Поставщику претензию об устранении нарушений. Поставщик за свой счет должен произвести замену или допоставку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика.

Срок предоставления Поставщиком документов:

В течение 2 (двух) рабочих дней после поставки, включая выполнение работ по монтажу и пуско-наладке, а также демонтажа сплит-системы NeoClima, Поставщик должен передать Заказчику по одному экземпляру следующих документов:

- счет на оплату;

- УПД (в случае, если Товар попадает в список товаров, подлежащих прослеживаемости, то Поставщик указывает в УПД регистрационный номер партии товара или РНПТ);

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством.

Порядок оплаты:

Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта или УПД и предоставления счета на оплату.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты подписания Акта или УПД.

Контактное лицо – Мочалов Артем Владимирович, тел: 8 (925) 490-43-97, 8 (499) 190-17-62 (доб. 72022), Электронная почта: mochalovav@fcitep.ru