ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по монтажу сплит-системы кассетного типа для нужд

Центра климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт» расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Почтовая 20

1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»).

2. Адрес объекта Заказчика: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Почтовая 20.

3. Предмет закупки: оказание услуги по монтажу сплит-системы кассетного типа для нужд

Центра климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт».

4. Срок оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком.

5. Соответствие услуги требованиям нормативных документов:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования;

- ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования»;

- СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

а также иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормам и правилам, техническим документам, обязательными и рекомендуемыми к применению при оказании услуг.

6. Состав Технического задания.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по монтажу сплит-системы кассетного типа:

- Кондиционер кассетного типа 600х600, внутренний блок, модель KSZB35HZAN1 (предоставляется Заказчиком);

- Кондиционер серии Komasu Inverter, наружный блок, модель KSUNB35HZAN1(предоставляется Заказчиком);

- Декоративная панель модели KPU65-D (предоставляется Заказчиком).

6.1. В рамках оказания услуги по монтажу сплит-системы кассетного должны быть выполнены следующие работы:

- Демонтаж потолочных плиток типа армстронг  - 12 м2;

- Монтаж кондиционера кассетного типа 600х600, внутренний блок, модель KSZB35HZAN1– 1 шт.;

- Монтаж Кондиционера серии Komasu Inverter, наружный блок, модель KSUNB35HZAN1 – 1 шт. (монтаж внешнего блока выполняется на высоте  12 м.);

- Выполнение (сверление) технологического отверстия через стену здания для прокладки коммуникаций (толщина стены  40 см.)

- Монтаж коммуникаций до 25 м/п:

- Труба медная диаметр 3/8 ASTM B 280;

- Труба медная диаметр 5/8 ASTM B 280;

- Теплоизоляция ENERGOFLEX (либо эквивалент) диаметр 3/8;

- Теплоизоляция ENERGOFLEX (либо эквивалент)  диаметр 5/8;

- Провод ВВГ НГ 5*1,5;

- Провод ВВГ НГ 3*1,5;

- Труба металлопластиковая д 16 мм.;

- Герметизация технологического отверстия через стену здания;

- Монтаж потолочных плиток типа армстронг  - 11,5 м2;

- Монтаж декоративной панели модели KPU65-D.

Материалы и комплектующие необходимые в ходе монтажа/демонтажа предоставляются Исполнителем. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и другие документы на русском языке должны быть представлены Заказчику до момента начала выполнения работ.

Если в процессе   производства работ возникнут  скрытые работы,  не учтенные  в данном техническом задании,   то эти работы должны  быть  выполнены   Исполнителем в полном  объеме. При этом стоимость работ указанная в данном техническом задании остается неизменной.

Исполнитель самостоятельно, за свой счет, при проведении монтажных работ, обеспечивает защиту (пленкой, картоном, скотчем и иными средствами защиты) имущества Заказчика от воздействия физических факторов.

В случае повреждения имущества Заказчика, Подрядчик самостоятельно, за свой счет, в течение 3 (трех) дней производит работы по восстановлению.

7.   Требования к безопасности работ.

Все виды работ должны соответствовать нормативно-правовым документам, действующим в Российской Федерации, а также инструкции (руководства по эксплуатации) завода изготовителя. Исполнитель должен иметь все необходимое оборудование, транспортные средства и инвентарь, необходимые для оказания услуг. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг работниками соответствующей квалификации с соблюдениями требований правил охраны труда и техники безопасности.

Организация рабочего места должна обеспечивать безопасное проведение работ. Рабочие места в случае необходимости должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства. Исполнитель самостоятельно организует мероприятия по обеспечению безопасности рабочего места своих работников  при оказании услуг.

Исполнитель обязан нести ответственность перед Заказчиком за соблюдение работниками Исполнителя на территории Центра климатических исследований НИЦ «Курчатовский институт» всех необходимых мер противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения работ по Договору.

Исполнитель обязан осуществлять своими силами и за свой счет удаление (утилизацию) с территории Заказчика отходов (упаковочные материалы, тару, и т.д.) образующиеся в результате выполнения им своих обязательств по настоящему Техническому заданию; данные отходы являются собственностью Исполнителя, который несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства в отношении данных отходов.

Персонал Исполнителя должен быть аттестован и иметь соответствующие допуски для оказания услуг.

Исполнитель должен выполнять требования пропускного и внутриобъектного режима, норм и правил безопасности, установленные Заказчиком.

Все отключения электрического оборудования, эл. кабелей, силовых распределительных щитов и время проведения работ, связанное с отключением электроснабжения, согласовываются с Заказчиком.

Монтаж, подключение, испытания, пуско-наладка должны выполняться квалифицированным персоналом Исполнителя, который прошел обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках.

8. Требования к сроку гарантии, качеству оказания услуг.

8.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемого при оказании услуг  диагностического, измерительного и другого технического оборудования.

8.2. Срок предоставления гарантии качества распространяется на оказанные услуги помонтажу, расходные материалы, комплектующие и  составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе. При выявлении Заказчиком неисправности ранее выполненных услуг (раньше истечения гарантийного срока), исполнитель обязуется устранить неисправности в течение 3(трех) рабочих дней с момента предъявления требований Заказчиком.

Начальник АХО ЦКИ                                                                                                 И.А. Санков