Приложение № 1 к Договору от ____.____2026 г. № __________________________

Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем контроля доступа, выездных ворот и шлагбаума ФКУ Упрдор Москва-Харьков

1. Цель оказания услуг

1.1.Обеспечение бесперебойного функционирования существующих систем в процессе их эксплуатации. Восстановление работоспособности систем, как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправностей, регулировка и настройка оборудования, замена комплектующих деталей.

| № | Наименование работ | Система |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей систем на отсутствие повреждений, коррозии, грязи. | СКУД, ворота, шлагбаум |
| 2 | Обследование проксимити считывателей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений. | СКУД |
| 3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания. | СКУД |
| 4 | Визуальный осмотр всех устройств системы контроля и управления доступом на наличие повреждений и загрязнений. | СКУД |
| 5 | Проверка состояния петель | Ворота |
| 6 | Проверка рамы крепления | Ворота |
| 7 | Контроль состояния, корректировка концевых выключателей | Ворота |
| 8 | Смазка подшипников осей вала и состояние их крепления к консолям (исключение вибрации) | Ворота |
| 9 | Проверка состояния шпоночного паза и шпонки, подтяжка стопорного болта на муфте (фиксация оси вала, исключение вибрации); | Ворота |
| 10 | Очистка стрелы и тумбы шлагбаума от снега или грязи | Шлагбаум |
| 11 | Удаление пыли, грязи и влаги из корпуса шлагбаума и блока управления | Шлагбаум |
| 12 | Балансировка стрелы шлагбаума (регулировка натяжения пружин) | Шлагбаум |
| 13 | Проверка плавности хода стрелы шлагбаума и, при необходимости, регулировка скорости движения, скорости замедления и торможение шлагбаума | Шлагбаум |

| № | Наименование работ | Система |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка функционирования приборов и узлов систем. | Все оборудование |

2. Текущий ремонт (тр):

2.1. Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации технических средств и производится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

2.2. Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Система | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка и дефектация технических средств. | Все оборудование | По необходимости |
| 2 | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц. | Все оборудование | По необходимости |
| 3 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы. | Все оборудование | По необходимости |

3. Описание услуги

3.1.  Услуги оказываются согласно установленным программам.

3.2.  Исполнитель направляет на первичное обследование специалистов в течение 5-ти рабочих дней после подписания договора.

3.3.  Перед началом оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проводят обследование СКУД с оформлением «Акта первичного обследования оборудования», в котором отражаются фактическое состояние систем и оборудования согласно перечню технических средств. Акт составляется в двух экземплярах.

3.4.  Услуги по ТО и ТР должны проводиться в сроки, согласованным с Заказчиком. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

3.5. По окончании месяца Исполнитель составляет в 2-х экземплярах универсальный передаточный документ (УПД) и приложение к нему с перечнем выполненных работ. Документы подписывают представители Исполнителя и Заказчика.

3.6.  При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

3.7. Одновременно с подписанием договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

3.8. В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, по телефону или факсу. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

Время приема заявок – (пн-пт с 08-17), в экстренных случаях – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы объекта (пн-пт с 08-17), в экстренных случаях – круглосуточно.

3.9. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию предприятия) Исполнитель должен обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа после вызова. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

3.10. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки.

Дополнительные расходы по ремонту и замене вышедшего из строя оборудования, в том числе пультов дистанционного управления автоматических ворот и шлагбаумов, и его частей в сумме, не превышающую 50% стоимости услуг за месяц, несет Исполнитель.

3.11. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

3.12. В случае выявления неисправности Исполнитель должен в присутствии представителя Заказчика составить Дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику.  Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

3.13. Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают угрозу  выхода из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

3.14.  В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

3.15.  При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СКУД проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя.

4. Требования к исполнителю

4.1. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В и сертификатов специалиста.

4.2. Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на предприятии;

4.3. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

5. Требования к сдаче приемке выполненных работ

5.1.  Работоспособность системы СКУД после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам;

5.2.  При несогласии с объемом оказанных услуг, а также с качеством оказанных услуг, Сторонами незамедлительно (в день оказания услуг) составляется два экземпляра Протокола разногласий  по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в Протоколе разногласий, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон;

6. Дополнительные условия

6.1.  Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах СКУД

6.2.  Допускается привлечение к работам в рамках настоящего технического задания иностранных граждан только по письменному согласованию с Заказчиком.

7. Условия техники безопасности

7.1. Техническое обслуживание систем СКУД должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

8. Гарантия на ремонт и обслуживание

8.1.  На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода изготовителя.

8.2.  Исполнитель должен гарантировать:

8.2.1. Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

8.2.2. Выполнение всех услуг/работ в установленные сроки;

8.3. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданию Заказчика в размере затрат на восстановление;

8.4. Если в период гарантийного срока в результатах оказанных услуг обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя (дефекты), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени;

9. Условия конфиденциальности

9.1.По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

10. Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Система СКУД |  |  |  |
| 1. | Контроллер доступа С2000-2 | шт. | 3 |
| 2. | Считыватели proximity карт | шт. | 5 |
| 3 | Видеодомофон | шт. | 1 |
| 4 | Панель видеодомофона | шт. | 3 |
| Центральный въезд (распашные ворота и шлагбаум) |  |  |  |
| 3. | Блок управления приводами 220 в | шт. | 1 |
| 4. | Приводы для распашных ворот CAME | шт. | 2 |
| 5. | Шлагбаум Came | шт. | 1 |
| 6. | Блок управления шлагбаумом | шт. | 1 |
| 7. | Кнопка управления шлагбаумом | шт. | 3 |
| 8. | Кнопка управления воротами | шт. | 3 |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| И.о. начальника ФКУ Упрдор Москва-Харьков |  |
| _________________ (А.Е. Турчанинов) | _________________ (____________) |
| М.П. | М.П. |