Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Комплектующие к  отсасывателю хирургическому электрическому «Armed»

2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| №п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки | Обоснование, предусмотренное КТРУ2, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ3 | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Банка – сборник | 32.50.50.190 | Совместимость | с отсасывателями Армед 7Е-А, 7Е-D, 7Е-B, имеющихся у заказчика | значение не изменяется |  | шт | 10 |
|  |  |  | Объем, литр | ≥1 | указывается одно значение |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Пластик | значение не изменяется |  |  |  |
| 12 | Фильтр аспирационной системы, микробный | 32.50.50.190-00001331 | Назначение | Специальный мелкопористый фильтр в составе аспирационной системы, на котором осаждаются патогенные бактерии. Обеспечивает защиту окружающей среды от проникновения инфекции и снижает риск перекрёстного заражения пациентов и медперсонала. Обычно подключается непосредственно к ёмкости аспирационной системы, или может обслужить целый ряд таких бутылей/канистр (в таком случае система комплектуется краном-переключателем), или встраивается в линию трубопровода между сборной ёмкостью и аспирационным насосом, либо монтируется на воздушном выходе аспирационного насоса. Это изделие одноразового использования. | значение не изменяется | . | шт | 40 |
|  |  |  | Мембрана гидрофобная | Наличие | значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации, % | Не менее 99,99% | указывается одно значение |  |  |  |
|  |  |  | Форма | круглая с коннекторами | значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость | с аспирационной системой Armed 7Е-D, имеющейся у заказчика | значение не изменяется |  |  |  |