ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Поставка дренажных насосов для сплит-систем.

2. Описание объекта закупки:

| № п/*п | Наименование товара | Код позиции |  | Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики товара |  |  |  | Обоснование включения дополнительных характеристик товара | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | Насос дренажный для сплит- системы |  | 28.13.14.190 | Бренд | Ballu Machine DС Pump |  |  |  | 2 | Штука |
|  |  |  |  | Форма корпуса | Прямоугольная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Область применения | Для монтажа систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип насоса | Проточный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применение | Устройство распыления конденсата от кондиционеров |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производительность | ≥15 и ≤18 | Литр/час |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень шума | ≤19 | Децибел |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания | ≤230 | Вольт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная мощность | ≤3 | Ватт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид управления | Полная автоматика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аварийное подключение | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс пылевлагозащищенности | ≥ IP20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Набор крепежных элементов в комплекте | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вариант размещения | Горизонтальное |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность присоединяемого кондиционера | ≤19 | Киловатт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина подачи (по горизонтали) | ≥ 50 и ≤ 60 | Метр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота подъёма конденсата от уровня насоса | ≥ 10 и ≤ 12 | Метр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота всасывания конденсата до уровня насоса | ≤ 2,5 | Метр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота насоса | ≤ 3,5 | Сантиметр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина насоса | ≤ 17,1 | Сантиметр |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина насоса | ≤ 3,8 | Сантиметр |  |  |  |  |

3. Требования к качеству и упаковке товара.

3.1. Поставляемый Товар должен быть новым, изготовлен не ранее 2025 года (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободно использующееся на территории Российской Федерации, имеющее товарный знак, серийно производимое в настоящее время, не имеющее дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщиком при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц и не являющимся предметом залога, ареста или иного обременения.

4. Условия, место доставки и срок поставки товара:

4.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями контракта.

4.3. Место доставки товара: 634034, г. Томск, ул. Бердская, д. 27, каб. 105.

4.4. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта. Рабочие дни: понедельник-четверг с 08-30 до 17-00, пятница с 08-30 до 16-00, обед с 12-30 до 13-30 (время местное).

4.5. Поставщик при передаче товара обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

5. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

| Инженер по ремонту и обслуживанию зданий отдела по общим вопросам деятельности учреждения | И. С. Зобнин |
| --- | --- |
| Согласовано: Начальник отдела по общим вопросам деятельности учреждения | Д. И. Степанов |