| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 599 000 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 599 000 руб. |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |  |  |
| « » | 20 г. |  | « » |  | 20 г. |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  | ПК РИК (вер. 1.3.241105) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 без ж/д перевозок |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  | Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  | Приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области от 26.02.2025 № 39 |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Костромская область, I квартал 2026 |  |  |  |  |  |  |
| ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| склад № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсным | методом |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  | Костромская область |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  | Костромская область |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 599,0 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 129,21 | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 21,68 | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 599,0 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 365,9796 | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 51,8886 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения | коэффициенты | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭСНр 57-01-002-04 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0,045 |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,004 |  |  | 1 664,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 111,2 |  | 5,004 | 332,62 |  | 1 664,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,00 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,081 |  |  | 27,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,8 |  | 0,081 | 57,85 |  | 5,00 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 1,8 |  | 0,081 | 332,62 |  | 27,00 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 19,2 |  | 0,864 | 192,77 |  | 167,00 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 38,4 |  | 1,728 | 2,98 |  | 5,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 33 |  | 1,485 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 1 868,00 |
|  | 999-9900_02-15-1-01-0018 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км | 1 т груза | 33 |  | 1,485 | 218,16 |  | 324,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 691,00 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы | % | 89 |  | 89 |  |  | 1 505,00 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы | % | 49 |  | 49 |  |  | 829,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 100 577,78 |  | 4 526,00 |
| 2 | ГЭСНр 57-01-002-09 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 | 100 м2 | -0,045 |  | -0,045 |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | -1,224 |  |  | - 407,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2,72 | 10 | -1,224 | 332,62 |  | - 407,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,1 | 10 | -0,495 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | - 407,00 |
|  | 999-9900_02-15-1-01-0018 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км | 1 т груза | 1,1 | 10 | -0,495 | 218,16 |  | - 108,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | - 407,00 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы | % | 89 |  | 89 |  |  | - 362,00 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы | % | 49 |  | 49 |  |  | - 199,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 23 911,11 |  | -1 076,00 |
| 3 | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 51,84 |  | 51,84 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 155,0016 |  |  | 52 206,00 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 2,99 |  | 155,0016 | 336,81 |  | 52 206,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 11 578,00 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 15,552 |  |  | 6 057,00 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 4,1472 | 1 637,96 |  | 6 793,00 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,08 |  | 4,1472 | 430,45 |  | 1 785,00 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0,44 |  | 22,8096 | 2,70 |  | 62,00 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,22 |  | 11,4048 | 414,14 |  | 4 723,00 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,22 |  | 11,4048 | 374,54 |  | 4 272,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,12 |  | 58,0608 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 69 841,00 |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,12 |  | 58,0608 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 58 263,00 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 65 255,00 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 37 871,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 3 336,55 |  | 172 967,00 |
| 4 | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 3,24 |  | 3,24 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 11,178 |  |  | 3 718,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3,45 |  | 11,178 | 332,62 |  | 3 718,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 42,00 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0648 |  |  | 24,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0648 | 655,43 |  | 42,00 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0648 | 374,54 |  | 24,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 3 784,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3 742,00 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 4 191,00 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 2 432,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 3 212,04 |  | 10 407,00 |
| 5 | ГЭСН 11-01-060-01 | Армирование стяжек сетками сварными | 100 м2 | 3,24 |  | 3,24 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 19,5048 |  |  | 6 704,00 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0324 | 279,51 |  | 9,00 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,23 |  | 0,7452 | 304,67 |  | 227,00 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 4,02 |  | 13,0248 | 332,62 |  | 4 332,00 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,76 |  | 5,7024 | 374,54 |  | 2 136,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 359,00 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3888 |  |  | 163,00 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,162 | 1 654,25 |  | 268,00 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,162 | 503,12 |  | 82,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0972 | 57,85 |  | 6,00 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0972 | 332,62 |  | 32,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,1296 | 655,43 |  | 85,00 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,1296 | 374,54 |  | 49,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.17 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия | м2 | 101 |  | 327,24 |  |  |  |
|  | 11.3.03.15 | Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона | 100 шт | 5,0894 |  | 16,489656 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 7 226,00 |
|  | 08.1.02.17 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия | м2 | 101 |  | 327,24 |  |  |  |
| 5.1 | 11.3.03.15-1038 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 30 мм | 100 шт | 5,0894 |  | 16,489656 | 71,68 |  | 1 182,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6 867,00 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 7 691,00 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 4 464,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 6 346,60 |  | 20 563,00 |
| 6 | ГЭСН 11-01-014-01 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100 м2 | 3,24 |  | 3,24 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 98,172 |  |  | 36 769,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 30,3 |  | 98,172 | 374,54 |  | 36 769,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 425,00 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 35,7048 |  |  | 15 369,00 |
|  | 91.21.22-161 | Комплексы вакуумные для вибровакуумной обработки бетона при устройстве полов | маш.-ч | 11,02 |  | 35,7048 | 67,93 |  | 2 425,00 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 11,02 |  | 35,7048 | 430,45 |  | 15 369,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 759,00 |
|  | 11.1.03.06-0072 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV | м3 | 0,06 |  | 0,1944 | 9 050,14 |  | 1 759,00 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 10,2 |  | 33,048 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 56 322,00 |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 10,2 |  | 33,048 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 52 138,00 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 58 395,00 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 33 890,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 45 866,36 |  | 148 607,00 |
| 7 | ГЭСН 11-01-055-01 | Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов | 100 м2 | 3,24 |  | 3,24 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 67,8456 |  |  | 24 842,00 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 20,94 |  | 67,8456 | 366,16 |  | 24 842,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8 818,00 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.22-187 | Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 3 кВт (4 л.с.) | маш.-ч | 3,09 |  | 10,0116 | 84,60 |  | 847,00 |
|  | 91.21.22-188 | Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.) | маш.-ч | 3,09 |  | 10,0116 | 127,08 |  | 1 272,00 |
|  | 91.21.22-189 | Машины затирочные двухроторные, мощность 14 кВт (20 л.с.) | маш.-ч | 6,1 |  | 19,764 | 337,41 |  | 6 669,00 |
|  | 91.21.22-271 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,44 |  | 1,4256 | 3,21 |  | 5,00 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0,82 |  | 2,6568 | 9,40 |  | 25,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 46 391,00 |
|  | 14.2.06.08-0021 | Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания и ухода за свежеуложенным бетоном | кг | 13 |  | 42,12 | 1 101,40 |  | 46 391,00 |
|  | 04.3.02.09 | Смеси сухие упрочняющие | кг | 515 |  | 1 668,6 |  |  |  |
|  | 14.5.01.06 | Герметик полиуретановый | кг | 0,12 |  | 0,3888 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 80 051,00 |
| 7.1 | 04.3.02.09-0921 | Смеси сухие упрочняющие для промышленных полов (Упрочнитель для бетона <MUREXIN Bodenharter BH 400>) | кг | 515 |  | 1 668,6 | 22,61 |  | 37 720,00 |
| 7.2 | 14.5.01.06-0103 | Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл | шт | 1,6666667 |  | 5,4 | 475,86 |  | 2 570,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24 842,00 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 27 823,00 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 16 147,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 50 713,27 |  | 164 311,00 |
| 8 | ГЭСН 13-03-003-01 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 (прим.) | 100 м2 | 3,24 |  | 3,24 |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,4976 |  |  | 3 712,00 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3,24 |  | 10,4976 | 353,58 |  | 3 712,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 108,00 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0972 |  |  | 38,00 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0324 | 9,93 |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0324 | 1 637,96 |  | 53,00 |
|  | 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0324 | 430,45 |  | 14,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0648 | 655,43 |  | 42,00 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0648 | 374,54 |  | 24,00 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0,65 |  | 2,106 | 6,37 |  | 13,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 17 403,00 |
|  | 14.4.03.13-0002 | Лак ХВ-784 | т | 0,024 |  | 0,07776 | 149 419,08 |  | 11 619,00 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,012 |  | 0,03888 | 148 774,94 |  | 5 784,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 21 261,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3 750,00 |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  | 3 525,00 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  | 1 913,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 8 240,43 |  | 26 699,00 |
| 9 | 14.4.03.13-0002 | Лак ХВ-784 | т | -0,07776 |  | -0,07776 | 149 419,08 |  | -11 619,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 149 419,08 |  | -11 619,00 |
| 10 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | -0,03888 |  | -0,03888 | 148 774,94 |  | -5 784,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 148 774,94 |  | -5 784,00 |
| 11 | 14.4.03.15-0106 | Лак однокомпонентный полиуретановый для защиты бетонных, железобетонных, металлических и деревянных поверхностей, создание напольных покрытий, эксплуатируемых в условиях воздействия механических и химических нагрузок, расход 0,20 кг/м2 при толщине слоя 0,1 мм | кг | 64,8 |  | 64,8 | 1 303,50 |  | 84 467,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 1 303,50 |  | 84 467,00 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ в текущих ценах с учетом уплаты налогов, сборов и иных расходов |  |  |  |  |  |  | 599 000 |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |