Приложение к контракту 
№ ___________________

Техническое задание

1. Основные положения

1.1. Объект закупки - поставка специальной одежды и средств индивидуальной защиты для лаборатории (далее - Товар).

1.2. Место поставки Товара и Грузополучатель:

-  Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский; АО Приокский завод цветных металлов; Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты лабораторных исследований и геммологической экспертизы.

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов и без повреждений, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и соответствующим характеристикам, указанным в сопроводительных документах.

Стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе: расходы на упаковку, транспортные расходы, накладные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

1.5. Поставщик сообщает о готовности к поставке Товара и согласовывает дату поставки с Заказчиком, в пределах срока поставки Товара, указанного в пункте 1.7 Технического задания.

Поставщик обеспечивает доставку Товара до Заказчика собственными силами и предоставляет Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию на русском языке для приемки Товара по поставляемому объему.

1.6. Поставка Товара осуществляется в объеме, указанном в пункте 2 Технического задания.

1.7. Срок поставки Товара – с даты подписания контракта в течение 15 рабочих дней.

2. Наименование, объем, функциональные, технические и качественные характеристики Товара

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Халат медицинский женский (ОКПД 2 14.12.30) |  |  |  |  |
| 1. | Халат медицинский женский Тип 1- 3 шт. |  |  |  |
|  | Халат женский, полуприлегающего силуэта | - |  | Да |
|  | Центральная бортовая застежка на кнопки | - |  | Да |
|  | Фигурный вырез | - |  | Да |
|  | Нагрудные карманы | - |  | 2 |
|  | Боковые карманы | - |  | 2 |
|  | Воротник | - |  | Стойка |
|  | Рукав втачной, длинный | - |  | Да |
|  | Контрастная тесьма серого цвета проходит вдоль стойки, по нагрудным карманам и хлясту | - |  | Да |
|  | Предназначен для медицинских работников | - |  | Да |
|  | Основная ткань | - |  | Сансара |
|  | Состав 50% хлопок, 50% полиэстер, ВО пропитка | - |  | Да |
|  | Размер | - |  | 44/46 |
|  | Пол | - |  | женский |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 150 |
|  | Цвет | - |  | белый |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| 2. | Халат медицинский женский Тип 2 - 1 шт. |  |  |  |
|  | Халат женский, полуприлегающего силуэта | - |  | Да |
|  | Центральная бортовая застежка на кнопки | - |  | Да |
|  | Фигурный вырез | - |  | Да |
|  | Нагрудные карманы | - |  | 2 |
|  | Боковые карманы | - |  | 2 |
|  | Воротник | - |  | Стойка |
|  | Рукав втачной, длинный | - |  | Да |
|  | Контрастная тесьма серого цвета проходит вдоль стойки, по нагрудным карманам и хлясту | - |  | Да |
|  | Предназначен для медицинских работников | - |  | Да |
|  | Основная ткань | - |  | Сансара |
|  | Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер, ВО пропитка | - |  | Да |
|  | Размер | - |  | 52/54 |
|  | Пол | - |  | женский |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 150 |
|  | Цвет | - |  | белый |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| 3. | Халат медицинский женский Тип 3 - 1 шт. |  |  |  |
|  | Халат женский, полуприлегающего силуэта | - |  | Да |
|  | Центральная бортовая застежка на кнопки | - |  | Да |
|  | Фигурный вырез | - |  | Да |
|  | Нагрудные карманы | - |  | 2 |
|  | Боковые карманы | - |  | 2 |
|  | Воротник | - |  | Стойка |
|  | Рукав втачной, длинный | - |  | Да |
|  | Контрастная тесьма серого цвета проходит вдоль стойки, по нагрудным карманам и хлясту | - |  | Да |
|  | Предназначен для медицинских работников | - |  | Да |
|  | Основная ткань | - |  | Сансара |
|  | Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер, ВО пропитка | - |  | Да |
|  | Размер | - |  | 56/58 |
|  | Пол | - |  | женский |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 150 |
|  | Цвет | - |  | белый |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| 4. | Халат медицинский женский Тип 4 - 1 шт. |  |  |  |
|  | Халат женский, полуприлегающего силуэта | - |  | Да |
|  | Центральная бортовая застежка на кнопки | - |  | Да |
|  | Фигурный вырез | - |  | Да |
|  | Нагрудные карманы | - |  | 2 |
|  | Боковые карманы | - |  | 2 |
|  | Воротник | - |  | Стойка |
|  | Рукав втачной, длинный | - |  | Да |
|  | Контрастная тесьма серого цвета проходит вдоль стойки, по нагрудным карманам и хлясту | - |  | Да |
|  | Предназначен для медицинских работников | - |  | Да |
|  | Основная ткань | - |  | Сансара |
|  | Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер, ВО пропитка | - |  | Да |
|  | Размер | - |  | 64/66 |
|  | Пол | - |  | женский |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 150 |
|  | Цвет | - |  | белый |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| Брюки медицинские женские (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |  |
| 5. | Брюки медицинские женские Тип 1 - 3 шт. |  |  |  |
|  | Брюки прямые, на резинке , женские | - |  | Да |
|  | Предназначен для медицинских работников | - |  | Да |
|  | Основная ткань | - |  | Тиси |
|  | Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер, ВО пропитка | - |  | Да |
|  | Размер | - |  | 44/46 |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 120 |
|  | Цвет | - |  | серый |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| 6. | Брюки медицинские женские Тип 2 - 1 шт. |  |  |  |
|  | Брюки прямые, на резинке , женские | - |  | Да |
|  | Предназначен для медицинских работников | - |  | Да |
|  | Основная ткань | - |  | Тиси |
|  | Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер, ВО пропитка | - |  | Да |
|  | Размер | - |  | 48/50 |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 120 |
|  | Цвет | - |  | серый |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| 7. | Брюки медицинские женские Тип 3 - 1 шт. |  |  |  |
|  | Брюки прямые, на резинке , женские | - |  | Да |
|  | Предназначен для медицинских работников | - |  | Да |
|  | Основная ткань | - |  | Тиси |
|  | Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер, ВО пропитка | - |  | Да |
|  | Размер | - |  | 52/54 |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 120 |
|  | Цвет | - |  | серый |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| 8. | Брюки медицинские женские Тип 4 - 1 шт. |  |  |  |
|  | Брюки прямые, на резинке , женские | - |  | Да |
|  | Предназначен для медицинских работников | - |  | Да |
|  | Основная ткань | - |  | Тиси |
|  | Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер, ВО пропитка | - |  | Да |
|  | Размер | - |  | 68/70 |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 120 |
|  | Цвет | - |  | голубой |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| 9. | Футболка мужская ТЕНЗОР- 4 шт. (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Классическая трикотажная футболка с коротким рукавом и круглым воротом | - |  | Да |
|  | Вид изделия | - |  | Футболка |
|  | Состав: 100 % хлопок | - |  | Да |
|  | Размер | - |  | XL- 104-108/ 182-188 |
|  | Цвет | - |  | Черный |
| 10. | Жилет утепленный, мужской – 1 шт. (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Основная ткань | - |  | Полиэстер |
|  | Пол | - |  | Мужской |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 180 |
|  | Подкладочная ткань | - |  | Флис |
|  | Утеплитель | - |  | Синтепон |
|  | Плотность утеплителя | гр/кв.м |  | 150 |
|  | Размер | - |  | 52/54 |
|  | Цвет | - |  | Серый |
|  | Застежка | - |  | Молния |
|  | Карманы | - |  | Один на груди, два боковых в нижней части |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| 11. | Жилет утепленный, женский – 1 шт. (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Основная ткань | - |  | Полиэстер |
|  | Пол | - |  | Женский |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 180 |
|  | Подкладочная ткань | - |  | Флис |
|  | Утеплитель | - |  | Синтепон |
|  | Плотность утеплителя | гр/кв.м |  | 150 |
|  | Размер | - |  | 44/46 |
|  | Цвет | - |  | Серый |
|  | Застежка | - |  | Молния |
|  | Карманы | - |  | Один на груди, два боковых в нижней части |
|  | Производитель | - |  | Россия |
| 12. | Костюм рабочий, мужской – 2 шт. (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Комплектация | - |  | Куртка и полукомбинезон |
|  | Размер | - |  | 52-54/170-176 |
|  | Цвет | - |  | Темно серый с черной и лимонной отделкой |
|  | Отделка костюма | - |  | Световозвращающая лента 50 мм и декоративные элементы контрастного цвета |
|  | Основная ткань | - |  | Смесовая |
|  | Состав ткани | - |  | 35% хлопок, 65% полиэстер, ВО пропитка |
|  | Плотность | гр/кв.м |  | 240 |
|  | Пол | - |  | Мужской |
|  | Подкладочная ткань | - |  | Тафета 190 (100% полиэстер, плотность 55±10 гр/кв.м) |
|  | Соответствие стандартам | - |  | ГОСТ: Р 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011 |
|  | Защитные свойства | - |  | 3 МИ |
|  | Производитель | - |  | Россия |
|  | Куртка | - |  | - с застежкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой на ленту-контакт и кнопки, нагрудные накладные карманы с фигурными клапанами на кнопках.; - нижние карманы в рельефных швах полочек; - рукава с манжетами на кнопках по низу; - усилительные накладки в области локтей; куртка на поясе с фигурной линией низа по спинке. |
|  | Полукомбинезон | - |  | - с различными многофункциональными карманами; - застежка гульфика на молнию и в правом боковом шве на пуговицы; - эластичная резинка по талии спинки; - бретели на пластиковых застежках (фастексах), регулирующихся по длине за счет эластичной резинки; - держатель полукольца в куртке и полукомбинезоне. |
| 13. | Носки мужские, 10 пар в упаковке – 2 шт. (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Цвет | - |  | Черный |
|  | Размер | - |  | 29 |
|  | Основная ткань | - |  | Трикотажной полотно |
|  | Состав | - |  | 80% хлопок, 20% полиамид |
|  | Комплектация | - |  | 10 пар |
|  | Производитель | - |  | Россия |
|  | Длина | - |  | Средняя |
| 14. | Носки женские – 12 пар (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Основная ткань | - |  | Трикотажной полотно |
|  | Состав | - |  | 74% хлопок, 21% ПА, 5% эластан |
|  | Цвет | - |  | Белый |
|  | Размер | - |  | 25 |
|  | Производитель | - |  | Россия |
|  | Носки с ослабленной резинкой | - |  | Да |
| 15. | Костюм жаростойкий - 2 шт. (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Комплектация | - |  | Куртка, брюки |
|  | Ткань | - |  | «Арсенал New», хлопок – 100%, плотность - 490 г/м², Splashgard Nafta, НМВО, К50, огнестойкая отделка |
|  | Пол | - |  | Мужской |
|  | Размер | - |  | 104-108 / 170-176 |
|  | Соответствие стандартам | - |  | ГОСТ 12.4.250-2013 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ Р 12.4.297-2013 ТР ТС 019/2011 |
|  | Защитные свойства | - |  | от искр и брызг расплавленного металла, окалины – Тр (2 класс) от теплового излучения – Ти, С1 • от конвективной теплоты – Тт, В1 от кратковременного воздействия открытого пламени – То, А1 от выплесков расплавленного металла – Тм, D1, E1 от контакта с нагретыми поверхностями до 250°С – Тп, F1 от общих производственных загрязнений – З от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) – Ми, Мп |
|  | Цвет | - |  | Черный с серым |
|  | Застежки | - |  | На куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах. |
|  | Защитные элементы | - |  | - на рукавах; - по всей площади полочек; - передних и частично задних половинок брюк; - наколенники с карманами для амортизационных вкладышей. |
|  | Регулировки | - |  | - внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах; - бретели на брюках. |
|  | Карманы | - |  | Потайной на куртке, боковые в брюках. |
|  | Вентиляционные отверстия | - |  | Под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. |
| 16. | Полуботинки ТРАЛ® с композитным подноском (200Дж) — 2 пары (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Размер | - |  | 42 |
|  | Цвет | - |  | Черный |
| 17. | # Полуботинки АЛЬБИНОС®-ЛОРИКА с защитным подноском (200 Дж) — 1 пара (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Размер | - |  | 39 |
|  | Цвет | - |  | Белый |
| 18. | # Перчатки с крагой РУССКИЕ ЛЬВЫ® спилковые с хлопковой подкладкой — 16 пар. # (ОКПД2 14.12.30.150) |  |  |  |
|  | Материал перчаток | - | Буйволиный спилк толщиной 1,2–1,4 мм. |  |
|  | Подкладка | - | Хлопок |  |
|  | Усиление | - | Дополнительная накладка |  |
|  | Прошивка | - | Кевларовой нитью |  |
|  | Длина | мм | 410 ± 10 |  |
|  | Защитные свойства | - | - Ми - От истирания; - Мп - От проколов и порезов; - Тп 250- от контакта с нагретой поверхностью до 250°C; - Тр - От искр и брызг и расплавленного металла. |  |
| 19. | Перчатки нитриловые, 50 пар/уп. — 2 уп. (ОКПД2 14.12.30.150) |  |  |  |
|  | Материал перчаток | - | Нитрил |  |
|  | Степень защиты от кислот | - | К20 — 20% |  |
|  | Степень защиты от щелочей | - | Щ20 — 20% |  |
|  | Размер | - | 9 |  |
|  | Длина | мм | 240 |  |
|  | Толщина | - | Пальцы: 0,11 мм ±10% Ладонь: 0,06 мм ±10% Манжета: 0,05 мм±10% |  |
|  | Соответствие стандартам | - | ТР ТС 019/2011 |  |
| 20. | Перчатки пятипалые «ТермоНова» 45 см – 2 пары (ОКПД2 14.12.30.150) |  |  |  |
|  | Материал | - | Внешняя часть: алюминизированное арамидное волокно с дополнительной вставкой на кисти для усиленной защиты от теплового излучения. Ладонная сторона: термостойкий кожевенный спилок Подкладка: комбинация шерсти и нетканого материала |  |
|  | Защитные свойства | - | Мп — защита от проколов и/или порезов; Ми — защита от истирания (высокие эксплуатационные свойства); Ти — защита от теплового (лучистого) излучения; Тм — защита от выплесков расплавленного металла; То — устойчивость к воздействию открытого пламени; Тп 400 — защита от контакта с нагретыми поверхностями до 400°С; Тт — защита от конвективной теплоты. |  |
| 21. | Нарукавники полимерные КЩС – 4 пары (ОКПД2 14.12.30) |  |  |  |
|  | Состав | - | 100% ПВХ (поливинилхлорид) |  |
|  | Свойства | - | Высокая стойкость к влаге, маслам, жирам, продуктам нефтепереработки и механическим повреждениям |  |
|  | Толщина | мм | 0,15 |  |
|  | Длина | мм | 45 |  |
|  | Ширина | мм | 20 |  |
| 22. | Фартук защитный ГЕФЕСТ – 1 шт. (ОКПД2 14.12.30.131) |  |  |  |
|  | Материал |  | Параарамид |  |
|  | Защитные свойства |  | По ГОСТ ISO 11612-2014: A1 – Ограниченное распространение пламени - По ГОСТ ISO 11612-2014: B2 – Защита от конвективного тепла (10–20 сек.) - По ГОСТ ISO 11612-2014: C3 – Защита от теплового излучения (50–95 сек.) - По ГОСТ ISO 11612-2014: D3 – Защита от выплеска расплавленного алюминия (от 350 г.) - По ГОСТ ISO 11612-2014: E3 – Защита от выплеска расплавленного железа (200 г.) - По ГОСТ ISO 11612-2014: F1 – Контактная теплопередача (пороговое время при 250°С от 5 сек. до 10 сек.) - По ГОСТ 12.4.103: Ти – Защита от теплового излучения - По ГОСТ 12.4.103: То – Защита от открытого пламени - По ГОСТ 12.4.103: Тn– Защита от контакта с нагретыми поверхностями - По ГОСТ 12.4.103: Тт – Защита от конвективной теплоты - По ГОСТ 12.4.103: Тм– Защита от выплесков расплавленного металла |  |
|  | Плотность | гр/кв.м | 460 |  |
|  | Размер | см | 70х100 |  |
|  | Особенности модели |  | В области шеи и пояса имеются ремешки из натуральной кожи для фиксации |  |
|  | Соответствие стандартам |  | ТР ТС 019/2011 |  |

3. Условия Поставки Товара.

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за свой счет, своими силами. К доставке Товара Поставщик может привлекать третьих лиц.

3.2. В случае использования для доставки Товара Поставщиком услуг третьего лица (далее - Грузоперевозчик) прием груза от Грузоперевозчика осуществляется представителями Поставщика или представителем Заказчика.

3.3. Поставка Товара осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.

3.4. При приемке груза от Грузоперевозчика представителями Поставщика или представителем Заказчика в присутствии представителя Грузоперевозчика проверяются сопроводительные документы Грузоперевозчика и целостность упаковки груза, подтверждается факт доставки груза соответствующими записями в сопроводительных документах Грузоперевозчика.

При обнаружении повреждений упаковки груза представитель Заказчика принимает груз от представителя Грузоперевозчика и делает соответствующие отметки в сопроводительных документах Грузоперевозчика. Факт повреждения упаковки груза подлежит фотофиксации.

Информацию о повреждении упаковки груза представитель Заказчика направляет в течение 1 (одного) рабочего дня Поставщику.

4. Требования к безопасности, качеству Товара

4.1. Товар должен соответствовать требованиям: ТР ТС 019/2011 
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

4.2. Качество Товара на момент поставки подтверждается документом, который должен содержать: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; наименование продукта, его марку, сорт; номер партии; количество; дату изготовления.

5. Гарантийный срок Товара

5.1. Не менее 1 (одного) года с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

5.2. Поставщик в течение срока гарантии качества должен произвести замену поставленного Товара за свой счет при обнаружении несоответствия требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, технической и эксплуатационной документации на Товар, в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии Заказчика.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара (приложение к настоящему Техническому заданию) на основании представленных Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Технического задания.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

6.1.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.1.4. Досрочно исполнить обязательства, установленные Контрактом с согласия Заказчика.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Поставить Товар в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом и настоящим Техническим заданием.

6.2.2. Передать Заказчику Товар надлежащего качества и в количестве, указанном в настоящем Техническом задании.

6.2.3. За свой счет, не нарушая сроков поставки Товара, устранять допущенные по своей вине несоответствия Товара условиям Контракта и настоящего Технического задания.

6.2.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности поставить Товар или о нецелесообразности продолжения поставки Товара.

6.2.5. Гарантировать Заказчику поставку качественного Товара с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации. В случае выявления в поставленном Товаре несоответствий настоящему Техническому заданию или обнаружения брака (недостатки и (или) дефекты) в течение гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену Товара за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления о выявлении таких несоответствий, недостатков и (или) дефектов.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в настоящем Техническом задании, исчисляется с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара (приложение к настоящему Техническому заданию).

6.2.6. Согласовать с Заказчиком точные дату и время поставки Товара.

6.2.7. В случае изменения банковских или иных реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить Заказчика, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет, несет Поставщик.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Технического задания и подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

6.3.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

6.3.4. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

6.3.5. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.3.6. Удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с частью 7 настоящего Технического задания, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

6.4.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

6.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

6.5. Стороны обязуются не уступать (не передавать) и не обременять каким-либо образом свои права и (или) обязанности по Контракту без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7. Порядок расчетов

7.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

7.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Изменение цены Контракта в процессе его исполнения не допускается, за исключением следующих случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара (приложение к настоящему Техническому заданию).

7.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.5. Оплата по Контракту осуществляется за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделенных Заказчику в 2026 году.

7.6. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Поставщика, связанных с поставкой Товара, а также налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Порядок поставки Товара

8.1. Порядок поставки Товара определяется настоящим Техническим заданием.

8.2. В день доставки Товара Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны и заверенные печатью (при наличии) следующие документы:

- акт приема-передачи товара (приложение к настоящему Техническому заданию) в 2 (трех) экземплярах;

- счет в 1 (одном) экземпляре;

- товарную накладную или универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах;

- счет-фактуру или универсальный передаточный документ в 1 (одном) экземпляре (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

Передаваемые документы должны соответствовать Контракту и настоящему Техническому заданию.

8.3. Товар считается доставленным с даты получения Заказчиком документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Технического задания, но не ранее фактической доставки Товара Заказчику.

9. Порядок приемки Товара

9.1. В случае если Поставщик некорректно оформил счет, товарную накладную, счет-фактуру (при наличии) или акт приема-передачи товара (приложение к настоящему Техническому заданию) в предоставляемом комплекте документов, Заказчик вправе приостановить приемку отгруженного Товара до устранения Поставщиком замечаний к оформлению указанных документов.

9.2. В целях приемки поставляемого Товара по решению Заказчика может создаваться приемочная комиссия.

9.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям Контракта и настоящего Технического задания, Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами и (или) к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы эксперт (экспертная организация) готовит экспертное заключение и направляет его на рассмотрение Заказчику.

9.4. При приемке Товара Заказчик проверяет поставляемый Товар на соответствие требованиям Контракта, в том числе настоящего Технического задания.

9.5. В случае принятия Заказчиком решения о приемке Товара акт приема-передачи товара (приложение к настоящему Техническому заданию) подписывается Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактической доставки Товара и получения документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Технического задания.

9.6. При выявлении несоответствия поставляемого Товара требованиям Контракта, в том числе настоящего Технического задания, препятствующего приемке, Заказчиком в срок, указанный в пункте 9.5 настоящего Технического задания, составляется акт, содержащий мотивированный отказ от приемки Товара.

9.7. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Технического задания Заказчиком по адресу Поставщика, указанному Контракте, направляется мотивированный отказ от приемки Товара с указанием выявленных несоответствий поставляемого Товара требованиям Контракта и сроков их устранения с момента получения мотивированного отказа.

9.8. После устранения Поставщиком выявленных несоответствий повторная приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 9.3 – 9.6 настоящего Технического задания. В случае выявления при повторной приемке несоответствия Товара требованиям Контракта, Товар считается непоставленным, а обязательства Поставщика по поставке Товара – невыполненными.

9.9. Поставщик вывозит Товар, в отношении которого Заказчиком принято решение об отказе в приемке, собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

9.10. Товар считается принятым с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара (приложение к настоящему Техническому заданию) при условии исполнения Поставщиком всех обязательств по Контракту.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом и настоящим Техническим заданием, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов, пеней.

10.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок цены настоящего Контракта.

10.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов, пеней или осуществляет оплату поставленного Товара в размере, уменьшенном на сумму неустойки (штрафа, пени).

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, размер штрафа составляет 10% (десять процентов) от цены Контракта (этапа).

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в Контракте таких обязательств) 1 000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты штрафов, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.12. Уплата Стороной штрафов, пени или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

10.13. Расторжение или прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от уплаты неустоек, штрафов, пени.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе решения органа государственной власти, государственных органов, уполномоченных должностных лиц, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае, если Поставщиком является нерезидент Российской Федерации – то торгово-промышленной палаты страны, где данные обстоятельства имели место).

11.3. В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двусторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения Контракта полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

12. Порядок изменения и расторжения Контракта

12.1. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте и настоящем Техническом задании.

12.2. Изменения и дополнения Контракта и настоящего Технического задания вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Контракта.

12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.5. В случае расторжения Контракта Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13. Порядок разрешения споров

13.1. Претензионный порядок рассмотрения споров по настоящему Контракту является для Сторон обязательным.

13.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в Контракте.

13.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в пункте 13.2 настоящего Технического задания, не допускается.

13.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения адресатом.

13.5. Споры, по которым не было достигнуто соглашение при соблюдении претензионного порядка, подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

14. Заключительные положения

14.1. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в письменном виде и согласовываются Сторонами.

14.2. В случае изменения реквизитов, указанных в Контракте, Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом и настоящим Техническим заданием, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Техническому заданию

ФОРМА

АКТ № _____

приема-передачи товара

к контракту от «____» ________2026 г. № __________________

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты лабораторных исследований и геммологической экспертизы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили  настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от «__» _______2026 г. № ________________ (далее – Контракт) Поставщик выполнил свои обязательства по поставке___________ (далее – Товар).

2. Общая стоимость поставленного Товара составляет _____ рублей (________ рублей __ копеек).

3. Товар, согласно Контракту, должен быть поставлен по «__» _____________ 2026 г., фактически Товар поставлен «___» _____________2026 г.

4. Поставленный Товар (соответствует / не соответствует) по объему, составу, содержанию, срокам, качеству условиям Контракта.

5. Выявленные несоответствия поставленного Товара условиям Контракта: _______

__________________________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ____ Технического задания сумма неустойки (штрафа, пени) составляет ________________________________________________________.

(указывается порядок расчета неустойки)

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику, составляет _______________ рублей (______________рублей _____ копеек).

8. К настоящему акту прилагаются следующие документы:

а) счет от «____» ___________ 2026 г. № ______;

б) счет-фактура от «____» ___________ 2026 г. № _________ (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС);

в) товарная накладная от «_____» ________ 2026 г. №_____________.

| ЗАКАЗЧИК: Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты лабораторных исследований и геммологической экспертизы (должность) (ФИО) «____»______________2026 г. | ПОСТАВЩИК: (должность) (ФИО) «____»______________2026 г. |
| --- | --- |