Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров

Код ОКПД 2:33.12.18.000

Место оказания услуг: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д.60, 5 этаж

Сроки оказания услуг: сентябрь, до 22.09.2026 (по предварительному звонку).

Перечень объектов для технического обслуживания:

| Наименование | Кол-во | Производительность охлаждение/нагрев, кВт |
| --- | --- | --- |
| Кондиционер MDV MDSAG-09HRN1 сплит-система | 1 шт. | 2,2/2,3 |
| Leberg 07FE2 | 2 шт. | 2,2/2,3 |
| Leberg 12FE3 | 3 шт. | 3,5/3,8 |
| Leberg 18FE4 | 9 шт. | 5,3/5,6 |

Перечень услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:

-Общий осмотр оборудования

- Измерение давления хладагента в рабочей системе;

- Проверка отсутствия утечки хладагента;

- Осмотр и чистка вентилятора внутреннего блока;

- Осмотр и чистка теплообменника внутреннего и наружного блока;

- Проверка работы системы на разные режимы (обогрев, холод);

- Проверка состояния труб, мест пайки и резьбовых соединений;

- Дозаправка или заправка хладагентом R 410 a (фреон);

- Проверка кондиционера в режиме самодиагностики (коды ошибок);

- Промывка или замена фильтра внутреннего блока;

- Проверка (промывка, продувка) дренажной системы;

- Промывка поддона для сбора конденсата и его чистка

Требования к оказанию Услуг

Исполнитель обязан:

-обеспечить технически исправное состояние и готовность к эксплуатации кондиционеров и сплит-систем, принятых на техническое обслуживание, путем своевременного и качественного выполнения мероприятий, входящих в перечень услуг по техническому обслуживанию.

-соблюдать при оказании Услуг требования производителей оборудования, все действующие нормативно-правовые акты, как в отношении оказываемых услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при оказании услуг.

- применять сертифицированные растворы, хладагенты, измерительные приборы.

Гарантия на результат оказанных услуг – 6 (шесть) месяцев с даты приемки услуг. Услуги должны быть оказаны высококвалифицированными специалистами в области данных Услуг, с соблюдением технологий по их оказанию, что впоследствии обеспечит отсутствие недостатков, в том числе, скрытых, в течение гарантийного срока.

Качество и безопасность оказываемых Услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

Качество Услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к Услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями:

- технология и качество оказываемых Услуг, применяемые материалы должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов (СНиП, ГОСТ)

- иных действующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оказания Услуг.