Приложение № 1

к государственному контракту

№  ___ от «___» июнь 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию сплит – систем Балковского РГСиС

1. 	Наименование объекта закупки.

1.1.  	Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит – систем Балковского РГСиС (далее – Товар) – в количестве 7 шт.

1.2. 	Заказчик: Балковского РГСиС

Исполнитель должен оказать Заказчику услуги в соответствии с техническим заданием.

2.	Требования к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг, требования к их безопасности, требования к результатам услуг, и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика.

2.1.	Объем оказываемых услуг и условия их выполнения.

Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию кондиционеров в количестве 7 штук. Обслуживанию подлежат внутренние и наружные блоки кондиционеров.  Исполнитель оказывает услуги своим оборудованием, своими инструментами, гарантируя качество обслуживания.

2.2.	Услуги по техническому обслуживанию системы кондиционирования включают в себя:

- диагностику работы всей системы;

- чистку/замену фильтров;

- чистку испарителя внутреннего блока;

- дезинфекцию испарителя внутреннего блока антибактериальным раствором;

- чистку крылатки без демонтажа крылатки;

- демонтаж/монтаж дренажного поддона;

- чистку дренажного поддона с применением химических средств;

- проверку креплений внутреннего и наружного блоков;

- очистку пластмассовых деталей корпуса с применением химических средств;

- замер температурных параметров;

- чистку конденсатора наружного блока;

- проверку рабочего давления фреона;

- дозаправку фреоном до рабочего состояния кондиционера;

- проверку работоспособности узлов кондиционера;

- проверку электрической части оборудования.

3.	Основные требования к исполнителю:

3.1	Исполнитель оказывает услуги своим оборудованием, своими инструментами, гарантируя качество обслуживания.

3.2	В процессе оказания услуг исполнитель должным образом оформляет всю необходимую документацию, предусмотренную контрактом.

3.3	Услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной документации по охране труда и технике безопасности, требованиями пожарной и электробезопасности с соблюдением требований внутреннего распорядка Заказчика. При оказании услуг с использованием механизированных средств подъема на высоту соблюдать технику безопасности, огораживать территорию, на которой будут установлены средства для подъема работника на высоту, не допускать падения материалов и оборудования

3.4	Исполнитель обязан обеспечить защиту информации, ставшей ему доступной в ходе оказания услуг.

4.	 Иные требования к оказанию услуг и условиям ее выполнения

4.1.	Исполнитель обязан соблюдать при оказании услуг действующие нормы и правила. Услуги должны быть оказаны качественно и в сроки, предусмотренные контрактом. Техническое обслуживание кондиционеров включает в себя работы по диагностике, сервисному обслуживанию кондиционеров, включая выезд мастера.

4.2	Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению условий контракта, в том числе, общую стоимость оказанных услуг, в том числе, стоимость расходных материалов, стоимость использования машин и механизмов, услуги  рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Услуги, запасные части, расходные материалы и т.д., которые отсутствуют в Контракте оплате Заказчиком не подлежат.

5.	Спецификация по оказанию услуг

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Стоимость услуг, рублей | Всего, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание кондиционеров (сплит-систем) | Шт. | 7 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

| Заказчик Ио начальника Балаковского РГСиС __________С.М. Арефьев М.П. «___» _________ 2026 г. |  | Исполнитель_______ / М.П. «__» __________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |