Техническое задание

Поставка товаров (тележка ручная гидравлическая, тележка платформенная) для нужд ИСМАН.

- Технические характеристики:

| № п/п | Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии) Код ОКПД 2, КТРУ | Технические характеристики | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тележка ручная гидравлическая (рохля) Код позиции ОКПД2 28.22.18.390 | Тип тележки – рохля Разборный гидроузел – да Грузоподъемность – 3000 кг Высота подъема, min – 80 мм Высота подъема, max – 195 мм Общая ширина вил – 550 мм Длина вил – 1150 мм Расстояние между вилами – 235 мм Общая ширина – 550 мм Общая длина – 1550 мм Высота ручки – 1220 мм Диаметр колес – 180 мм Ширина колеса 50 мм Материал колеса – полиуретан Диаметр ролика – 80 мм Ширина ролика 80 мм Материал ролика 70 мм Материал ролика - полиуретан | 1 |
|  | Тележка платформенная Код позиции ОКПД2 28.22.18.390 | Длина платформы, мм - 1100 Ширина платформы, мм – 600 Максимальная высота тележки с рукояткой (мм) – 1220 Диаметр колеса (мм) – 260 Грузоподъемность (кг) – 400 Тип колес – литые Материал колеса – полиуретан Тип кронштейна - поворотный | 1 |

Требования к товару:

Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие Товара, являющимся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации, действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, а также паспорт и инструкция. При поставке товара Поставщик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество товара (паспорт качества, сертификаты качества).

Качество, технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать описанию объекта закупки, условия договора и действующему законодательству Российской Федерации.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставляемы товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления и соответствовать характеристикам и параметрам, заявленным Заказчиком.

Требования к упаковке:

Товар должен быть промаркирован. Маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства.

Товар поставляется в не имеющей повреждений упаковке, согласно требованиям производителя, с сохранением защитных товарных знаков производителя. Упаковка должна гарантировать сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к гарантии

Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

Требования к поставке

Товар поставляется силами Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения товара.