ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основание для выполнения работ: Годовой план ремонта УФСИН России по Республике Хакасия на 2026 год.

Предметом контракта является выполнение работ в рамках капитального ремонта Административного здания со столовой УФСИН России по Республике Хакасия (инвентарный номер 0001020020), расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 15 (установка дверных блоков).

1.Условия выполнения работ

Необходимо выполнить ремонтные работы на Объекте в соответствии с правилами противопожарной, технической безопасности, охраны окружающей среды и требований к качеству работ согласно действующим сводам правил, ГОСТам, по утвержденной смете контракта (Приложение № 1) в пределах объемов финансовых средств, указанных в смете.

Производство работ осуществлять в условиях функционирующего учреждения. Соблюдать правила действующего распорядка дня, контрольно-пропускного режима учреждения. На период договорных обязательств Подрядчик подбирает во временное пользование помещения под производственные бытовые и складские нужды. Месторасположение предоставляемых помещений определяется исходя из наличия свободных площадей учреждения.

Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 15.

Срок выполнения работ: не позднее 05.10.2026 г. Дата начала производства работ: с даты заключения государственного контракта.

2.Общие требования к выполнению работ

Подрядчик должен выполнить работы в объеме и в сроки, установленные техническим заданием и контрактом и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по акту приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта, выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Все строительные материалы и конструкции, полученные после демонтажных работ и пригодные к дальнейшему использовании, остаются у Заказчика. Подрядчик берет на себя ответственность за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и монтажных работ, сохранность имущества Заказчика. Подрядчик должен назначить ответственное лицо за ТБ и ОТ на объекте.

3. Качественные (технические) характеристики работ

## Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать спецификации и техническим характеристикам, указанным в ней, а также государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

Технология и методы производства работ должны соответствовать проектной документации, техническим заданиям, стандартам, строительным нормам и правилам и иными действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями.

При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- Приказ Минюста РФ от 28 сентября 2001 г. № 276 «Об утверждении Инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы»;

Требования к безопасности выполняемых работ:

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- СП 48.13330.2011(Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 Организация строительства»);

Требования к материалам, применяемым для выполнения работ:

Материал должны быть новым, ранее не использованный, не должны иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика. Используемые материалы должны быть безопасны при его применении по назначению.

При производстве работ Подрядчик обязан предоставить заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов подтверждающих качество) на все применяемые материалы.

4. Порядок сдачи и приемки результатов работ

По завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением документации, паспортами и сертификатами материалы.

Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. При приемке объектов в эксплуатацию Заказчиком создается приемочная комиссия, которая производит оценку качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.

Приемка объектов производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Заказчик вправе отказаться от приемки объектов в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию.

5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта должен составлять не менее 5 (пяти) лет и начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок.

6. Спецификация на материалы:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики дверных блоков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полотно остекленное | шт. | 1 | Тип двери по месту установки: Межкомнатная (М) Тип двери по наличию остекления: Остекленная Тип двери по способу открывания: Распашная Тип дверного блока по направлению открывания полотна: левое, внутрь помещения Дополнительные характеристики: Ширина дверного полотна, мм: 750 Высота дверного полотна, мм: 2000 Материал: Эко-шпон Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская Цвет остекления: Графитовое стекло Полотно остекленное Валенсия Эко-вуд или эквивалент |  |
|  | Деталь короба телескопическая | шт. | 2,5 | Дополнительные характеристики: Коробка: 28х70х2070 мм Материал: Эко-шпон Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская Наличие уплотнителя: да (с уплотнителем Фрегат или эквивалент) |  |
|  | Наличник дверной плоский телескопический | шт. | 5 | Тип: Телескопический Способ соединения, градус: под углом 90 Форма: плоский Дополнительные характеристики: Наличник: 24х70х2150 мм Материал: Эко-шпон Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская |  |
|  | Доборный элемент телескопический | шт. | 1,5 | Назначение: для комплектации межкомнатных дверных блоков Дополнительные характеристики: Добор: 10х100х2070 мм Материал: Эко-шпон Отделка: Eco-Wood, цвет- Ель альпийская Тип: Телескопический |  |
|  | Ручка дверная | шт. | 1 | Дополнительные характеристики: Дверная ручка с двухсторонним механизмом рычажного типа Комплект - ручки на обе стороны, стандартный стержень квадратного сечения и крепеж на дверное полотно Розетка у основания каждой ручки Форма основания: Круглая Цвет: Хром блестящий Основной материал: ЦАМ Покрытие: Гальванический Ручка дверная RENZ «Лучиана» DH 85-08 CP или эквивалент |  |
|  | Защелка м/к | шт. | 1 | Дополнительные характеристики: Тип изделия: Защелка (Универсальная защёлка врезная) Назначение: для деревянных межкомнатных дверей Материал - сталь оцинкованная штампованная, гальваническое покрытие Под ручку с квадратом 8 мм Удаление ключевого отверстия - 45 мм, вылет защелки - 14 мм Габариты корпуса - 67х20х12 мм Комплектация: пластиковая заглушка, ответная планка и крепежная фурнитура в цвет изделия Защелка м/к RENZ L5-45 C или эквивалент |  |
|  | Петля стальная | шт. | 2 | Назначение: для дверного блока Способ установки: Накладная Дополнительные характеристики*: Направление открывания: Универсальное Цвет: хром Ширина, мм: 75 Толщина, мм: 2.5 Высота, мм: 100 Покрытие: гальваническое Конструкция петли: 4 подшипника В комплектацию входят закаленные саморезы в цвет изделия Петля стальная RENZ 100*75*2,5 или эквивалент |  |
|  | Входная стальная дверь | шт. | 1 | Группа дверного блока по назначению: В Тип дверного блока по направлению открывания полотна: левый Тип конструкции коробки дверного блока: Замкнутая Вид открывания полотна: Наружу Тип дверного блока по наличию остекления: Глухой Тип дверного блока по наличию порога: с порогом Дополнительные характеристики: Материал внешней отделки полотна: Металл, цвет: Черный сатин Материал внутренней отделки полотна: МДФ 10 мм, цвет: Бетон светлый Толщина металла, мм: 1 Утеплитель: Пенополистирол Размер дверного блока, мм: 860*2050 Толщина полотна, мм: 80 Комплектация: 2 замка, ручка, петли, задвижка Замки: Сувальдный Sezam 103 или эквивалент, цилиндровый Sezam 102 или эквивалент Броненакладка: да Ночная задвижка: да Петли, шт.:2 Входная стальная дверь Центурион А-05 или эквивалент |  |
|  | Доборный элемент телескопический | шт. | 2,5 | Дополнительные характеристики: Добор: 10х150х2070 мм Материал: Эко-шпон Тип: Телескопический Отделка: Бетон светлый ФРЕГАТ или эквивалент |  |
|  | Наличник дверной плоский телескопический | шт. | 2,5 | Тип: Телескопический Способ соединения, градус: под углом 90 Форма: плоский Дополнительные характеристики: Наличник: 24х70х2150 мм Материал: Эко-шпон Отделка: Бетон светлый ФРЕГАТ или эквивалент |  |
|  | Стартовый профиль для монтажа доборного элемента | шт. | 2,5 | Тип: Стартовый Материал изготовления профиля: Металл Дополнительные характеристики: Цвет: Графит RAL7024 Стартовый профиль Мерион или эквивалент |  |