Приложение №2 к извещению о закупке «Поставка бытовки

металлической для нужд ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.  Предмет закупки: Поставка бытовки металлической для нужд ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз»

2. Заказчик: Федеральное Государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия-Алания» (сокращённое наименование – ФГБУ “Управление “Севосетинмелиоводхоз”) (далее – Заказчик).

3.ОКПД- 25.11.10.000 — «Здания сборные из металла»

3. Описание и технические характеристики:

Каркас:

- Длина (м): 9 | Ширина (м): 2,4 | Высота (м): 2,5

- Основа блок-контейнера - металлический каркас, окрашенное трехкомпонентной эмалью

- Стойки - уголок не менее 63Х63 мм;

- Верхняя, нижняя обвязка - швеллер 100x50 мм, верхняя обвязка усилена профильной трубой в поперечнике, по вертикали каркас также усилен профильной трубой в поперечнике;

- Крыша-листовой металл х/к, швы сваренные внахлест, обработанные гидроизоляционной мастикой; окрашенные;

- Конструкция полов: многослойные, дно - влагостойкий OSB, лаги деревянные 40x100мм с шагом 600мм, доп. усиление доской 25x100 поверх лаг, утеплитель «рулонный» 100мм, чистовой пол - влагостойкий OSB 15мм; линолиум + плинтус ПВХ;

- Пароизоляция по всей площади бытовки;

- Утепление - «Рулонный» 100 мм (стены, пол, потолок);

Отделка:

- Внутренняя отделка блок-контейнера - стены, потолок - ВАГОНКА;

- Внешняя отделка -профлист С8 ГРАФИТ гаl. 7024;

- Межкомнатная перегородка с дверью -1 шт.;

Окна, двери:

- Окно - металлопластиковое окно со стеклопакетом (два стекла), поворотно-откидное, 900x1000мм, две петли, регулируемое - 2 шт.; Москитная сетка - 2 шт.;

Входная дверь - металлическая дверь Россия, дверной замок с комплектом ключей;

Дополнительное оснащение:

- Электрика (LED светильник – не менее 3 шт., розетка двойная – не менее 2 шт., выключатель – не менее 2 шт., электропроводка в кабель- канале, вводной автомат у входной двери);

- ЦСП (цементно-стружечная плита) + конвектор – 2 шт.;

- Диван раскладной - 1шт.;

- Стол обеденный -1 шт.;

- Стулья ИЗО – не менее 4 шт.;

- Блоки установочные - 6 шт.;