Техническое задание

1. Предмет закупки: Обслуживание инженерных систем, регламентно- профилактический ремонт и подготовка к отопительному сезону.

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания Услуг: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 2а (далее - Объект).

4. Срок и график оказания Услуг:

Дата начала исполнения Контракта (оказания Услуг): с даты заключения контракта.

Дата завершения оказания Услуг: 01.10.2026 (включительно).

График оказания Услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12:30 до 13:15, суббота и воскресенье – выходные дни (время г. Екатеринбург).

В случае возникновения аварийных ситуаций услуги оказываются – круглосуточно.

В выходные дни, а также за пределами продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг:

Объем оказываемых услуг: 1 усл. ед. – Обслуживание и регламентно-профилактический ремонт инженерных систем, подготовка к отопительному сезону.

Перечень услуг и периодичность по обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту инженерных систем, подготовке к отопительному сезону указаны в Таблице № 1.

Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию указан в Таблице № 2.

Перечень материалов, необходимых для подготовки инженерных систем к отопительному сезону указан в Таблице №3.

Перечень услуг и периодичность по обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту инженерных систем, подготовке к отопительному сезону

Таблица № 1

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Система теплоснабжения |  |  |
| 1. | Проверка показаний основных контрольно-измерительных приборов | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 2. | Проверка путем визуального контроля (обход) работоспособности системы, запорной и регулирующей арматуры, насосного оборудования, контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования, проверка на герметичность всех прокладочных соединений, проверка на отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 3. | Проверка правильности функционирования систем в системе автоматического регулирования по показаниям приборов, при необходимости – корректировка режимов работы. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 4. | Осмотр отопительных приборов, при необходимости удаление воздуха, осмотр и регулирование автоматических клапанов удаления воздуха. | 1 раз за период действия Контракта, после включения отопления |
| 5. | Проверка работоспособности электроприводов регулирующих клапанов, чистка механизмов, восстановление состояния окрашенных поверхностей оборудования и конструктивных элементов, восстановление теплоизоляции, протяжка контактов электрооборудования. | 1 раз за период действия Контракта (в рамках подготовки к отопительному сезону), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 6. | Промывка систем теплоснабжения, гидравлические испытания, ревизия запорно-регулирующей арматуры, поверка контрольно-измерительных приборов, сдача систем теплоснабжения представителю теплоснабжающей организации с предоставлением акта. * | 1 раз за период действия контракта (при необходимости провести повторно) (в рамках подготовки к отопительному сезону |
| 7. | Устранение последствий аварий, включая замену аварийных участков трубопроводов. | По мере необходимости (по заявке Заказчика**), не более 10 раз за период действия Контракта |
| 8. | Проведение регулировки и наладки сетей отопления, в случае выявления непрогрева в сетях отопления | По мере необходимости, не более 10 раз за период действия Контракта |
| 9. | Проведение ремонтных работ по замене радиаторов в количестве 21 штуки, установка шаровых кранов («американка») в количестве 42 штук. (радиаторы, краны приобретаются Заказчиком). | 1 раз за период действия Контракта, не позднее 31.08.2026 г. |
| 10. | Проведение ремонтных работ в соответствии с Таблицей №3 | 1 раз за период действия Контракта, не позднее 31.08.2026 г. |
| Система ХВС и ГВС |  |  |
| 1. | Осмотр трубопроводов и запорной арматуры. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 2. | Контроль работоспособности клапанов. | 1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 3. | Проверка общего технического состояния. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 4. | Осмотр антивибрационных вставок. | 1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 5. | Контроль работоспособности приборов учета. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 6. | Осмотр состояния дренажных колодцев (при необходимости чистка). | 1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 7. | Осмотр крепления санитарно-технического оборудования (при необходимости протяжка). | 1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 8. | Проверка прочности крепления трубопроводов (при необходимости протяжка). | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 9. | Контроль состояния колодцев. | 1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 10. | Чистка фильтров механической очистки. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 11. | Очистка от пыли внешней поверхности трубопроводов. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 12. | Проверка на наличие коррозии, при необходимости окраска трубопроводов. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 13 | Нанесение надписей и указателей | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 14. | Проверка изоляции трубопроводов (при необходимости ремонт). | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 15. | Протирка дисков или золотников, набивка или смена сальниковых уплотнителей. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 16. | Смена прокладок и подтяжка болтов сальниковых и фланцевых соединений. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 17. | Обследование систем водоснабжения на предмет герметичности с устранением утечек. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 19. | Проведение прочих сантехнических работ участков трубопроводов систем водоснабжения | По мере необходимости, не более 10 раз за период действия контракта |
| Система водоотведения и канализации |  |  |
| 1. | Осмотр состояния трубопроводов и запорной арматуры, санитарно-технического оборудования, приемника бытовых сточных вод и ливневых стоков. | 1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 2. | Визуальный осмотр оборудования канализационной насосной станции на предмет обнаружения и устранения неисправностей установки управления насосами. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 3. | Очистка сливных воронок ливневой канализации на кровле здания от грязи | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 4. | Контроль состояния колодцев | 1 раз за период действия Контракта (при необходимости провести повторно), в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 5. | Очистка всех узлов. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 6. | Обследование системы водоотведения и канализации на предмет герметичности с устранением утечек. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 7. | Чистка сифонов раковин. | 1 раз за период действия Контракта, в течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 8. | Чистка канализации, устранение засоров, горизонтальных и вертикальных участков, проверка исправности канализационных вытяжек | По мере необходимости (по заявке Заказчика**), не более 10 раз за период действия Контракта |
| 9. | Откачка вод из помещений | По мере необходимости (по заявке Заказчика**), не более 10 раз за период действия Контракта |

*Перед проведением промывки все ремонтные работы должны быть завершены. Сдача систем теплоснабжения представителю теплоснабжающей организации с предоставлением акта не позднее 31.08.2026г.

**Заявка подается Заказчиком в любой форме (в устной, письменной, по телефону, электронной почте и т.п.).

Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию и место его нахождения

Таблица № 2

| № п/п | Место нахождения здания | Площадь, кв.м | Этажность | Протяженность наружных трубопроводов до Ду 100мм , м | Протяженность внутренних трубопроводов до Ду 100мм , м | Протяженность внутренних трубопроводов до Ду 50мм, м | Запорная арматура до Ду100, шт. | Запорная арматура до Ду50, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Красноуральская, д. 2а | 676,8 | 1 | 145 | 89 | 196 | 10 | 106 |

Кроме того, обслуживанию подлежат радиаторы отопления, стояки;

Материал труб водопроводных и отопительных – металлопластик, сталь.

Перечень материалов, необходимых для подготовки инженерных сетей к отопительному сезону

Таблица № 3

| Перечень | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Труба | Материал: металл; Категория прочности: обыкновенная; Диаметр номинальный, мм: 20; Длина, м: 2. | шт | 1 |
| Резьба | Размер: ¾; Наружный диаметр, мм: 26,44; Внутренний диаметр, мм: 24,12; Диаметр резьбы, мм: 24,50; Шаг: 14 ниток на дюйм. | шт. | 10 |

Материалы, указанные в Таблице № 3 предоставляются Исполнителем. Заказчик дополнительных затрат не несет.

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Функциональные характеристики:

Оказание услуг по обслуживанию инженерных систем и подготовке к отопительному сезону представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий для   поддержания инженерных сетей в работоспособном состоянии.

Эксплуатационные и технические характеристики.

Исполнитель при оказании услуг должен проинформировать Заказчика о выявленных неисправностях в состоянии инженерных систем, способах и ориентировочных сроках их устранения, принимать меры по локализации и восстановлению работоспособности инженерных систем, выполнять услуги и мероприятия по предупреждению неисправностей инженерных систем и аварийных ситуаций.

Если устранение неисправностей не представляется возможным, Исполнитель составляет дефектный акт, после подписания которого обеими сторонами, Заказчик в течении действия контракта, приобретает оборудование, необходимое для устранения неисправностей. На момент приобретения Заказчиком нового оборудования Исполнитель устанавливает на объекте оборудование из своего резерва, по техническим и функциональным характеристикам не уступающее вышедшему из строя.

После предоставления Заказчиком Исполнителю нового оборудования и его элементов, за исключением материалов, учтенных в Таблице № 3, необходимого к замене, Исполнитель оказывает услуги по его замене.

В случае появления отказов в работе инженерных систем и оборудования по вине Исполнителя при оказании Услуг, Исполнитель устраняет неисправности за счет собственных средств, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в настоящей части, быть новыми (не бывшими в употреблении, не проходившими ремонт, в том числе - восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Материалы и запасные части, указанные в Талице № 3 предоставляются Исполнителем. Заказчик дополнительных затрат не несет.

В случае возникновения аварийной ситуации в инженерных системах Исполнитель обязан прибыть на место аварии для ее устранения в течение 60 минут с момента уведомления Исполнителя Заказчиком. Мелкие неисправности систем водоснабжения, водоотведения и канализации Исполнитель устраняет в течении суток с момента получения уведомления Заказчика.

Аварийно-восстановительные работы выполняются круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) по заявке Заказчика.

Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель ведет журнал технического состояния и обслуживания инженерных сетей по форме, указанной ниже. Журнал ведётся на каждую инженерную систему отдельно и находиться на объекте. В журнал заноситься вся информация о выполненных услугах, выявленных дефектах систем, устранении аварийных ситуации и т.д.

Журнал технического состояния и обслуживания внутриобъектовых инженерных систем

(за исключением инженерных систем противопожарной защиты)

________________________________________________________________

(адрес здания, строения, сооружения, помещения)

| Дата, время | Наименование внутриобъектовой инженерной системы | Вид осмотра/ Событие | Замечания/ Предпринятые действия/ Мероприятия (подробно) | Текущий технический статус | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

- «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования к пожарной безопасности»;

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения"»

- Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к оказываемым услугам, или документов, их заменяющих.

7. Требования к безопасности оказываемых услуг.

Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами в области охраны труда и пожарной безопасности, а также контроль за соблюдением требований данных нормативно-правовых актов.

Исполнитель несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субисполнителей, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, (далее – работники) требований охраны труда и пожарной безопасности.

Исполнитель должен соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, пропускной режим, не допускать нахождение работников в состоянии алкогольного, токсического, иного опьянения.

Настоящие требования распространяются на субисполнителей, привлеченные Исполнителем. Исполнитель обязан включить в контракты (договоры), заключаемые с субисполнителями, условия, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и осуществлять контроль их исполнения.

В случае привлечения субисполнителей, Исполнитель обязан до начала ими оказания услуг письменно уведомить Заказчика о привлечении субисполнителей и предоставить копии контрактов (договоров), заключенных с субисполнителями.

Исполнитель обязуется допускать к оказанию услуг на территории Заказчика работников:

- соответствующей квалификации;

- прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и пожарной безопасности;

- не имеющих медицинских противопоказаний к оказанию соответствующих услуг.

Исполнитель обязуется обеспечить работников:

- исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими оказываемым услугам;

- исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом условий и характера оказываемых услуг;

- аптечками первой помощи пострадавшим;

- первичными средствами пожаротушения.

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предоставить Заказчику:

а) копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию работ на территории Заказчика;

б) письмо с указанием поименного списка работников Исполнителя, направляемых для оказания услуг, с указанием профессий (должностей), квалификации работников, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ/оказание услуг (работники, которым предоставлено право подписания акта-допуска, выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, работников, назначенных ответственными руководителями работ, производителями работ) и контактные данные лица, ответственного за безопасную организацию работ/оказание услуг.

Исполнитель обязуется до начала оказания услуг предъявить Заказчику:

а) копии протоколов проверки знания требований охраны труда лица, ответственного за безопасную организацию работ, лиц, ответственных за безопасное производство работ, работников, заявленных на оказание услуг на территории Заказчика;

б) копии удостоверений (протоколов) о проверке знаний правил работы в электроустановках (при выполнении работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках).

Исполнитель обязуется обеспечить прохождение работниками, оказывающих услуги на территории Заказчика, вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа у Заказчика до начала оказания услуг.

Исполнитель до начала оказания услуг обеспечивает работников документами, содержащими требования по охране труда и регламентирующими оказание соответствующих услуг на территории Заказчика (инструкции по охране труда, проект оказания услуг, план производства работ на высоте, технологические карты и т.п.).

Исполнитель согласует с Заказчиком:

- схемы подключения, точки подключения к энергоносителям (электроэнергия, вода и другие);

- место размещения оборудования, машин, спецтехники;

- место хранения материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;

- место хранения средств индивидуальной защиты, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для оказания конкретных видов услуг;

- место накопления отходов.

В целях обеспечения эффективного и безопасного оказания услуг, а также исключения простоев в ходе оказания услуг оборудование, машины, спецтехника, используемые Исполнителем, должны поддерживаться в технически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, иметь паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим нормативными требованиями.

В целях организации и безопасного оказания услуг уполномоченные лица со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя совместно оформляют акт-допуск для оказания услуг (далее – акт-допуск) по форме Приложения к настоящему Техническому заданию.

Исполнитель допускает работников к оказанию услуг после выполнения соответствующих мероприятий, предусмотренных актом-допуском.

Исполнитель, получивший акт-допуск на выделенной территории имеет право:

- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска;

- выдавать наряды-допуски на период, не превышающий срок действия акта-допуска, и допускать для оказания услуг свой персонал с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем;

- прекращать оказание услуг персоналом, который оказывает услуги в зоне действия акта-допуска без разрешения подрядной организации.

Исполнитель определяет:

- границы опасных зон на время оказания услуг по действию опасных факторов на территории;

- рабочие места, на которых осуществляется оказание услуг по наряду-допуску;

- места установки защитных ограждений, сигнальных ограждений и знаков безопасности.

На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Исполнителем должны быть установлены защитные ограждения для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

Исполнитель:

- обеспечивает достаточный уровень освещенности зоны оказания услуги;

- организует ежедневную уборку зоны оказания услуги;

- при необходимости обеспечивает временное устройство тротуаров, переходов на время оказания услуг.

Исполнитель ежедневно осуществляет мониторинг хода оказания услуг и изменений условий труда, а также ежедневный контроль соблюдения требований охраны труда работниками.

Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к месту оказания услуг для проверки хода оказания услуг, соблюдения требований охраны труда работниками Исполнителя. Проверки проводятся исключительно в отношении услуг по контракту, оказываемых на территории Заказчика.

Исполнитель должен незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе субподрядными организациями, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

В случае возникновения аварийной ситуации в зоне оказания услуг, Исполнитель обязан принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку оказания услуг, вызов экстренных оперативных служб, принятие мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации, эвакуацию людей, извещение Заказчика.

Исполнитель осуществляет вызов скорой медицинской помощи и обеспечивает сопровождение сотрудников скорой медицинской помощи к месту несчастного случая с работником Исполнителя на территории Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить выезд работников, вывоз используемых оборудования, инструментов, приспособлений, отходов с территории Заказчика не позднее даты прекращения (расторжения) контракта.

При оказании услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

При оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.

Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 8. Требования к качеству оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими оказание такого вида услуг.

Приложение № 1
к Техническому заданию

| АКТ-ДОПУСК для выполнения работ (оказания услуг) на территории __________________________________________________________________ (наименование Филиала) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и представитель подрядчика (исполнителя), ответственный за выполнение работ (оказание услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о нижеследующем. Заказчик предоставляет объект (участок, территорию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, участка, территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ограниченный координатами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для выполнения на нем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| под руководством представителя подрядчика (исполнителя), на следующий срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начало «__» ____________ 20__ г. окончание «__» ____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До начала и во время выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (перечисляются в том числе мероприятия по подготовке рабочих мест) |  |  | Дата и время выполнения мероприятия |  |  | ФИО и подпись лица, ответственного за выполнение мероприятия |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| По завершении выполнения работ (оказания услуг) необходимо выполнить следующие мероприятия (заполняется при проведении работ в действующих электроустановках, тепловых энергоустановках): |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время выполнения мероприятия |  |  |  | ФИО и подпись лица, выполнившего мероприятие |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |