ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской области

Наименование, характеристика, количество

| № | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | напряжение питания постоянного тока, В- от10,2 до 28,4 количество входов питания 2 питания часов реального времени - элемент СR2032 время автономной работы часов реального времени - 5 Линия связи для подключения блоков ИСО "Орион" интерфейс RS-485 тип - одиночная линия длина линии, м, не более 1200 Жидкокристаллический индикатор 2 строки х 16 символов Количество контролируемых элементов (входов, выходов), не более 2048 Количество разделов (защищаемых зон), не более 511 Количество групп разделов, не более 128 Количество выходов, управляемых стандартными программами, не более 256 Количество элементов, управляемых сценарием, не более 255 Количество сценариев управления, не более 255 (меньше для сложных сценариев) Количество кодов пользователей, не более 2047 Объём журнала событий, не менее 32000 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 IP30 (при креплении на стену) Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 категория размещения - 4 Устойчивость к вибрации: диапазон частот, Гц - 1-35 максимальное ускорение, g - 0,5 Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 О4 Диапазон рабочих температур, °С от минус 10 до + 55 Относительная влажность воздуха, % (при + 40 °С) 93 Средняя наработка прибора на отказ, не менее, ч 80000 Вероятность безотказной работы за 1000 ч 0,98758 Масса прибора, кг - не более 0,3 Габаритные размеры прибора, мм - 140×114×25 Тип подключения к прибору клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв. мм Способ монтажа - настенный |
| 2 | Блок защиты линии -01 | шт. | 3 | Максимальный диаметр подключаемого кабеля (по внешней изоляции), мм 7 Минимальный диаметр подключаемого кабеля (по внешней изоляции), мм 1 Масса, кг, не более: 0,5 Габаритные размеры, мм, не более: 186x165x55 Относительная влажность воздуха при температуре + 40 С (без конденсации влаги), не более 95% Диапазон рабочих температур, С: -50…+50 |