 Описание объекта закупки
	1. Полное наименование объекта закупки
	Восстановление системы пожарной сигнализации (далее-СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее-СОУЭ) в помещениях 1, 2, 3 этажей поврежденных и частично демонтированных при проведении работ по замене электропроводки в помещениях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ), по адресу: Санкт-Петербург, 12-линия В.О., д. 51, лит. А.
Замена усилителя «Октава 80Б».

	2. Объём выполняемых работ
	1. Восстановление целостности кабельных линий систем СПС и СОУЭ после проведения ремонта.

2. Монтаж демонтированного оборудования, согласно проектной документации.

3. Замена вышедшего из строя линейного усилителя «Октава 80Б».

4. Подключение существующих усилителей систем СОУЭ к линиям оповещения и линиям связи.

5. Подключение к реконструированной системе электроснабжения.

6. Проведение пусконаладочных работ системы СПС.

7. Проведение пусконаладочных работ системы СОУЭ.

	3. Место выполнения работ
	г. Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 51, лит. А (далее-Объект) 

	4. Срок выполнения работ 
	В течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

	5. Технические характеристики (требования к работам)
	Все Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

	6. Функциональные особенности результата работ
	1. При выполнении Работ должна быть обеспечена бесперебойная работоспособность действующих систем противопожарной защиты Объекта. 

	7. Требования к составу, объёму и содержанию работ 
	1. С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.
2. Подрядчик предоставляет паспортную документацию и сертификаты заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

· на все вновь устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России.

3. Копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя Подрядчика.

	8. Цели использования результатов работ
	СПС и СОУЭ относятся к системам противопожарной защиты зданий и помещений, применяются для экстренного оповещения при возгораниях и задымлениях, доведения до людей информации о путях и очередности эвакуации.

	9. Виды выполняемых работ
	1. Восстановление систем СПС и СОУЭ в помещениях 1, 2, 3 этажей.
2. Проведение пусконаладочных работ.

	10. Условия выполнения работ
	1. Все Работы по Контракту выполняются силами и средствами Подрядчика, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов. В случае привлечения субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в рамках выполнения соответствующих работ в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2. Время выполнения Работ: в рабочие дни в рабочее время с 09:00 до 17:30 часов, кроме выходных и праздничных дней.

3. Работы в выходные дни и в нерабочее время необходимо согласовывать с Заказчиком.

4. До начала выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, и паспортных данных каждого работника.

5. Не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику график выполнения Работ на Объекте.
6. Подрядчик поставляет на Объект собственными силами и средствами необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.
7. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке работ, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Подрядчика.
8. По окончании выполнения Работ Подрядчик должен обеспечить вывоз с Объекта принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, материалов, строительного мусора.

	11. Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставке сопутствующих товаров
	Не установлено

	12. Порядок (последовательность) выполнения работ
	Последовательность Работ:

· поставка оборудования и материалов;

· восстановление и монтаж элементов СПС;

· восстановление и монтаж элементов СОУЭ;
· подключение вновь установленных элементов (оборудования) к существующим шлейфам СПС и СОУЭ Объекта;
· проведение пусконаладочных работ.

	13. Требования к качеству работ
	Качество и безопасность выполняемых Работ должны соответствовать требованиям Заказчика, установленным требованиям технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Приложение № 1 – Наименование и количество оборудования

	14. Требования к безопасности выполнения и безопасности результатов работ
	1. При выполнении работ Подрядчик должен использовать материалы и оборудование, качество и комплектация которых соответствует требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства РФ, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта).
2. Подрядчик должен соблюдать внутри Объекта режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика, своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине при выполнении Работ недостатки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от Описания объекта закупки.
3. При выполнении работ на Объекте Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда и назначить лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности в местах производства Работ.
4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по безопасности при производстве работ, к выполнению Работ допускаются специалисты Подрядчика, имеющие действующую группу по электробезопасности не ниже 3-ей до 1000 вольт (п. 40 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811, и в соответствии с п. 3.4 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда РФ от 15.12.2020 № 903н).

	15. Порядок сдачи и приёмки
	По окончании работ Подрядчик предоставляет исполнительную документацию:

· акты освидетельствования скрытых работ;

· исполнительные схемы;

· акт проверки работоспособности СПС;

· акт проверки работоспособности СОУЭ;

· ведомость смонтированного оборудования СПС и СОУЭ;
· сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности, техническую документацию предприятий изготовителей.

	16. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Исполнительная документация представляется 
в 3-х экземплярах (каждого документа) на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе (флеш-накопитель, содержащий отсканированные документы и файлы документов в редактируемых форматах: MS Word, Autocad и т.д.).

	17. Требования по техническому обучению персонала заказчика работе по результатам работ
	Не установлено

	18. Нормативные документы, которые определяют требования к предмету закупки
	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008;

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 об утверждении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

	19. Иные требования к работам
	Не установлено

	20. Гарантийные обязательства на работы и устанавливаемое оборудование, их срок


	1. Гарантийный срок на работы составляет 2 (два) года с даты подписания универсального передаточного документа (далее-УПД) Заказчиком.
2. Гарантийный срок на установленное оборудование составляет 2 (два) года с даты подписания УПД Заказчиком.

	21. Обеспечение гарантийных обязательств
	1. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих в следствие:

· применения материалов, деталей, конструкций, оборудования или методов выполнения Работ, не соответствующих положениям законодательства РФ и рекомендациями изготовителя;

· халатности Подрядчика или невыполнения им какого-либо из своих обязательств, установленных Контрактом.

	22. Требуемые лицензии или сертификаты (или иная разрешительная документация) необходимые для выполнения данного вида работ
	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 право Подрядчика выполнять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Описанием объекта закупки. 
Работы, должны быть подтверждены лицензией (предоставить в составе заявки), выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений со следующими видами работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

	23. Приложения к Описанию объекта и условий закупки
	Приложение № 1 – Наименование и количество оборудования


	Заказчик

_________________________ 

(подписано ЭП) 
	ПОДРЯДЧИК:

_________________________ 

(подписано ЭП) 


Приложение № 1
к Описанию объекта закупки

Наименование и количество оборудования
Здание по адресу: г. Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 51, лит. А
	№

п/п
	Наименование и технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Система пожарной сигнализации на базе оборудования «Болид» и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре на базе оборудования 

«Октава-80-100»

	1
	Прибор приемно-контрольный С2000М
	шт.
	1

	2
	Блок базовый Октава-80Ц
	шт.
	1

	
	Усилитель линейный Октава-80Б
	шт.
	3

	3
	Громкоговоритель АС-3
	шт.
	35

	4
	Громкоговоритель АС-1
	шт.
	72

	5
	Оповещатель световой «Выход» Молния-12
	шт.
	25

	6
	Оповещатель пожарный световой "ВЫХОД" с направлением движения
	шт.
	8

	7
	Блок резервированного питания БРП 12-3/28
	шт.
	1

	8
	Блок резервированного питания БРП 12-3/17
	шт.
	1

	9
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт.
	1

	10
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	шт.
	3

	11
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП-2
	шт.
	2

	12
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А
	шт.
	212

	13
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
	шт.
	15


	Заказчик

_________________________ 

(подписано ЭП) 
	ПОДРЯДЧИК:

_________________________ 

(подписано ЭП) 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


