ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки | Поставка медицинского оборудования |
| 2 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д.2 «Б» (2 этаж) |
| 3 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора |
| 4 | Порядок формирования цены | Цена договора включает в себя: стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора |
| 5 | Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика | Требуется* |
| 6 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара | Требуется передача документов подтверждающих качество товара |
| 7 | Требования к безопасности товара | Требуется |
| 8 | Порядок сдачи и приемки товара | В течение 10 рабочих дней с даты поставки товара |
| 9 | Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика | Требуется** |
| 10 | Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром | Не требуется |
| 11 | Требования по объему гарантий качества товара | - |
| 12 | Требования по гарантийному сроку | Не менее 12 месяцев от даты поставки товара |
| 13 | Остаточный срок годности | - |

* для позиций 6 и 7 раздела 2 Технического задания «Требования к товару»

** для позиции 1 раздела 2 Технического задания «Требования к товару»

Раздел 2. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ОКПД 2 (по 44-ФЗ) | Запрет да/нет | Ограничение да/нет | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Холодильник фармацевтический | 28.25.13.116-00000018 / 28.25.13.116 | Нет | Да | Вариант исполнения | Холодильник |  | Штука | 1 |
|  |  |  |  |  | Возможность использования для хранения вакцин | Да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Замок | Да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общий объем | ≥ 351 и ≤ 400 | Литр; кубический дециметр |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочий диапазон температуры в камере, °С | 2-15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стеклянная дверь | Да |  |  |  |
| 2 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | 26.60.12.129-00000222 / 26.60.12.129 | Нет | Да (п. 312) | Измеряемое давление | ≤ 300 | Миллиметр ртутного столба | Штука | 1 |
|  |  |  |  |  | Максимальный обхват не менее | 45 | Сантиметр |  |  |
|  |  |  |  |  | Место измерения | Плечо |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальный обхват не более | 32 | Сантиметр |  |  |
|  |  |  |  |  | Частота сердечных сокращений, уд./мин. | ≤ 240 |  |  |  |
| 3 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 26.60.12.120-00000006 / 26.60.12.129 | Нет | Да (п. 312) | Диапазон измерения давления | ≥ 0 и ≤ 300 | Миллиметр ртутного столба | Штука | 10 |
|  |  |  |  |  | Материал манжеты | Нейлон |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение манжеты | Для плеча |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обхват манжеты, максимальный | > 40 и ≤ 66 | Сантиметр |  |  |
|  |  |  |  |  | Обхват манжеты, минимальный | ≥ 22 и ≤ 40 | Сантиметр |  |  |
|  |  |  |  |  | Стетоскоп | Да |  |  |  |
| 4 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ заказчик вправе указать дополнительные характеристики в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. | 26.60.12.122-00000013 / 26.60.12.122 | Нет | Да (п. 310) | Тип | Безртутный |  | Штука | 12 |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерения температуры тела, °С | От 35 до 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена деления шкалы | 0.1 | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Пластиковый футляр |  |  |  |
| 5 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | 26.60.12.122-00000112 / 26.60.12.122 | Нет | Да (п. 310) | Влагозащита | Нет |  | Штука | 5 |
|  |  |  |  |  | Гибкий наконечник | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерения | ≥ 32 и ≤ 43.9 | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение последнего измерения | Да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Способ измерения | Оральный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аксилярный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ректальный |  |  |  |
| 6 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ заказчик вправе указать дополнительные характеристики в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. | 32.50.50.190-00000210 / 32.50.50.190 | Нет | Нет | Назначение | Для измерения АД плечевая взрослая |  | Штука | 2 |
|  |  |  |  |  | Компрессионная пневматическая манжета с текстильной застежкой в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для суточного монитора | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обхват плеча в диапазоне | 24-32 | Сантиметр |  |  |
|  |  |  |  |  | Предназначены для суточных мониторов артериального давления «БиПиЛАБ», имеющимся у Заказчика | Соответствие |  |  |  |
| 7 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ заказчик вправе указать дополнительные характеристики в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. | 32.50.50.190-00000210 / 32.50.50.190 | Нет | Нет | Назначение | Для измерения АД плечевая |  | Штука | 2 |
|  |  |  |  |  | Обхват плеча в диапазоне | 28-40 | Сантиметр |  |  |
|  |  |  |  |  | Компрессионная пневматическая манжета с текстильной застежкой в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для суточного монитора | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предназначены для суточных мониторов артериального давления «БиПиЛАБ», имеющимся у Заказчика | Соответствие |  |  |  |