Приложение

к электронной версии контракта

Технические требования

на поставку средств защиты информации
(ОТС – филиал РТУ РЭБОТИ (г. Иркутск))

1. Предмет контракта: поставка средств защиты информации (ОТС – филиала РТУ РЭБОТИ (г. Иркутск))

2. КМИ: 153.00100153.21.Э.47804.26. (далее – товар)

3. КТРУ: 26.20.40.140-00000001.

4. ОКПД2: 26.20.40.140.

5. Получатель товара: ОТС – филиал РТУ РЭБОТИ (г. Иркутск).

6. Место поставки товара: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, дом 78.

7. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 30 октября 2026 г.

8. Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генератор электромагнитного шума | Максимальная электрическая мощность потребления | ≤ 50 | Ватт | Штука | 3 |
|  |  | Максимальное значение диапазона частот | ≥ 6 000 | Мегагерц |  |  |
|  |  | Сертификация ФСТЭК, класс | 2 | - |  |  |
|  |  | Сертификация ФСТЭК, тип | А | - |  |  |

Товар является средством активной защиты информации и предназначен для маскировки побочных электромагнитных излучений и наводки персональных компьютеров, рабочих станций компьютерных сетей и комплексов на объектах вычислительной техники второй, третьей и четвертой категорий, путем формирования и излучения в окружающее пространство электромагнитного поля шума и наведения шумового сигнала на токопроводящие линии и инженерно-технические коммуникации, включая цепи электропитания и заземления, в широком диапазоне частот.

Поставляемый товар должен соответствовать Требованиям к средствам активной защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ФСТЭК России, 2014).

9. Требования к товару:

- комбинированная защита (электромагнитное излучение, шумовое напряжения в линии электропитания и заземления);

- наличие регулятора интегрального уровня формируемых электромагнитного поля шума и шумовых напряжений;

- возможность, в случае необходимости, дополнительного повышения уровня излучаемого электромагнитного поля шума;

- встроенная система контроля интегрального уровня излучения со световой индикацией и звуковой сигнализацией;

- наличие счетчика наработки.

В комплекте поставки должны быть:

- наличие действующего сертификата соответствия ФСТЭК России до 2 (второй) категории включительно;

- комплект эксплуатационной документации на русском языке;

- паспорт (формуляр);

- гарантийный талон.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) заводского производства.

10. Требования к упаковке: поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

11. Требования к поставке: товар поставляется в рабочие дни Получателя товара, с понедельника по четверг 
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с 8 час. 30 мин. до 16 час. 15 мин. (обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.). Поставка товара в иное время допускается по письменному согласованию с Получателем товара. Поставщик должен обеспечить доставку товара в адрес Получателя товара транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счёт средств Поставщика.

12. Гарантийный срок: срок гарантии на товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки товара.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре некомплектности, дефектов или несоответствий требованиям государственных стандартов, технических условий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации для товаров такого рода, Поставщик обязан доукомплектовать, заменить такой товар в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного извещения Заказчика (Получателя товара) об обнаружении в поставленном товаре некомплектности, дефектов или несоответствий.

При этом гарантийный срок продлевается с учётом времени, затраченного на устранение выявленных недостатков и (или) замену товара.