Техническое задание

на закупку портативной зарядной электростанции EcoFlow DELTA 2 MAX или эквивалент с улучшенными характеристиками

Предмет закупки: портативная зарядная электростанция EcoFlow DELTA 2 MAX (EFD350) или эквивалент с улучшенными характеристиками.

Цель закупки: Необходимы при длительных патрульных рейдах в виде резервного и автономного питания, на опорных стационарных пунктах охраны. Для зарядки электронных устройств (средств связи, фото- и видео-аппаратуры, беспилотных летательных аппаратов и т.п.) в полевых условиях.

Технические характеристики:

- Модель - EcoFlow DELTA 2 MAX [EFD350] или эквивалент с улучшенными характеристиками

- Ёмкость аккумулятора -  не менее 2048 Вт·ч

- Тип аккумулятора – только LFP (LiFePO4)

- Срок службы не менее 3000 циклов до достижения уровня ёмкости 80%

- Выходная мощность переменного тока не менее 2400 Вт (импульсная мощность — не менее 4800 Вт)

- Максимальная мощность с X-Boost не менее 3000 Вт

- Размеры (Д × Ш × В) не более 497 × 242 × 305 мм

- Вес не менее 23 кг

- Цвет Серый и чёрный

- Диапазон температур зарядки - От 0 °C до 45 °C

- Диапазон температур разрядки - От -10 °C до 45 °C

- Диапазон рабочих температур - От 20 °C до 30 °C

- Диапазон температур хранения - От -10 °C до 45 °C

- Способы зарядки - розетка переменного тока 220 В, автомобильное зарядное устройство 12 В, солнечная панель

- Время до полной зарядки не более 80 минут

- Вход переменного тока – не менее 2 порта, 5 В, 2,4 А, максимум 12 Вт на порт

- Выход переменного тока -  не менее 4 розетки

- Выход USB-A не менее 2 порта, 5 В, 2,4 А, максимум 12 Вт на порт

- Выход USB-C не менее 2 порта, 5/9/12/15/20 В, 5 А, максимум 100 Вт на порт

- Выход DC5521 не менее 2 порта, 12,6 В, 3 А, максимум 38 Вт на порт

- Мощность автомобильного выхода не менее 1 порта, 12,6 В, 10 А, 126 Вт максимум

- Параметры входа солнечной зарядки нее менее 11–60 В, 15 А, одинарный порт — 500 Вт; двойной порт — 1000 Вт

- Внешняя батарея - поддержка до двух аккумуляторов DELTA 2 Max Smart Extra / DELTA Max Smart Extra Battery

- Системы управления - система управления питанием, защита от перенапряжения, перегрузки, температурных перепадов, короткого замыкания, низких температур, низкого напряжения, сверхтока

- Подключения - Wi-Fi, Bluetooth

- Наличие технологии X-Boost

- Время переключения на работу от батареи менее 20 мс.

Комплектация

- В комплект должны входить:

- портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 2 MAX;

- зарядный кабель переменного тока;

- автомобильный кабель для зарядки;

- кабель DC5521 — DC5525;

- руководство пользователя;

- гарантийный талон.

Поставщик должен:

- предоставить сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара;

- гарантировать оригинальность продукции;

- предоставить гарантийное обслуживание в соответствии с условиями производителя (гарантийный срок — 5 лет).

Место поставки: г. Мончегорск ул. Зеленый переулок дом 8

Дополнительные требования:

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.