Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку медицинских изделий для лабораторных исследований

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД2 | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50–001–80191681–2023 (100-1000) мкл, 1000 шт/уп | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования: от 100 до 1000 мкл Длина – 71,5±2 мм Диаметр верхний наружный – 9,6±1 мм Диаметр верхний внутренний – 7,6±0,7 мм Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей: Ленпипет (новое производство), Термо Фишер, Сарториус, DLab, Экохим, Эппендорф и др. Полностью автоклавируются Наконечники изготовлены из полипропилена марки SIBEX PP H350 FF Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет Кол-во наконечников в упаковке: 1000 шт. Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА: Наличие Сертификат соответствия: Наличие Гарантийный срок годности наконечников: 12 месяцев Средний срок годности с даты изготовления: 5 лет | упак | 3 |
| 2. | Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50–001–80191681–2023 (100-1000) мкл, 96 шт/уп | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования: от 100 до 1000 мкл Длина – 71,5±2 мм Диаметр верхний наружный – 9,6±1 мм Диаметр верхний внутренний – 7,6±0,7 мм Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами различных производителей: Ленпипет (новое производство), Термо Фишер, Сарториус, DLab, Экохим, Эппендорф и др. Полностью автоклавируются: - штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей, - наконечники Наконечники изготовлены из полипропилена марки SIBEX PP H350 FF: Упаковка Наконечники упакованы в штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей внутри Кол-во наконечников в штативе: 96 шт. Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА: Наличие Сертификат соответствия: Наличие Гарантийный срок годности наконечников: 12 месяцев Средний срок годности с даты изготовления:5 лет | упак | 5 |
| 3. | Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50–001–80191681–2023 (1-10) мл удлиненный, 40 шт/уп | 32.50.50.190 | Диапазон дозирования: от 1 до 10 мл Длина – 165±2 мм Диаметр верхний наружный – 18,2±2,0 мм Диаметр верхний внутренний – 15,4±1,5 мм Градуировка: Наличие Обращаем внимание, что на данном объеме (до 5 мл) нет полной универсальности, т.к. у разных производителей дозаторов может отличаться диаметр посадочного конуса. Наконечники совместимы с механическими/электронными дозаторами таких производителей, как Ленпипет (новое производство), Сарториус, DLab Полностью автоклавируются Наконечники изготовлены из полипропилена марки SIBEX PP H350 FF Наконечники упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет Кол-во наконечников в упаковке 40 шт. Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА: Наличие Сертификат соответствия: Наличие Гарантийный срок годности наконечников: 12 месяцев Средний срок годности с даты изготовления: 5 лет | упак | 10 |
| 4. | Пробирки, 50 мл, 114 x 28 мм, РР, конические, с красной резьбовой крышкой, 25 шт/уп | 22.29.29.190 | Пробирки объемом не менее 50 мл; Конические - да; Винтовая крышка - да; Без ДНКаз, РНКаз, энзимов - да; Апирогенные -да; Градуировка - наличие; Выдерживают максимальную центрифужную силу не менее 20000 g Матовое поле для записи - да; Материал пробирки - Полипропилен (ПП, PP); Автоклавируемые - да; Фасовка - не менее 25 штук в упак | упак | 19 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 60 (шестидесяти) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.