Приложение № 2

к Запросу на предоставление ценовой информации

Техническое задание

На поставку и установку алюминиевых перегородок, оконных откосов и подоконников для санузлов санитарно-гигиенического корпуса (г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 2).

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг

Техническое задание на изготовление и установку перегородок из алюминиевого профиля а также оконные откосы и подоконники в сан.узлы корпуса, расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 2.

2. Перечень и объемы услуг

| № п\п | Наименование услуги | Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат) | Количествен-ный показатель объема услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Санитарно-гигиенический корпус корпус (1 этажи) Перегородка П-1 Перегородка П-2 Окно | Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, Цвет: RAL 9016, белый. Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый. Дверь с порогом, рабочая створка правая, коробка двери с буртиком. Комплектация: ручка нажимная раздельная, личина с заверткой, петля для алюминиевых дверей «DORMA» двухсекционная накладная, две петли на створке. Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, 2095*1025 мм. Цвет: RAL 9016, белый. Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый. Комплектация: личина с заверткой, ручка нажимная раздельная, цвет белый. Выполнено из ПВХ. Профиль, пятикамерный. Цвет профиля: белый Фурнитура: поворотно - откидная , МАСО. Заполнение: стеклопакеты 40 мм. двухкамерные, ст. пакеты до отметки 1350 мм. со стеклом " мателюкс" Монтаж с использованием паро -, тепло-, гидро-изоляции. Дополнительно: - доставка, монтаж; - демонтаж существующего окон ; - подоконник ПВХ шириной 750 мм., цвет белый матовый, - ПВХ откосы 700 мм. из сендвич панели 10 мм. - отлив из оцинкованной стали, цвет белый. | 1 шт. 2 шт. 2 окна |

3. Место оказания услуг

г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 2,

4. Сроки (периоды) оказания услуг

(пятнадцать календарных дней)

5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  – не требуется

6. Общие требования к оказанию услуг, их качеству:

- не требуется.

7. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:

- не требуется.

8. Требования к квалификации исполнителя - не требуется.

9. Иные требования к услугам и условиям их оказания- не требуется.

10. Порядок сдачи и приемки результатов услуг - контроль качества, технический надзор и приемка всех оказываемых услуг осуществляется сотрудниками Заказчика. Все услуги оказываются в присутствии представителя Заказчика.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг - не требуется.

12. Требования по объему и сроку гарантий качества услуг – 3 года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

13.  Предполагаемый срок оказания услуг – 3 квартал 2026 г.

14. Порядок оплаты - по факту выполнения работ, в течение семи рабочих дней.

15. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора (контракта) - не требуется.