Описание объекта закупки

- Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Код позиции | Значение характеристики (показателя) | Единица измерения характеристики (показателя) | Обоснование включения характеристик (показателей) в описание объекта закупки | Инструкция по заполнению характеристик (значений показателей) в заявке | Тип характеристики (качественная/количествен-ная) | Кол-во, единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обустройство водопоя | 84.25.11.120 |  | - обустройство искусственного водопоя 20*40*3 м, не допускаются участки глубиной менее 3 метров - скашивание травы вокруг водопоя и расчистка засохшего кустарника и поросли на площади 2400 м2 (40*60м); - складирование полученного грунта равномерным слоем высотой не более 1,5 метров на расстоянии не менее 10 метров от границ водопоя, - предусмотреть возможность использования данного водопоя с целью набора воды для автомобилей, предусмотренных для тушения пожаров. Для этого по центру одной из сторон предусмотреть участок углубленный на глубину минимум 4 метра размером не менее 4*4 с продлением подьездного пути до этого участка; оборудование площадки размером не менее 12 кв м. песчано-гравийной смесью для разворота, для установки пожарных автомобилей и для забора воды. - создание съезда с автодороги и расчистка подъездного пути шириной не менее 4,5 метров - Подрядчиком должно быть обеспечено соблюдение правил нахождения на особо охраняемых природных территориях. - В процессе выполнения работ должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами..; качественная. | 1, усл. ед |

В целях осуществления в день выполнения работ допуска сотрудников Подрядчика на Объект Подрядчик не позднее 10:00 (время московское) дня предыдущего предоставляет заказчику следующие сведения:

- подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью (при наличии) список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ на Объекте, с указанием их полномочий, фамилии, имени, отчества и паспортных данных для оформления пропусков.

В течение 1 (Одного) календарного дня с даты заключения контракта Подрядчик обязуется предоставить представителю заказчика следующие документы и сведения:

- подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью (при наличии) список ответственных должностных лиц Подрядчика, которые уполномочены представлять интересы Подрядчика в ходе осуществления работ по контракту, а также контроля и надзора за выполнением работ, в том числе подписывать от имени Подрядчика документы, связанные с исполнением контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени, отчества, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение мер по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, за работу с грузоподъемными машинами и механизмами;

- документ, установленного законодательством Российской Федерации образца, подтверждающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации сотрудников Подрядчика, являющихся иностранными гражданами, привлекаемых для выполнения работ на Объекте.

Подрядчик с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения ведет оформленный и заверенный в установленном порядке журнал по технике безопасности.

Акты освидетельствования скрытых работ подписывается представителем Заказчика только при наличии соответствующих исполнительных схем, проверенных Заказчиком. К актам на скрытые работы прикладывается их фотофиксация.

Пропуск сотрудников Подрядчика на Объект производится строго по утверждённому заказчиком списку, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, а при отсутствии гражданства Российской Федерации − документа, разрешающего трудовую деятельность в Российской Федерации на период исполнения контракта.

Доставка, разгрузка и погрузка товаров и оборудования к месту выполнения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. Перевозка по территории заповедника осуществляется строго по маршруту, указанному Заказчиком, при наличии такой возможности.

Специфика в отношении объекта закупки: подрядчик обязан учитывать, что Объект, на котором выполняются работы, является объектом особо охраняемой природной территорией, обладает нетронутой природой с дикими животными.

При выполнении работ Подрядчику необходимо применять меры по снижению уровня шума, пыли и загрязнений как воздуха, так и поверхности земли.

Подрядчик своевременно оформляет акты на скрытые работы, письменно извещая заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без их приемки заказчиком, запрещается.

Подрядчик обеспечивает надлежащее содержание строительной площадки: ежедневно до времени окончания выполнения работ сотрудники Подрядчика обеспечивают наведение порядка на строительной площадке на Объекте. Фактом, подтверждающим выполнение требования заказчика о ежедневном наведении порядка на строительной площадке на Объекте, является подписание представителем заказчика ежедневного акта осмотра строительной площадки, который формируется в свободной форме.

Строительные отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ, упаковываются в мешки, переносятся силами Подрядчика в контейнер для сбора строительных отходов для последующего вывоза. Контейнер и его вывоз и оплату обеспечивает Подрядчик. В целях недопущения загрязнения прилегающей территории и повреждения зеленых насаждений, в которых выполняется работа, запрещается любое передвижение людей и техники за пределами выделенной полосы отвода под монтаж тропы и обозначенных заказчиком мест проезда и прохода, а также складирования.

По завершению всех работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик обязан произвести очистку всей полосы отвода, проездов и проходов, а также мест складирования от мусора, образовавшегося в результате выполнения работ.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Запрещается загромождать квартальные проезды различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, и транспортом.

При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком.

При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности СНиП 12-03-2001. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Подрядная организация. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Подрядная организация.

Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении ремонтных работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядной организации.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ.

Подрядчик должен иметь всё необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующиеся для выполнения работ. Доставку оборудования, заказ и доставку материалов на объект, в соответствии с номенклатурой и количеством,  их сохранность и сохранность выполненных работ до приемки объекта в эксплуатацию, обеспечивает Подрядная организация.

Регулярный вывоз мусора в период проведения и после окончания работ (ежедневно) осуществляет Подрядная организация.

Подрядчик, не выполнивший данные обязанности, лишается права требовать оплаты дополнительно выполненных работ, а также ссылаться на вину Заказчика в случае возникшей просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных контрактом.

Подрядчик в ходе выполнения работ обеспечивает наличие на Объекте материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

Подрядчиком должно быть обеспечено соблюдение правил нахождения на особо охраняемых природных территориях.

Запрещается проживание сотрудников Подрядчика на территории Объекта или непосредственно на Объекте.

Доставка сотрудников Подрядчика на место выполнения работ, организация питания своих сотрудников осуществляется за счет средств Подрядчика.

Категорически запрещается сотрудникам Подрядчика курить на территории Объекта или непосредственно на Объекте.

Сотрудники Подрядчика, допущенные к выполнению работ, должны быть обеспечены всеми необходимыми инструментами, расходными материалами, оснасткой, рабочей одеждой строителя, средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов, обеспечивать безопасность труда, отвечать требованиям государственных стандартов, технической эстетики и эргономике. Все сотрудники Подрядчика, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски и рабочую одежду строителя, соответствующую сезону. Сотрудники Подрядчика без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ на Объекте не допускаются.

Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о замещении любого сотрудника Подрядчика в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;

- нарушение технологического процесса выполнения работ;

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе нахождение на Объекте без защитной каски и(или) рабочей одежде строителя, соответствующей сезону;

- при выявлении фактов хищения;

- и прочих нарушений законов Российской Федерации.

Места проездов и подходов к объекту определяет Заказчик.

Участки производства огнеопасных работ должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, требований об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, а также правил нахождения на особо охраняемых природных территориях. Перед началом выполнения работ сотрудники Подрядчика обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, и правил посещения и нахождения на особо охраняемых природных территориях.

Подрядчик незамедлительно уведомляет заказчика о любых внеплановых событиях на Объекте (авариях, несчастных случаях, хищениях и иных противоправных действиях, аресте) и (или) иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по контракту.

Подрядчик гарантирует освобождение заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ.

Подрядчик несет ответственность за нанесенный по вине Подрядчика в ходе выполнения работ ущерб имуществу заказчика и/или третьим лицам. Такой ущерб компенсируется Подрядчиком в полном объеме.

Выполнение работ должно осуществляться лицами (организациями), обладающими всеми необходимыми правоустанавливающими и разрешительными документами, в том числе всеми лицензиями и допусками в случаях, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.