|  |  | # УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника ФГБУ «УЭЗ МИД России» ____________ Д.Ю. Калиновский «___»____________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка ремонтных материалов для нужд ФГБУ «УЭЗ МИД России»

(ИКЗ: 261770415454677040100100460000000244)

1. Общие сведения.

Осуществление поставки ремонтных материалов для нужд ФГБУ «УЭЗ МИД России».

2. «Заказчик» и место поставки Товара.

ФГБУ «УЭЗ МИД России», далее Заказчик. Поставка осуществляется по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.32-34/57/23, стр. 1.

3. Перечень Товаров.

КТРУ:

23.62.10.000-00000008 - Лист гипсокартонный

16.23.11.130-00000002 - Блок дверной

22.21.40.000-00000007 - Лента армирующая для внутренних работ

24.10.71.110-00000023 - Уголок стальной

ОКПД2:

24.33.11.000 - Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей

24.33.11.000 - Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей

20.30.22.120 – Шпатлевки

16.10.10.112 - Пиломатериалы из ели

25.94.11.120 - Шурупы из черных металлов

22.21.30.130 - Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами

25.72.14.190 - Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов

25.93.14.110 – Гвозди

25.94.11.110 - Болты и винты из черных металлов

20.30.12.110 - Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

| № п/п | Наименование материала и оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист гипсокартонный | шт | 76 |
| 2 | Блок дверной | шт | 3 |
| 3 | Профиль стальной Тип 1 | шт | 35 |
| 4 | Профиль стальной Тип 2 | шт | 15 |
| 5 | Суперфинишная шпатлевка для выравнивания стен и потолка | кг | 100 |
| 6 | Лента армирующая для внутренних работ | рулон | 2 |
| 7 | Лента армирующая для внутренних работ | рулон | 2 |
| 8 | Брусок | шт | 14 |
| 9 | Шуруп тип 1 | шт | 2000 |
| 10 | Шуруп тип 2 | шт | 1000 |
| 11 | Лента ластичная самоклеящаяся для профилей направляющих | шт | 3 |
| 12 | Уголок стальной | шт | 20 |
| 13 | Дюбель Тип 1 | шт | 100 |
| 14 | Дюбель тип 2 | шт | 200 |
| 15 | Дюбель Тип 3 | шт | 100 |
| 16 | Гвоздь строительный | кг | 1 |
| 17 | Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем | кг | 1 |
| 18 | Лак | кг | 1 |

4. Требование к документации.

На поставляемый Товар должны быть предоставлены сертификаты качества и/или соответствия (если таковые предусмотрены законодательством Российской Федерации).

Качество и комплектность должны соответствовать назначению поставляемого Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

В день поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику:

- Счет;

- Счет-фактуру (при наличии);

- Товарная накладная по форме ТОРГ- 12 либо универсальный передаточный документ

- Документ о приемке (Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 в редакции, утвержденной приказом Минфина России от 30.10.2023 г. № 174н).

5. Требования к поставке Товара.

Товар должен быть поставлен в указанные сроки и заявленным количеством и качеством.

Поставка Товара производится в упаковке и с маркировкой данного товара. Поставщик обязан поставить Товар в упаковках, гарантирующих сохранность продукции.

Поставляемый Товар должен быть заварен и (или) упакован обычным для данного Товара способом, а при отсутствии такового – способом, обеспечивающим сохранность Товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Стоимость тары (упаковки) Товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. Если Товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика заварить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

В случае несоответствия характеристик поставляемого Товара требованиям настоящего Технического задания, такой Товар не будет принят Заказчиком и подлежит возврату Поставщику за его счет.

6. Требования к персоналу.

Поставщик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Только квалифицированный персонал должен выполнять перевозку и перемещение Товара.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несёт Поставщик.

7. Дополнительные условия.

Товар, поставляемый Поставщиком, должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к нему в Российской Федерации. Весь поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска не бывшим в эксплуатации/употреблении и свободным от прав третьих лиц.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющий от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающий порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Приемку Товара осуществляют уполномоченные представители Заказчика и Поставщика на объекте Заказчика.

Во время приемки, уполномоченные представители Заказчика:

- сверяют сведения и информацию, содержащуюся на маркировке Товара и на упаковке;

- устанавливают соответствие поставляемого Товара по наименованию, количеству, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара и иным показателям, установленным условиями Контракта;

- проверяют исправность Товара, соответствие его функций заявленным требованиям.

Для проверки поставленного Поставщиком Товара на их соответствие условиям Контракта, а также для проверки объема и качества Товара, предоставленной документации на соответствие требованиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами, по результатам проведения которой составляется экспертное заключение в виде Акта либо мотивированный Заказчиком отказ от приемки результатов исполнения контракта.

8. Гарантии и срок поставки товара.

Поставка Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Товар поставляется в рабочие дни с 9.00 час. до 15.00 час. ( обед с  12.00 час. до 13.00 час. по мск). Поставщику необходимо не менее чем за 3 (три) рабочих дня до поставки товара, предоставить информацию в электронном виде о транспортном средстве (марка, номер автомобиля), паспортные данные водителя на электронную почту Заказчика, в связи с пропускным режимом на территории МИД России, уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Сроки гарантии, предоставляемые Поставщиком Товара, должны быть не менее сроков, указанных на упаковке товара (для товара, поступающего в упаковке) но и  не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

Устранять недостатки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товаров 
в течение гарантийного срока несёт Поставщик.

Главный специалист

отдела государственных закупок				         Кочисов А.А.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Лист гипсокартонный | 23.62.10.000-00000008 | Длина | ≥ 2500 и < 2550 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 76 |
|  |  |  | Ширина | ≥ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина | ≥ 12.5 и < 14 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вид | Обычный (ГКЛ) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип по форме кромки | Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка (ПЛУК) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Блок дверной | 16.23.11.130-00000002 | Тип двери по месту установки | Межкомнатная (М) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 3 |
|  |  |  | Материал изготовления | Деревянная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип двери по числу полотен | Однопольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип двери по способу открывания | Распашная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип двери по наличию и типу порога | Без порога |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс механической прочности | Мд3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 30 и < 40 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вид покрытия лицевой поверхности | Лакокрасочные материалы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид двери по форме | Прямоугольный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Профиль стальной Тип 1 | 24.33.11.000 | Тип профиля | Стоечный (ПС) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 35 |
|  |  |  | Назначение | Вертикальные стойки каркасов для гипсокартонных перегородок, облицовок стен, подвесных потолков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма сечения | С-образная (швеллер) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота (ширина спинки) | 100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина полки | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | 4000 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина металла | 0,6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сопрягаемый направляющий профиль | ПН 100×40 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Профиль стальной Тип 2 | 24.33.11.000 | Тип профиля | Направляющий (ПН) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 15 |
|  |  |  | Назначение | Направляющая основа для стоечных профилей, устройство перемычек в каркасах перегородок и облицовок, крепление каркаса к полу, потолку и стенам |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма сечения | П-образная (швеллер с отогнутыми полками) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина (спинка) | 100 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота (полка) | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | 4000 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина металла | 0,6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Оцинкованная сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сопрягаемый стоечный профиль | ПС 100х50 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Суперфинишная шпатлевка для выравнивания стен и потолка | 20.30.22.120 | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | кг | 100 |
|  |  |  | Связующее | Акриловая дисперсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время высыхания одного слоя | ≤24 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Пластмассовое ведро |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Заполнитель | Тонкомолотый мрамор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | ≥5 и 20≤ | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Температура нанесения | 10-30 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | Лента армирующая для внутренних работ | 22.21.40.000-00000007 | Вид ленты | Лента бумажная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | рулон | 2 |
|  |  |  | Назначение ленты | Проклейка стыков и ремонт трещин в листах гипсокартонных, гипсоволкнистых, ДВП, ДСП и др. листовых материалах |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие перфорации | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина ленты | ≥ 65 и < 75 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина рулона | ≥ 50 и < 60 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 7 | Лента армирующая для внутренних работ | 22.21.40.000-00000007 | Вид ленты | Лента бумажная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | рулон | 2 |
|  |  |  | Назначение ленты | Проклейка стыков и ремонт трещин в листах гипсокартонных, гипсоволкнистых, ДВП, ДСП и др. листовых материалах |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие перфорации | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина ленты | ≥ 50 и < 55 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина рулона | ≥ 50 и < 60 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 8 | Брусок | 16.10.10.112 | Тип продукции | Брусок строганый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 14 |
|  |  |  | Порода древесины | ель; сосна |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сорт | АВ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид обработки | Строганый (4 канта) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Состояние | Сухой (камерной сушки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сечение | 50 × 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Влажность | ≤18 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Форма сечения | Квадратная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Структура | Цельный массив |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Экологичность | Не содержит химических компонентов, безопасен для здоровья |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥3 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 9 | Шуруп тип 1 | 25.94.11.120 | Тип изделия | Шуруп самонарезающий (саморез) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2000 |
|  |  |  | Материал | Сталь углеродистая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Оксидированное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | 35 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма головки | Потайная (сферический конус) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип шлица | Крестообразный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 10 | Шуруп тип 2 | 25.94.11.120 | Тип изделия | Шуруп самонарезающий (саморез) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1000 |
|  |  |  | Материал | Сталь углеродистая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Оксидированное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр | 3,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма головки | Потайная (сферический конус) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип шлица | Крестообразный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 11 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих | 22.21.30.130 | Тип изделия | Лента уплотнительная монтажная (демпферная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 3 |
|  |  |  | Назначение | Виброизоляция и шумоизоляция металлических каркасов при монтаже гипсокартонных перегородок, облицовок стен и подвесных потолков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Самоклеящаяся | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина в рулоне | 30 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал основы | Вспененный полиэтилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 12 | Уголок стальной | 24.10.71.110-00000023 | Тип | Равнополочный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 20 |
|  |  |  | Вид | Гнутый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип стали | Легированная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие цинкованного покрытия | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина полки | 2 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина полки | 20 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий | ≥5 и ≤6 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол | 90 | Градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 13 | Дюбель Тип 1 | 25.72.14.190 | Тип изделия | Дюбель универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 100 |
|  |  |  | Форма | С буртом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр дюбеля | 6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина дюбеля | 35 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Нейлон (полиамид) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия под дюбель | 6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Шуруп в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр шурупа | ≥4 и ≤5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка | ≥45 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 14 | Дюбель тип 2 | 25.72.14.190 | Тип изделия | Дюбель-гвоздь (забивной, быстрый монтаж) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 200 |
|  |  |  | Форма головки (манжеты) | Грибовидная (с широкой шляпкой) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр дюбеля | 6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина дюбеля | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстия под дюбель | 6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал дюбеля | Полипропилен; нейлон |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 15 | Дюбель Тип 3 | 25.72.14.190 | Тип изделия | Дюбель распорный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 100 |
|  |  |  | Материал | Полипропилен (PP) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр дюбеля | 6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина дюбеля | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр сверления | 6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 16 | Гвоздь строительный | 25.93.14.110 | Диаметр стержня (d) | 1,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | кг | 1 |
|  |  |  | Длина (l) | 50 ; 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Форма головки | Коническая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 17 | Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем | 25.94.11.110 | Тип изделия | Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | кг | 1 |
|  |  |  | Диаметр резьбы (d) | M5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина (l) | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 18 | Лак | 20.30.12.110 | Тип | Однокомпонентный (готов к применению) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | кг | 1 |
|  |  |  | Состав | Раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси органических растворителей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Защита металла и бетона от кислот, щелочей, солей, газов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет (лака) | Бесцветный (допускается желтоватый оттенок по йодометрической шкале не более 7 мг J2/100см³) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Глянец | Глянцевый / Полуглянцевый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Расход на 1 слой | 200-250 | г/м2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид тары | металлическая банка |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Инструкция по заполнению требований к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика

Участник закупки представляет информацию о характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующим показателям, установленным в описании объекта закупки и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

Заявка должна содержать наименование страны происхождения товара, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской 	Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации (далее- нормативная документация).

В случае отсутствия   в нормативной документации значений по требуемым показателям каких-либо из закупаемых товаров, то по данным показателям в графе «Значение показателя, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара, указанного в «Требованиях к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям которые определяют соответствие потребностям Заказчика».

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «;» - означает что, участнику следует предоставить в заявке одно или несколько конкретных значений показателя из предложенных в заявке;

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Одновременное использование символов «≥» и «≤» означает, что участнику следует представить в заявке конкретный показатель, более или равный первому указанному значению и менее  или равный второму указанному значению;

Одновременное использование символов «≥» и «<» означает, что участнику следует представить в заявке конкретный показатель, более или равный первому указанному значению и менее второго указанного значения;

Одновременное использование символов «>» и «≤» означает, что участнику следует представить в заявке конкретный показатель, более первого указанного значения и менее или равный второму указанному значению;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения или равное ему;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения или равное ему;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае если требуемое значение показателя товара сопровождается словами диапазон участнику необходимо предоставить все значения, включая крайние из этого диапазона.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями показателя, следует читать как необходимость указания диапазона значений, включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение показателя сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого показателя. При этом, не допускается указание крайнего значения показателя, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае, если наименование характеристики сопровождается словами диапазон, участнику необходимо предоставить все значения из указанного диапазона, включая крайние.

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, заказчиком указываются соответствующие значения требуемого показателя в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующим показателям, установленным в описании объекта закупки и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака), и наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, указанных в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

Предоставляемые участником закупки сведения в отношении товаров и их показателей, значений, не должны допускать разночтения и/или двусмысленное толкование, в том числе не допускается указание следующих словосочетаний (и их производных), а также знаков и символов: «должен быть» / «должно быть» / «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «не ниже» «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «+/-», «свыше», «максимально», «минимально», «минимально», «эквивалент», «или эквивалент», «аналог», «свыше», «или», «приблизительно», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «свыше»,  а также производные от указанных словосочетаний, по отношению к значениям показателей, за исключением показателей значения которых не изменяются. Указываются, только конкретные показатели товара и значения показателей. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара несет участник закупки. При указании в закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Главный специалист

отдела государственных закупок										                  Кочисов А.А.

Приложение № 2 к  Описанию Объекта закупки (Техническому заданию)

Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик рекомендованных параметров (показателей)*

| № п/п | Наименование товара и код КТРУ, ОКПД2 | Указание на товарный знак(при наличии) | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  | Единица измерения | Наименование изменения | Обоснование включения параметров показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Требуемые значения показателя, установленное заказчиком |  |  |  |
| 14 | Уголок стальной 24.10.71.110-00000023 | Отсутсвует | Диаметр отверстий | ≥5 и ≤6 | Миллиметр | внесение | Для соответствия закупаемым к позиции материалам |
|  |  |  | Угол | 90 | Градус | внесение | Для соответствия условиям использования |

*Согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Включение дополнительных характеристик продукции обосновано уточнением характеристик объекта закупки.

Главный специалист

отдела государственных закупок										                  Кочисов А.А.