ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на закупку лабораторных реагентов для нужд ФИЦ ПНЦБИ РАН

1. Наименование объекта закупки (предмета контракта): Закупка лабораторных реагентов для нужд ФИЦ ПНЦБИ РАН

2. Порядок формирования цены контракта:

Цена контракта включает: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнение контракта.

3. Срок и место поставки

3.1 Место поставки товара: 142290, Московская область, г.о. Серпухов, г. Пущино, Институтская ул., д.7 (далее – Место поставки).

3.2. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.3. Время поставки товара:

3.4.1. В рабочие дни Заказчика, с 09:00 до 17:00, по предварительному согласованию.

4.	Требования к техническим, функциональным характеристикам и количеству товара:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2/КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (объем работы, услуги) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения характеристики |  |  |  |
| 1. | Blitz ДНК-полимераза | 20.59.52.190 | Количество единиц активности | 1 000 | единиц активности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |
|  |  |  | Концентрация | 2 | еа/мкл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Буфер для хранения и разбавления | 20 mМ Tris-HCl (pH 8.0), 0.5 mМ EDTA, 100 mМ KCl, 50% glycerol, 0.5% Tween-20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип фермента | химерный термостабильный белок, состоящий из Pfu ДНК-полимеразы (фермента от Pyrococcus furiosus) и ДНК-связывающего домена Sso7d (от фермента Sulfolobus solfataricus). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Активности | катализирует синтез комплементарной цепи ДНК в направлении 5'→3', а также имеет 3'→5' экзонуклеазную (корректирующую) активность |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Скорость элонгации | 3 т.п.н./мин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Комплектность | 2.5X Реакционный буфер B без dNTP |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ### Применение | ПЦР с повышенной точностью синтеза, амплификация длинных фрагментов ДНК, "Прямая" ПЦР без предварительного выделения ДНК, подготовка NGS-библиотек |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ### Условия транспортировки | -20+-5 | oC | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | ### Условия хранения (температурный режим хранения - оптимум) | -20 | oC | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Поставка товара в индивидуальной упаковке, так как товар необходим для применения в стерильных условиях

Товар не используется в медицинских целях, предназначен для научной деятельности.

Гарантия качества каждого товара - не менее 12 месяцев.

Товары должны иметь паспорт качества.

5.	Требования к упаковке товара: Товар должен иметь стандартную упаковку, имеющую оригинальную маркировку и обеспечивающую сохранность товара при перевозке всеми видами транспорта и хранении.

6.	Требования к безопасности товара: Поставляемый товар должен соответствовать нормам безопасности, установленным для данного вида товара.

7.	Гарантийные обязательства Поставщика:

7.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации для данного вида Товара. Поставляемый Товар маркирован, в том числе и на русском языке, в соответствии с установленными для данного вида Товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к поставляемому Товару законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик должен своими силами и за счёт собственных средств осуществлять замену Товара в десятидневный срок с момента письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаруженных недостатках и дефекте Товара.

7.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара вышеуказанным требованиям в течение всего гарантийного срока товара.

Инициатор закупки: н.с. ИБП РАН                                                                                                         Шульчева И. В.

Контактное лицо со стороны Заказчика для получения дополнительной информации по Техническому заданию: 
Ведущий специалист – Салдо Эльвира Юрьевна, конт. тел. 8-925-586-43-59