| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Наименование товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя |  | Значение показателя | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | 32.50.50.190-00003068 | Пленка термографическая медицинская | Термографическая пленка, предназначенная для использования в системах медицинской визуализации в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой. Используется для распечатки цифровых рентгеновских изображений (например, маммографических), требующих высокого разрешения и контрастности, на термопринтерах. |  | соответствие |  | Упак. | 4 |
|  |  |  | Совместимость с медицинским термографическим принтером AGFA DRYSTAR 5302, AXYS, 5503, имеющимся у Заказчика |  | соответствие | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | Размер, см |  | 35x43 |  |  |  |
|  |  |  | Наличие параметров архивации требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19 |  | Соответствие | Необходимо для долгосрочного хранения снимков |  |  |
|  |  |  | Срок архивации без потери качества изображения, лет |  | Не менее 25 | Необходимо для архивного хранения снимков |  |  |
|  |  |  | Толщина подложки пленки, микрон |  | Не менее 168 | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | Основа подложки пленки: P.E.T. |  | Наличие | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | В каждой пачке пленки встроен информационный микрочип на подложке для обмена информацией с принтером |  | Наличие | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | Размер информационного микрочипа, мм х мм |  | Не более 55х55 | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | Информационный чип содержит информацию о типе пленки, сроке годности, номер лота, количество оставшихся листов |  | Соответствие | Позволяет хранить информацию в памяти принтера о количестве и и качестве пленки для последующего сервисного обслуживания |  |  |
|  |  |  | Маркировка на русском языке на каждой упаковке пленки с указанием названия пленки, фирмы-производителя, страны производства, размера, количества листов в упаковке, условий хранения, номера лота и срока годности |  | наличие | Обеспечивает информативность о продукции, произведенной за пределами РФ |  |  |
|  |  |  | Голографическая наклейки на каждой упаковке пленки с логотипом завода-изготовителя |  | Наличие | Обеспечивает достоверность происхождения пленки с завода –изготовителя во избежание поставки некачественной продукции |  |  |
|  |  |  | На каждой пленке распечатанная системная информация |  | Наличие | Для идентификации снимка и пациента |  |  |
|  |  |  | Пленка упакована в непрозрачный полиэтиленовый пакет |  | Наличие | Обеспечивает сохранность пленки |  |  |
|  |  |  | Минимальная оптическая плотность |  | Не более 0,20 | Для получения высококонтрастных снимков |  |  |
|  |  |  | Максимальная оптическая плотность |  | Не менее 3,4 | Для получения высококонтрастных снимков |  |  |
|  |  |  | Скругление углов на уровне рентгеновской пленки |  | Наличие | Соответствие ГОСТ ISO 4090-2011 |  |  |
|  |  |  | Пленка не чувствительна к дневному свету |  | Соответствие | Обеспечивает возможность работы и хранения в светлом помещении |  |  |
|  |  |  | Загрузка принтера пленкой осуществляется на свету |  | Соответствие | Обеспечивает возможность работы и хранения в светлом помещении |  |  |
|  |  |  | Принцип формирования изображения: |  | прямая термопечать | Для получения высококонтрастных снимков |  |  |
|  |  |  | Количество листов в упаковке, шт |  | 100 | Для оптимального использования |  |  |
| 2 | 32.50.50.190-00001880 | Пленка термографическая медицинская | Термографическая пленка, предназначенная для использования в системах медицинской визуализации в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой. Используется для распечатки цифровых рентгеновских изображений (например, маммографических), требующих высокого разрешения и контрастности, на термопринтерах. |  | соответствие |  | Упак. | 4 |
|  |  |  | Совместимость с медицинским термографическим принтером AGFA DRYSTAR 5302, AXYS, 5503, имеющимся у Заказчика |  | соответствие | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | Размер, см |  | 25x30 |  |  |  |
|  |  |  | Наличие параметров архивации требованиям ANSI IT 9.11 и IT 9.19 |  | Соответствие | Необходимо для долгосрочного хранения снимков |  |  |
|  |  |  | Срок архивации без потери качества изображения, лет |  | Не менее 25 | Необходимо для архивного хранения снимков |  |  |
|  |  |  | Толщина подложки пленки, микрон |  | Не менее 168 | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | Основа подложки пленки: P.E.T. |  | Наличие | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | В каждой пачке пленки встроен информационный микрочип на подложке для обмена информацией с принтером |  | Наличие | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | Размер информационного микрочипа, мм х мм |  | Не более 55х55 | Обеспечивает совместимость пленки с установленным оборудованием |  |  |
|  |  |  | Информационный чип содержит информацию о типе пленки, сроке годности, номер лота, количество оставшихся листов |  | Соответствие | Позволяет хранить информацию в памяти принтера о количестве и и качестве пленки для последующего сервисного обслуживания |  |  |
|  |  |  | Маркировка на русском языке на каждой упаковке пленки с указанием названия пленки, фирмы-производителя, страны производства, размера, количества листов в упаковке, условий хранения, номера лота и срока годности |  | наличие | Обеспечивает информативность о продукции, произведенной за пределами РФ |  |  |
|  |  |  | Голографическая наклейки на каждой упаковке пленки с логотипом завода-изготовителя |  | Наличие | Обеспечивает достоверность происхождения пленки с завода –изготовителя во избежание поставки некачественной продукции |  |  |
|  |  |  | На каждой пленке распечатанная системная информация |  | Наличие | Для идентификации снимка и пациента |  |  |
|  |  |  | Пленка упакована в непрозрачный полиэтиленовый пакет |  | Наличие | Обеспечивает сохранность пленки |  |  |
|  |  |  | Минимальная оптическая плотность |  | Не более 0,20 | Для получения высококонтрастных снимков |  |  |
|  |  |  | Максимальная оптическая плотность |  | Не менее 3,4 | Для получения высококонтрастных снимков |  |  |
|  |  |  | Скругление углов на уровне рентгеновской пленки |  | Наличие | Соответствие ГОСТ ISO 4090-2011 |  |  |
|  |  |  | Пленка не чувствительна к дневному свету |  | Соответствие | Обеспечивает возможность работы и хранения в светлом помещении |  |  |
|  |  |  | Загрузка принтера пленкой осуществляется на свету |  | Соответствие | Обеспечивает возможность работы и хранения в светлом помещении |  |  |
|  |  |  | Принцип формирования изображения: |  | прямая термопечать | Для получения высококонтрастных снимков |  |  |
|  |  |  | Количество листов в упаковке, шт |  | 100 | Для оптимального использования |  |  |
| ## Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке: ## • Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). ## • Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти. ## • Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями. ## • Остаточный срок годности на момент поставки не менее 8 месяцев. ## • Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 2 рабочих дней. ## • Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки. |  |  |  |  |  |  |  |  |