Описание объекта закупки

| № | Наименование товара | КТРУ / ОКПД2 | Описание товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение для электрокардиографии, многоразового использования | 26.60.12.140 26.60.12.140-00000014 | Количество отведений -10. Количество каналов 12 шт (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Длина кабелей от блока развертки на конечности 1250 мм. Длина кабелей от блока развертки грудных отведений – 770 мм. Длина кабеля питания 3000 мм. Цвет штекеров для грудных электродов: красный С-1, желтый С-2, зеленый С-3, синий С-6, коричневый С-4, черный С-5. Цвет штекеров для конечностных электродов: красный R, желтый L, зеленый F, черный N. Хвосты для грудных и конечностных электродов дополнительно соединены пластиковыми обоймами в отдельные звенья. Тип подключения к аппарату ЭКГ 15 PIN. Хвосты для грудных и конечностных электродов дополнительно соединены пластиковыми обоймами в отдельные звенья. Тип подключения к аппарату ЭКГ 15PIN. Тип вилки-прямой. Крепление на винтах. Тип штекера Banana plug с пружиной. Частота записи 0,005-150 Гц. Температура эксплуатации -5-50С. Чувствительность передачи сигнала 5/10/20 мм/мВ +/-5%. Защита от дефибрилляции. Двойная экранированная оплетка для защиты от внешних помех. Совместимость с имеющимся у заказчика электрокардиографом НПП Монитор ЭК12Т-01-Р-Д. | штука | 1 |
| 2 | Отведение для электрокардиографии, многоразового использования | 26.60.12.140 26.60.12.140-00000014 | Количество отведений -10. Количество каналов 12 шт (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Длина кабелей от блока развертки на конечности 1250 мм. Длина кабелей от блока развертки грудных отведений – 770 мм. Длина кабеля питания 3000 мм. Цвет штекеров для грудных электродов: красный С-1, желтый С-2, зеленый С-3, синий С-6, коричневый С-4, черный С-5. Цвет штекеров для конечностных электродов: красный R, желтый L, зеленый F, черный N. Хвосты для грудных и конечностных электродов дополнительно соединены пластиковыми обоймами в отдельные звенья. Тип подключения к аппарату ЭКГ 15 PIN. Хвосты для грудных и конечностных электродов дополнительно соединены пластиковыми обоймами в отдельные звенья. Тип подключения к аппарату ЭКГ 15PIN. Тип вилки-прямой. Крепление на винтах. Тип штекера Banana plug с пружиной. Частота записи 0,005-150 Гц. Температура эксплуатации -5-50С. Чувствительность передачи сигнала 5/10/20 мм/мВ +/-5%. Защита от дефибрилляции. Двойная экранированная оплетка для защиты от внешних помех. Совместимость с имеющимся у заказчика электрокардиографом Shiller AT-2 plas. | штука | 1 |
| 3 | электрод для электрокардиографии, многоразового использования | 26.60.12.140 26.60.12.140-00000011 | Предназначены для регистрации ЭКГ у взрослых. Многоразовые. Место наложения-конечности. Комплект из 4 электродов клемм анатомической продолговатой формы разного цвета. Длина ≥140 мм. Ширина ≥30 мм. Соединение с кабелем пациента под штекер ¾. Электроды-клеммы со встроенной соединительной вставкой с пружинным эффектом. Совместимость с отвердениями для электрокардиографии многоразового использования для электрокардиографии Shiller AT-2 plas. | Комплект | 1 |
| 4 | электрод для электрокардиографии, многоразового использования | 26.60.12.140 26.60.12.140-00000011 | Электроды многоразовые. Место применения – грудные. Комплект из 6 эластичных груш шарообразной формы. Диаметр груш ≥30 мм. Толщина стенки ≥4 мм. Сенсор присоска диаметр внешний ≥24 мм. Сенсор присоска диаметр внутренний ≥22 мм. Толщина стенки≥ 1 мм. Соединение с кабелем пациента под штекер ¾. Материал – эластичный полвинилхлорид не содержащий латекса, сенсор и коннектор – медицинская сталь с покрытием Ag/AgCl. Совместимость с отвердениями для электрокардиографии многоразового использования для электрокардиографии Shiller AT-2 plas. | комплект | 1 |

Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

- Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика;

- Наименование товара необходимо указывать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие;

- Поставщик предоставляет в составе предложения копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие с указанием на принадлежности к медицинскому изделтию, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или информацию о таком регистрационном удостоверении (номер и дату).