ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# Техническое задание

1. Общие требования.

Объектом закупки является оказание услуг по сбору, транспортировке и обеззараживанию/обезвреживанию отходов класса «Г» с последующим размещением на объекте размещения отходов (далее – услуга).

2. Место, условия, сроки оказания услуг.

2.1. Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта по 21.12.2026 года.

Периодичность оказания услуг: Оказание услуг осуществляется в течение дня следующего за днем поступления заявки Заказчика.

2.2. Место оказания услуг: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Мира д.14.

3. Требования к качеству оказываемых услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

3.1. Нормативное регулирование

Деятельность по сбору, транспортированию отходов класса «Г», обеззараживанию/обезвреживанию и последующему размещению, в современных условиях прямо или косвенно регулируется нижеуказанными правовыми актами:

3.1.1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды.

3.1.2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», содержит определение медицинских отходов и их классификацию по классам опасности;

3.1.3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных конструктивных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду;

3.1.4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", определяет правовые основы обращения с отходами производства в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства на здоровье человека и окружающую среду;

3.1.5. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ  "Об экологической экспертизе", направлен на реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

3.1.6. Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 № 681 «Об утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания», определяет критерии отнесения отходов к конкретному классу опасности;

3.1.7. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий";

3.1.8. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», устанавливает обязательные санитарно-эпидемиологические требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также к размещению, оборудованию и эксплуатации участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемическому режиму работы при обращении с медицинскими отходами.

3.1.9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

3.1.10. ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения".

3.1.11. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»

3.2. Термины и определения:

Накопление отходов – временное складирование отходов в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обеззараживания, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Сбор отходов – прием отходов от Заказчика в целях дальнейшего использования, обеззараживания, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, или предоставленного им на иных правах.

Обеззараживание отходов – дезинфекция отходов, заключающаяся в уничтожении (умерщвлении) патогенных и условно патогенных микроорганизмов, содержащихся в отходах в целях устранения их эпидемиологической опасности. Обеззараживание отходов осуществляется соответствующим физическим методом обработки отходов (в том числе аппаратным методов – на специализированных установках).

Обезвреживание отходов – обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, в том числе с уменьшением массы отходов, изменения их состава, физических и химических свойств, включая сжигание на специализированных установках, в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Захоронение отходов – изоляция отходов, неподлежащих дальнейшему использованию, в специализированных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Установки для обработки медицинских отходов – специализированные установки для обеззараживания и/или обезвреживания, в том числе сжигания, отходов, их переработки, разрешенные к применению в Российской Федерации в установленном порядке.

ГРОРО – Государственный реестр объектов размещения отходов.

Участок по обращению с отходами – самостоятельная специализированная организация, осуществляющая сбор, накопление, аппаратное обеззараживание / обезвреживание отходов, утилизацию отходов.

Ведомость приема-передачи отходов – основной учетный и отчетный документ Исполнителя.

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающее в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ).

3.3. Основные требования к объекту закупки.

3.3.1. Исполнитель организует централизованный сбор на территории Заказчика, транспортирование отходов с адресов Заказчика на участок по обращению с отходами, расположенный в пределах территориальных границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Участок), производит их обеззараживание/обезвреживание, осуществляет последующую транспортировку отходов для размещения на объекте, включенном в ГРОРО Ленинградской области.

3.3.2. Исполнитель должен иметь необходимые лицензии и разрешения для оказания Услуг и незамедлительно информировать Заказчика о прекращении (приостановлении) срока действия или об их отзыве.

В случае образования после обезвреживания отходов I - IV классов опасности, иметь Действующую Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (виды деятельности – сбор и транспортирование) и копию действующей лицензии.

3.3.3. Исполнитель должен иметь действующий договор между Исполнителем и предприятием (полигоном), имеющим лицензию на размещение (захоронение и/или уничтожение) опасных отходов и включённым в ГРОРО. Исполнитель предоставляет подтверждение (акт о размещение) отходов с предприятием (полигоном), имеющим лицензию на размещение (захоронение и/или уничтожение) опасных отходов.

3.4. Требования к сбору и транспортированию отходов.

3.4.1. Передача Отходов представителю Исполнителя осуществляется по ведомости приема-передачи отходов.

Исполнитель обязан вести ведомость приема-передачи отходов, с занесением информации с указанием наименования Заказчика, количестве полученных от него отходов, дата загрузки.

3.4.2. Погрузка и взвешивание упакованных отходов должны производиться Исполнителем самостоятельно в присутствии ответственного лица Заказчика.

Весы, используемые Исполнителем для взвешивания отходов, должны быть поверяемые и оборудованы дисплеем, позволяющим просматривать результат взвешивания.

По запросу Заказчика Исполнитель обязан незамедлительно предоставить свидетельство о государственной метрологической поверке весов задействованных при оказании услуг.

3.4.3. Транспортирование отходов с территории Заказчиков должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Участок по обращению с отходами должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Обеззараживание / обезвреживание отходов Заказчика должно производиться с учётом требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Обезвреживание отходов должно осуществляться централизованным способом на участке по обращению с отходами Исполнителя.

Оборудование и технология, используемые исполнителем для обеззараживания / обезвреживания отходов должны соответствовать экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды. Соответствие требованиям должно быть подтверждено Исполнителем путём предоставления Заказчику заключения о прохождении государственной экологической экспертизы, с указанием в документации на возможность обеззараживания / обезвреживания отходов, передаваемых Заказчиком.

3.5. Размещение отходов на объекте размещения отходов.

Размещение отходов после обеззараживания / обезвреживания должно осуществляться на объекте, включенном в ГРОРО Ленинградской области.

Размещение отходов, образованных после обеззараживания / обезвреживания отходов Заказчика должно производиться за счёт Исполнителя в соответствии с нормами законодательства РФ. Ответственным за плату за негативное воздействие на окружающую среду обеззараженных / обезвреженных отходов является Исполнитель.

Ответственность за соблюдение норм и правил, регулирующих порядок и условия по транспортировке, обеззараживанию / обезвреживанию, размещению медицинских отходов класса «Г» возлагается на Исполнителя с момента подписания транспортной накладной (по форме Приложение № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации").

4. Требования к документации.

4.1. В течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта исполнитель обязан предоставить заказчику предусмотренный законодательством пакет документов, в том числе копию договора на размещение образовавшихся отходов после обеззараживания / обезвреживания отходов Заказчика, включенным в ГРОРО Ленинградской области, заключенного между Исполнителем и лицом, во владении или в пользовании которого находиться Объект размещения отходов.

4.2. Исполнитель, ежемесячно (не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным) обязан предъявлять Заказчику Акт обеззараживания / обезвреживания отходов Заказчика

5. Требования к качеству и безопасности услуг.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставляет Заказчику список лиц (работников), оказывающих услуги на территории Заказчика. В случае дополнения (изменения) списка лиц (работников), оказывающих услуги на территории Заказчика, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента дополнения (изменения) списка Исполнитель передает Заказчику такие дополнения (изменения).

Исполнитель обязан оказывать услуги, учитывая специфику действующего медицинского учреждения, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов.

Во время нахождения на территории Заказчика работников Исполнителя, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, соблюдение норм природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечивать сохранность имущества Заказчика.