
Наименование и описание объекта закупки

Капитальный ремонт головки блока цилиндров, главного двигателя 1Д-12,
«Национальный парк «Кенозерский».

           Описание объекта закупки, основные характеристики объекта закупки: 

1. Место и условия оказания услуг: г. Архангельск
2. Срок оказания услуг: 10 (десять) календарных дней с момента заключения Контракта.

3. Объем услуг:
Ремонт головки блока цилиндров (далее ГБЦ) главного двигателя 1Д-12, пассажирского теплохода «Заря-213Р» проводится согласно Правилам «Российского Классификационного Общества» (далее – РКО) и дефектной ведомости.
	3. Объём работ по капитальному ремонту ГБЦ, главного двигателя 1Д-12:
3.1. Приёмка ГБЦ в ремонт с составлением Акта приёмки агрегата.
3.2. Очистка и мойка деталей.
3.3. Полная разборка ГБЦ.
3.4. Дефектовка деталей с составлением:
- Акта дефектовки;
- Протокола инструментальной дефектовки;
- Заявки на запасные части и материалы.
3.5. Восстановление привалочных плоскостей ГБЦ.
3.6. Ремонт резьбовых соединений.
3.7. Восстановление гнёзд клапанов.
3.8. Замена направляющих втулок клапанов (при необходимости).
3.9. Замена клапанных гнёзд (при необходимости).
3.10. Замена прокладок и уплотнительных элементов.
3.11. Опрессовка ГБЦ для проверки герметичности камер сгорания и каналов охлаждения.
3.12. Сборка ГБЦ с заменой всех прокладок и резино‑технических изделий.
3.13. Регулировка зазоров газораспределительного механизма.
3.14. Послеремонтные испытания.

4. Перечень конкретных работ:

	

	№ п.п.
	Наименование работ
	Кол-во

операций

	
	Приёмка ГБЦ в ремонт, составление Акта приёмки
	1

	1
	Полная разборка ГБЦ, очистка от нагара и мойка деталей
	1

	2
	Дефектовка ГБЦ (клапана, пружины, направляющие, распредвалы, стойки распредвалов, валик вертикальный), составление Акта дефектовки
	1

	3
	Ремонт резьбовых соединений
	1

	4
	При необходимости головку цилиндра шлифовать, восстановить уплотнительные пазы
	1

	5
	Провести замену распредвалов
	2

	6
	Провести замену дефектных клапанов, пружин, направляющих
	1

	7
	Провести замену дефектных стоек распредвалов, проточить стойки
	1

	8
	Восстановление гнёзд клапанов
	1

	9
	Замена направляющих втулок клапанов
	1

	10
	Замена клапанных гнёзд
	1

	11
	Клапана притереть, проверить плотность прилегания на керосин 
	1

	12
	Опрессовка ГБЦ на герметичность
	1

	13
	Сборка ГБЦ с заменой прокладок, с установкой новых маслосбрасывающих колец с выставлением зазоров ГРМ
	1

	14
	Послеремонтные испытания
	1


5. Требования заказчика к оснащенности подрядчика и готовности к проведению работ:


5.1.
 Подрядчик должен выполнять работы своим оборудованием, инструментом и при помощи спецтехники, спецсредств за свой счет. 

5.2.  
Капитальный ремонт ГБЦ выполняется на территории Подрядчика. 
5.3. 
Подрядчик должен иметь обученный аттестованный персонал выполняющий работу, необходимое оборудование и инструмент для проведения ремонта головки блока цилиндров. 
5.4. 
Подрядчик должен располагать: специализированным оборудованием для ремонта ГБЦ (фрезерные станки, опрессовщики, инструменты для замены направляющих втулок и т. д.);

контрольно‑измерительными приборами (микрометры, нутромеры, щупы, динамометрические ключи);

5.5. В стоимость ремонта головки блока цилиндров входят все необходимые работы, запасные части и расходные материалы, рекомендованных к использованию заводом-изготовителем. 

5.6. После проведения ремонта головки блока цилиндров, Заказчику выдаются оформленные соответствующие документы, отражающие результаты работ:

- Акт выполненных работ;

- Акт приёмки ГБЦ после ремонта;

- Протокол опрессовки ГБЦ;

- Сертификаты на заменённые запасные части (при наличии);
6. Требования к качеству произведенных работ:



6.1.  Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по ремонту головки блока цилиндров. Подрядчик обеспечивает гарантированное качество выполнения работ. Работы должны быть выполнены с учетом требований СНиП, РД, ГОСТ, инструкций, разрешенных законодательством.  Строго соблюдать технологии при выполнении работ.  В случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ компенсация осуществляется за счет Подрядчика.
6.2. Требования к качеству работ и материалам:

- Все заменяемые детали должны быть оригинальными или сертифицированными аналогами, рекомендованными заводом‑изготовителем.

- При восстановлении резьбовых соединений должны использоваться метчики и плашки соответствующего стандарта.
-  Опрессовка ГБЦ проводится под давлением 0,6–0,8 МПа в течение 30 минут.
- Притирка клапанов выполняется с использованием притирочной пасты до получения равномерного матового кольца шириной 1,5–2 мм.
- Затяжка крепежа производится с соблюдением моментов затяжки согласно технической документации на двигатель 1Д‑12.
6.2. При необходимости, после установки Заказчиком ГБЦ на главный двигатель пассажирского теплохода «Заря‑213Р», выполнить пуско-наладочные работы, по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, д. Вершинино;

 - выполнить предпусковую настройку главного двигателя с соблюдением технической документации изготовителя, правил технической эксплуатации судовых установок, требований охраны труда и промышленной безопасности.

Сроки выезда и выполнения работ устанавливаются, в письменном уведомлении Заказчика, направляемом не позднее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты выезда.
7. Требования безопасности

7.1. Работы выполняются с соблюдением:

- Правил охраны труда при работе с инструментами и приспособлениями;

- Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта;

- Правил технической эксплуатации судовых установок.

7.2. Персонал Подрядчика должен иметь соответствующие допуски к работам.
8. Документация после ремонта:

Подрядчик предоставляет Заказчику:

- акт выполненных работ;

- дефектную ведомость с отметками о выполненных работах;

- сертификаты на заменённые запасные части (при наличии);

- протокол опрессовки головки блока цилиндров.
9. Требования по результатам работ (гарантийный срок):


9.1.
Гарантийный срок работы после капитального ремонта (при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации) в течение 12 календарных месяцев с момента ввода в эксплуатацию с сохранением основных параметров. 
9.2. Порядок предъявления претензий: письменное уведомление направляется Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента выявления дефекта.









 
      А.В. Самыловский

3

